江西洪城水业环保有限公司锦绣分公司自行监测方案

- 企业基本情况   2021n年

| 1.法定代表人 | 罗浩 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91361027MA38QNDJ2N |
| 5.方案审核地址 | 江西省省（自治区、直辖市）抚州市地区（市、州、盟） 金溪县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 江西省省（自治区、直辖市）抚州市地区（市、州、盟） 金溪县县（区、市、旗）秀谷镇乡（镇） 江西省抚州市金溪县秀谷镇港东村檀湖街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 116,45,37.51/27,56,0.78 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人：邵晶华 手机号码：13767675633 传真号码： 邮政编码：344800 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 污水处理厂 |
| 12.行业类别 | 行业名称：污水处理及其再生利用 行业代码： 4620 |
| 13.建成投产时间 | 2009-12 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 长江流域 流域代码： FA-FN |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总汞 | 上限:0.001mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 冷原子吸收分光光度法——固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 流量 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总氮（以N计） | 上限:15mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总铬 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 动植物油 | 上限:3mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 红外分光光度法——水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总磷（以P计） | 上限:0.5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总镉 | 上限:0.01mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 电感耦合等离子体质谱法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 石油类 | 上限:3mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 红外分光光度法——水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 烷基汞 | 上限:0mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 气相色谱法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 阴离子表面活性剂 | 上限:0.5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 亚甲蓝分光光度法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 五日生化需氧量（BOD5） | 上限:10mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | pH | 上限:9无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 氨氮（NH3-N） | 上限:5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总磷（以P计） | 上限:0.5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 钼酸铵分光光度法——水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 化学需氧量 | 上限:50mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 重铬酸盐法——水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总氮（以N计） | 上限:15mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法——水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 水温 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 色度 | 上限:30mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1天 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 悬浮物 | 上限:10mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总铅 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 电感耦合等离子体质谱法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 氨氮（NH3-N） | 上限:5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 化学需氧量 | 上限:50mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 粪大肠菌群 | 上限:1000mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 多管发酵法和滤膜法 |
| 废水总排口(WS-8F9050) | 总砷 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 原子荧光法 |
| 雨水排口(null) | 悬浮物 | 上限:10mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 雨水排口(null) | 化学需氧量 | 上限:50mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 雨水排口(null) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 雨水排口(null) | 氨氮（NH3-N） | 上限:5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内 | 甲烷 | 上限:0.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1年 | 气相色谱法 |
| 厂界 | 硫化氢 | 上限:0.03mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 纳氏试剂分光光度法——环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限:10mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

厂区内土壤、地下水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 总氮在线监测仪 | Hash NW160 |  |
| 总磷在线监测仪 |  |  |
| pH在线监测仪 |  |  |
| 氨氮在线监测仪 | Hash Amtax Compact |  |
| 化学需氧量在线监测仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |