
 江西洪城水业环保有限公司南城县分公司

自行监测方案
排污单位基本情况

1、基本信息

	企业名称
	江西洪城水业环保有限公司南城县分公司

	企业地址
	江西省南城城县建昌镇万年桥电排站旁

	法定代表人
	欧阳泽民
	企业曾用名
	南城县污水处理厂

	企业类别
	城镇污水处理
	社会信用代码
	913610215508735197

	方案审核地址
	南城县生态环境局

	中心经度
	116度
	中心纬度
	27度

	
	38分
	
	35分

	
	56.65秒
	
	1.97秒

	联系人
	欧阳泽民
	电话号码
	18979402266

	传真号码
	0794-7261767
	邮编
	344700

	是否为VOC企业
	否
	自行监测开展方式
	手工+自动+委托监测

	行业类别
	污水处理及其再生利用
	行业代码
	D4620

	设计规模
	4万吨/天
	服务范围
	根据总体规划，污水处理厂服务范围为城区盱江西岸和金山口工业园，工业区废水占比约10%。



	排放方式
	连续排放
	受纳水体
	盱江河（地表水Ⅲ类）

	技术负责人
	朱树明
	数据公开时限
	手工：收到报告后的次日，   自动：实时


污染物产生情况

	废水
	处理城镇生活管网收集的负荷相关接管标准的生活污水，并进行处理。出水排至盱江河，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。

	废气
	根据环评及环评批复，废气主要为污水及污泥处理过程中产生的恶臭，相关废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5二级标准排放。

	噪声
	污水处理提升泵等设备运行过程中产生噪声。执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中的2类标准。

	固废
	根据环评及环评批复，我司污水处理厂固体废物主要为污水处理过程中产生的剩余污泥及栅渣。其中生化剩余污泥经过二沉池泥水分离，通过剩余污泥泵抽至贮泥池污泥浓缩后，经过脱水至含水率80%以下。固体废物满足相关稳定化和脱水处理后，再外运至政府指定有资质单位进行处置，一年预计产生剩余污泥约3500吨。栅渣预计年产生量约300吨收集后由环卫部门处理。

	                                 雨水
	排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097中二类海域的污水，执行一级标准。参照《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准。


3、污染物处理设施情况
	废水治理设施
	现有设计总处理规模为4万吨/日。采用改良型氧化沟工艺，主要污染处理设施包括粗格栅，提升泵房、细格栅，沉砂池、氧化沟生化降解池，二沉池，二次提升泵房，高效沉淀池，连续砂滤池，消毒接触池，污泥匀质池，污泥低温干化车间等。

	废气治理设施
	用风机通过管道从提升泵房、沉砂池、氧化沟、均质池、污泥低温干化车间等构筑物收集臭气后，进生物土壤滤池处理。设置了卫生防护距离并在厂界四周种植了绿化隔离带。

	噪声治理设施
	采用低噪音环保设备并通过安装在室内、水下和消音装置及厂区内外种植树木等措施防治噪音。

	固废治理设施
	污水处理中的剩余污泥经过贮泥池收集、再经脱水处理至含水率80%以下。外运至有资质单位处理。栅渣收集后由环卫部门处理。



二、工艺流程及监测点位
	污染源类型
	监测点位名称
	排口编号

	废水
	总进水口
	MW001

	
	南城县污水处理厂总排放口
	DW001

	
	雨水监测点
	DW002

	
	雨水监测点
	DW003

	噪声
	厂界噪音（东）
	ZS-01

	
	厂界噪音（南）
	ZS-02

	
	厂界噪音（西）
	ZS-03

	
	厂界噪音（北）
	ZS-04

	无组织废气
	厂界（上风向参考点）
	DA001

	
	厂界（下风向浓度最高点1）
	DA002

	
	厂界（下风向浓度最高点2）
	DA003

	
	厂界（下风向浓度最高点3）
	DA004

	
	厂区（体积浓度最高处%）
	JW001

	
	厂区（体积浓度最高处%）
	JW002

	周边环境质量
	地表水


	盱江河上游50m
	DBS001

	
	
	盱江河下游100m
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DBS002

	
	大气
	厂界（上风向 1）
	CJ-001

	
	
	厂界（下风向 1）
	CJ-002

	
	
	厂界（下风向 2）
	CJ-003

	
	
	厂界（下风向 3）
	CJ-004

	
	
	厂内（甲烷监测点）
	JW-001

	
	
	厂内（甲烷监测点）
	JW-002

	
	土壤
	根据城环督函字（2019）45号关于南城县污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复及其环境影响报告书未要求开展企业周边环境土壤监测，因此不需要开展企业周边环境土壤监



[image: image17.jpg]Y

O sopirrngdnsd butsradrtnsd

59.20
89.95
70.00 98:80 6550

ik - R

-1 49 W

e A

|z
£
T 69,90 ' 050
k090 68.80 69.70 i
i ©8.80 5.9
i lmmum = &
£ 7 T
mananise
ARt
LR
B
RS R
)

i W

A P 6 A
) W4 Tim’ld

HkE
Bk i

— il





工艺流程图

图1  监测点位

[image: image2.jpg]73 ) S s r 1

VY PSR B R AT R

iL

KA IRMR B
PRABIFEHNE 5T 2 A

st
7N

7

AN}

E: O JgiE = ARE EUNHA B89

AI
~N
=
i
w
=
ﬁ
i
=
e
mﬁ

i3
¥
wr
Mm
H
®
B
L.
-
Anu e
R =
T~ &
X 1R
o

AI,
o
\E
=
|_|_
2
£
ﬁ
i0:
=l
=
N
=

=
=]
=]

&

|

|

|
B
-
N
T

M7KELE - --Y--

DBS-2

HF ;

A 2504
R R

JWOO1
~i_ Omprns
o)

—

s A

| 3
I3
:0
R I A
u 2301
| eskns
M= mw M
|
— Atk 5
4 |
GBI _
% e :
!
!
!
Ill o N LR BB N ___BER _BRENR __BRENR ___BBNR __BENR ___BEN __HBER _HBEN __BEN ___BRBENR ___BBR ____BBEN ____HBENR __BN]| — === IIIIIIIIIIh
RS A 7502 BB E B TP O cJoo2
XX
=g

:i:

[ ATALRESENR S
ST E MU= gt

Al





三、监测指标及相关信息     

本公司大气污染源主要来自于提升泵房、沉砂池、氧化沟、均质池、污泥低温干化车间等构筑物产生的恶臭气体。这些设施产生的恶臭为无组织排放，采取的主要环保措施是用风机通过管道收集这些设施产生的恶臭气体，进入生物土壤滤池进行处理。
无组织废气监测期间同步监测气象因子

[image: image1][image: image16.emf]




图2无组织排放废气监测布点示意图

1、无组织废气自行监测及记录信息表
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	监测点位名称
	监测指标
	监测设施
	排放标准
	排放限值
	方法检出限
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	手工检测设备
	其他信息

	1
	废气
	DA001
	厂界上风向1
	臭气浓度
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:20（无量纲）
	10（无量纲）
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》

HJ1262-2022
	/
	委托检测

	2
	废气
	DA002
	厂界下风向1
	臭气浓度
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:20（无量纲）
	10（无量纲）
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》

HJ1262-2022
	/
	委托检测

	3
	废气
	DA003
	厂界下风向2
	臭气浓度
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:20（无量纲）
	10（无量纲）
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》

HJ1262-2022
	/
	委托检测

	4
	废气
	DA004
	厂界下风向3
	臭气浓度
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:20（无量纲）
	10（无量纲）
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》

HJ1262-2022
	/
	委托检测

	5
	废气
	DA001
	厂界上风向1
	氨
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:1.5mg/Nm3
	0.01mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	6
	废气
	DA002
	厂界下风向1
	氨
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:1.5mg/Nm3
	0.01mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	7
	废气
	DA003
	厂界下风向2
	氨
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:1.5mg/Nm3
	0.01mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	8
	废气
	DA004
	厂界下风向3
	氨
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:1.5mg/Nm3
	0.01mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	9
	废气
	DA001
	厂界上风向1
	硫化氢
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:0.06mg/Nm3
	0.0025mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《空气和废气监测分析方法》第四版5.4.103国家环境保护总局（2003年）空气中硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	10
	废气
	DA002
	厂界下风向1
	硫化氢
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:0.06mg/Nm3
	0.0025mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《空气和废气监测分析方法》第四版5.4.103国家环境保护总局（2003年）空气中硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	11
	废气
	DA003
	厂界下风向2
	硫化氢
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:0.06mg/Nm3
	0.0025mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《空气和废气监测分析方法》第四版5.4.103国家环境保护总局（2003年）空气中硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	12
	废气
	DA004
	厂界下风向3
	硫化氢
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:0.06mg/Nm3
	0.0025mg/Nm3
	非连续采样 

至少4个
	1次/半年
	《空气和废气监测分析方法》第四版5.4.103国家环境保护总局（2003年）空气中硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法
	紫外可见分光光度计
	委托检测

	13
	废气
	CN001
	提升泵房
	甲烷
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:1%
	0.06mg/Nm3

	非连续采样 

至少4个
	1次/年
	 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	气相色谱仪
	委托检测

	14
	废气
	CN002
	生物除臭系统
	甲烷
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放
	上限:1%
	0.06mg/Nm3

	非连续采样 

至少4个
	1次/年
	 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	气相色谱仪
	委托检测


2、废水自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测指标
	监测设施
	排放标准
	排放限值
	方法检出限
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	手工检测设备
	样品保存
	其他信息

	1
	废水
	DW001
	污水排放口
	pH值
	自动
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	6-9（无量纲）
	/
	是
	PH/T在线监测设备
	出水在线监测房
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	2
	废水
	DW001
	污水排放口
	化学需氧量
	自动
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	50mg/L
	10 mg/L
	是
	COD在线监测设备
	出水在线监测房
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	3
	废水
	DW001
	污水排放口
	总氮（以N计）
	自动
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	≤15mg/L
	0mg/L
	是
	总磷总氮在线监测设备
	出水在线监测房
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	4
	废水
	DW001
	污水排放口
	氨氮（NH3-N）
	自动
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	水温≥12℃时限值为5mg/L，

水温＜12℃时限值为8mg/L
	0.02 mg/L
	是
	氨氮在线监测设备
	出水在线监测房
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	5
	废水
	DW001
	污水排放口
	总磷（以P计）
	自动
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	≤0.5mg/L
	0mg/L
	是
	总磷总氮在线监测设备
	出水在线监测房
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	6
	废水
	DW001
	污水排放口
	流量
	自动
	/
	/
	/
	是
	流量计
	出水仪表小屋
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7
	废水
	DW001
	污水排放口
	水温
	自动
	/
	/
	/
	是
	PH/T在线监测设备
	出水仪表小屋
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	8
	废水
	DW001
	污水排放口
	色度（稀释倍数）
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	30倍
	2倍
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/月
	稀释倍数法HJ1182-2021
	比色管
	/
	委托检测

	9
	废水
	DW001
	污水排放口
	悬浮物
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	10mg/L
	5mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/月
	《水质 悬浮物的测定重量法》

GB/T 11901-1989 
	 万分之一天平
	冷藏，避光
	委托检测

	10
	废水
	DW001
	污水排放口
	五日生化需氧量
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	10mg/L
	0.5mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/月
	《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》

HJ 505-2009 
	生化培养箱
	冷藏，避光
	委托检测

	11
	废水
	DW001
	污水排放口
	粪大肠菌群数/（个/L）
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	≤1000个/L
	20MPN/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/月
	1、《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》

HJ 347.2-2018

2、《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》

HJ 347.1-2018
	隔水式恒温培养箱
	第三方单独采集微生物样品，不预洗采样瓶，样品采集至采样瓶体积的80%左右，冷藏，避光  及时检测）
	委托检测

	12
	废水
	DW001
	污水排放口
	阴离子表面活性剂
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.5mg/ L
	0.05mg/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/月
	1、《亚甲蓝分光光度法》

GB 7494-87

《水质 总氮、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂和六价铬的测定 连续流动分析-分光光度法》 

SL/T 788-2019
	1、紫外分光光度计

2、连续流动分析仪
	避光，0-4℃冷藏
注：如果只是冷藏不加保护剂，就要在采样后的24小时内检测，加了保护剂的话就可以在4天内检测。
	委托检测

	13
	废水
	DW001
	污水排放口
	石油类
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	1mg/L
	0.06mg/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/月
	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》

HJ 637-2018
	全自动红外测油仪
	HCl，pH≤2
	委托检测

	14
	废水
	DW001
	污水排放口
	动植物油
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	1mg/L
	0.06mg/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/月
	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》

HJ 637-2018
	全自动红外测油仪
	HCl，pH≤2
	委托检测

	15
	废水
	DW001
	污水排放口
	六价铬
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.05mg/L
	0.004mg/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/季
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》

 GB 7467-87
	紫外分光光度计
	NaOH，pH 8～9
	委托检测

	16
	废水
	DW001
	污水排放口
	总汞
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.001mg/L
	0.04ug/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/季
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》

HJ 694-2014
	原子荧光光谱仪
	HCl 1%，如水样为中性，1L水样中加浓HCl10ml
	委托检测

	17
	废水
	DW001
	污水排放口
	总砷
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.1mg/L
	0.3ug/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/季
	1、《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》

HJ 694-2014

2、《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	1、原子荧光光谱仪

2、电感耦合等离子体质谱仪
	HNO3，1 L 水样中加浓 HNO310ml，如用原子荧光法测定，1L水样中加10ml浓HCl
	委托检测

	18
	废水
	DW001
	污水排放口
	总镉
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.01mg/L
	0.05ug/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/季
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014
	电感耦合等离子体质谱仪
	HNO3，1L 水样中加浓 HNO310 ml
	委托检测

	19
	废水
	DW001
	污水排放口
	总铬
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.1mg/L
	0.11ug/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/季
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014


	电感耦合等离子体质谱仪


	1L水样中加浓HNO3 10ml
	委托检测

	20
	废水
	DW001
	污水排放口
	总铅
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.1mg/L
	0.09ug/ L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/季
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 

HJ 700-2014
	电感耦合等离子体质谱仪
	HNO3，1%，如水样为中性，1L水样中加浓 HNO310ml
	委托检测

	21
	废水
	DW001
	污水排放口
	烷基汞
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	不得检出
	0.02ng/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

3个瞬时样
	1次/半年
	水质 烷基汞的测定 吹扫捕集气相色谱冷原子荧光光谱法 HJ 977-2018
	全自动烷基汞分析系统
	如在数小时内样品不能分析，应在样品瓶中预 

先加入 CuSO4，加入量为每升 1g，冷藏
	委托检测

	22
	废水
	DW001
	污水排放口
	总氰化物
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.5mg/L
	0.002mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样3个瞬时样
	1次/半年
	水质 氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ484-2009)
	流动注射-分光光度计
	
	委托检测

	23
	废水
	DW001
	污水排放口
	三氯甲烷
	手工
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放
	0.3mg/L
	0.0004mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样3个瞬时样
	1次/半年
	HJ639-2012)水质挥发性有机物的测定，吹扫捕集/气相色谱法
	气相色谱仪
	
	委托检测

	24
	废水
	MW001
	进水口
	pH值
	自动
	设计进水水质
	6-9（无量纲）
	/
	是
	PH/T在线监测设备
	进水在线监测房
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	25
	废水
	MW001
	进水口
	化学需氧量
	自动
	设计进水水质
	250mg/L
	10 mg/L
	是
	COD在线监测设备
	进水仪表小屋
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	26
	废水
	MW001
	进水口
	氨氮（NH3-N）
	自动
	设计进水水质
	25mg/L
	0.02 5mg/L
	是
	氨氮在线监测设备
	进水仪表小屋
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次

	27
	废水
	MW001
	进水口
	流量
	自动
	/
	/
	/
	是
	流量计
	进水仪表小屋
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	28
	废水
	MW001
	进水口
	水温
	自动
	/
	/
	/
	 否
	PH/T在线监测设备
	进水仪表小屋
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	29
	废水
	MW001
	进水口
	总氮（以N计）
	手工
	设计进水水质
	35mg/L
	0.05mg/L
	否
	/
	/
	/
	混合采样至少3个混合样
	1次/日
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

HJ636-2012
	紫外可见分光光度计
	冰箱 冷藏
	/

	30
	废水
	MW001
	进水口
	总磷（以P计）
	手工
	设计进水水质
	3mg/L
	0.01mg/L
	否
	/
	/
	/
	混合采样至少3个混合样
	1次/日
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

GB11893-89
	紫外可见分光光度计
	冰箱 冷藏
	/

	31
	雨水
	DW002
	雨水排放口
	pH值
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	6-9（无量纲）
	/
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	pH计
	/
	下雨时开展手工监测

	32
	雨水
	DW002
	雨水排放口
	氨氮
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	15mg/L
	0.025mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ535-2009
	紫外可见分光光度计
	/
	下雨时开展手工监测

	33
	雨水
	DW002
	雨水排放口
	悬浮物
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	70mg/L
	5mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 悬浮物的测定 重量法》

GB/T 11901-1989
	万分之一天平电热鼓风干燥箱
	/
	下雨时开展手工监测

	34
	雨水
	DW002
	雨水排放口
	化学需氧量
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	100mg/L
	4mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》

HJ /T 399-2007
	标准 COD消解仪     紫外可见分光光度计
	/
	下雨时开展手工监测

	35
	雨水
	DW003
	雨水排放口
	pH值
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	6-9（无量纲）
	/
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	pH计
	/
	下雨时开展手工监测

	36
	雨水
	DW003
	雨水排放口
	氨氮
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	15mg/L
	0.025mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ535-2009
	紫外可见分光光度计
	/
	下雨时开展手工监测

	37
	雨水
	DW003
	雨水排放口
	悬浮物
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	70mg/L
	5mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 悬浮物的测定 重量法》

GB/T 11901-1989
	万分之一天平电热鼓风干燥箱
	/
	下雨时开展手工监测

	38
	雨水
	DW003
	雨水排放口
	化学需氧量
	手工
	《污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）》中表4其他排污单位的一级标准
	100mg/L
	4mg/L
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样 

1个瞬时样
	1次/季
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》

HJ /T 399-2007
	标准 COD消解仪 紫外可见分光光度计
	/
	下雨时开展手工监测


3.污泥监测方案

	监测指标
	监测频次
	监测方式
	监测方法
	检测设备

	含水率（80%以下）
	1次/日
	手工
	重量法CJ/T 221-2023
	千分之一电子天平


四 周边环境监测信息表 
1.地表水自行监测及记录信息表
	监测点位
	监测指标
	排放限值
	监测方式
	监测频次
	监测仪器
	监测方法

	地表水（入河排污口（盱江）上游50m）
	pH值
	6-9
	手工
	3次/年
	台式PH 计
	水质 pH值的测定 电极法

HJ 1147-2020

	
	悬浮物
	/
	手工
	3次/年
	万分之一电子天平，干燥箱
	水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11901-89

	
	化学需氧量
	≤20mg/L
	手工
	3次/年
	标准COD回流消解器
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 828-2017

	
	五日生化需氧量
	≤4mg/L
	手工
	3次/年
	生化培养箱
	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

	
	氨氮
	≤1mg/L
	手工
	3次/年
	可见分光光度计
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009

	
	总磷
	≤0.2mg/L
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 11893-89

	
	总氮
	≤1mg/L
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

	
	   石油类
	≤0.05mg/L
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 （试行）HJ 970-2018

	
	余氯
	/
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法HJ586-2010

	备注：1.采用含氯化学品对污水进行消毒的，需要监测余氯；

2.监测频次为丰水期、枯水期、平水期各一次。


	监测点位
	监测指标
	排放限值
	监测方式
	监测频次
	监测仪器
	监测方法

	地表水（入河排污口（盱江）下游100m）
	pH值
	6-9
	手工
	3次/年
	台式PH 计
	水质 pH值的测定 电极法

HJ 1147-2020

	
	悬浮物
	/
	手工
	3次/年
	万分之一电子天平，干燥箱
	水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11901-89

	
	化学需氧量
	≤20mg/L
	手工
	3次/年
	标准COD回流消解器
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 828-2017

	
	五日生化需氧量
	≤4mg/L
	手工
	3次/年
	生化培养箱
	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

	
	氨氮
	≤1mg/L
	手工
	3次/年
	可见分光光度计
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009

	
	总磷
	≤0.2mg/L
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 11893-89

	
	总氮
	≤1mg/L
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

	
	石油类
	≤0.05mg/L
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 （试行）HJ 970-2018

	
	余氯
	/
	手工
	3次/年
	紫外可见分光光度计
	水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法HJ586-2010

	备注：1.采用含氯化学品对污水进行消毒的，需要监测余氯；

2.监测频次为丰水期、枯水期、平水期各一次。


2、厂界噪声监测方案
	监测点位
	监测指标
	排放标准
	排放限值
	监测方式
	监测频次
	监测方法

	东(ZS-01)
	等效连续A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2类排放标准
	昼间60dB夜间50dB
	手工
	1次/1季度
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008中2类标准

	南（ZS-02）
	等效连续A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2类排放标准
	昼间60dB夜间50dB
	手工
	1次/1季度
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008中2类标准

	西(ZS-03)
	等效连续A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2类排放标准
	昼间60dB夜间50dB
	手工
	1次/1季度
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008中2类标准

	北(ZS-04)
	等效连续A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2类排放标准
	昼间60dB夜间50dB
	手工
	1次/1季度
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008中2类标准


 五、企业在线监测设备信息

1.自动监测设备

	监测设备名称
	型号
	生产厂家

	等比例采样仪（进水）
	SBC-6000
	杭州科盛机电设备有限公司

	数据采集仪（进水）
	K37A
	广州博控

	流量在线监测设备（进水二期）
	TLD700A1FRACP10
	天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

	流量在线监测设备（进水一期）
	WT4300-E3
	上海威尔泰工业自动化股份有限公司

	PH在线监测设备（进水）
	HN-H11
	美国哈尼克

	COD在线监测设备（进水）
	CODMax
	（美国哈希）上海世禄仪器有限公司

	氨氮在线监测设备（进水）
	Amtax 
	（美国哈希）上海世禄仪器有限公司

	等比例采样仪（出水）
	SBC-6000
	杭州科盛机电设备有限公司

	数据采集仪（出水）
	K37A
	广州博控

	流量在线监测设备（出水）
	 MAG 6000型 
	Siemens（西门子有限公司）

	PH在线监测设备（出水）
	CM444-4DW5/0
	（德国E+H）江西冠泽科技有限公司

	COD在线监测设备（出水）
	CODMaxII
	（美国哈希）上海世禄仪器有限公司

	氨氮在线监测设备（出水）
	Amtax NA8000
	（美国哈希）上海世禄仪器有限公司

	总磷总氮在线监测设备（出水）
	NPW160H
	（美国哈希）上海世禄仪器有限公司


3.手工监测设备

	监测设备名称
	型号
	生产厂家

	生化培养箱
	SPX-2508111
	菲斯福仪器（河北）有限公司

	电热鼓风干燥箱
	WGL-65B
	菲斯福仪器（河北）有限公司

	高温电阻炉
	KSW-4D-11
	龙口市文太电炉制造有限公司

	通风柜
	TFG
	

	四联电炉
	DK-98-II
	北京市永光明医疗仪器有限公司

	标准COD回流消解器
	6B-6C
	江苏盛奥华环保科技有限公司

	恒温水浴锅
	XR53648
	金坛区西城新瑞仪器厂

	电热式压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

	旋片式真空泵
	ZXZ-1
	浙江台州求精真空泵厂

	紫外可见分光光度计
	752
	上海悦析仪器有限公司

	可见分光光度计
	721
	上海现科分光仪器限公司

	生物显微镜
	XSP-2CA
	上海光学仪器六厂

	快速红外线水分仪
	DHS16-A型
	上海方瑞仪器有限公司

	台式PH计
	PHS-25C
	上海鹏顺科学仪器有限公司

	电子天平（千分之一）
	JA2003N
	上海佑科仪器仪表有限公司

	电子天平（万分之一）
	FA2104
	上海良平仪器仪表有限公司

	生化培养箱（无菌室）
	SPX-150
	上海跃进医疗器械有限公司

	电热鼓风干燥箱（无菌室）
	GZX-GF101-2-BS
	上海鸿都电子科技有限公司

	超纯水机
	EPED-EI-10TJ
	南京易普易达科技发展有限公司


六、企业治理设施

1.废气治理设施

	设施名称
	所在排放设备
	设施类别
	处理工艺

	恶臭气体处理1#
	脱泥车间及污泥浓缩池
	除臭
	生物土壤滤池

	恶臭气体处理2#
	一期氧化沟、二期氧化沟、一期细格栅及沉砂池
	除臭
	生物土壤滤池

	恶臭气体处理3#
	提升泵房、二期细格栅及沉砂池
	除臭
	生物土壤滤池


2.废水治理设施

	设施名称
	处理方法
	处理能力
	处理工艺

	粗格栅、细格栅、沉砂池、
	物理处理
	每组20000吨/天，共2组
	格栅+旋流沉砂池

	氧化沟、配水井、二沉池
	生物处理
	每组20000吨/天，共2组
	AAO生物池+二沉池

	高效沉淀池、连续砂滤池
	深度处理
	40000吨/天
	PAC+PAM+砂滤

	接触消毒池
	化学处理
	40000吨/天
	次氯酸钠消毒


3.污泥治理设施

	设施名称
	处理方法
	处理能力
	处理工艺

	均质池
	物理处理
	480kg/h
	浓缩沉降

	叠螺机
	机械脱水
	480kg/h
	PAM+压滤

	干化机
	低温干化
	去水率19.2吨/天
	低温干化


七、样品采集和保存
1、样品的采样按照《污水监测技术规范》HJ91.1-2019执行。

1.1采样时应保证采样点的位置准确。

1.2认真填写采样记录表，字迹应端正清晰，保证采样按时、准确、安全。

1.3测定油类的水样，应在水面至水面下300 毫米采集柱状水样，并单独采样，全部用于测定。采样瓶不能用采集的水样冲洗。

1.4测溶解氧、五日生化需氧量和有机污染物等项目时的水样，必须注满容器，不留空间，并用蒸馏水封口。

1.5测定水温、pH值、色度、油类、五日生化需氧量、溶解氧、余氯、粪大肠菌群、悬浮物等项目要单独采样。

1.6在采样期间必须避免样品受到污染。应该考虑到所有可能的污染来源，必须采取适当的控制措施以避免污染。

2、样品的保存按照HJ91.1-2019执行。

2.1各种水质的水样，从采集到分析这段时间内，由于物理的、化学的、生物的作用会发生不同程度的变化，这些变化使得进行分析时的样品已不再是采样时的样品，为了使这种变化降低到最小的程度，必须在采样时对样品加以保护。

2.2最大限度地防止容器及瓶塞对样品的污染。

2.3容器壁应易于清洗、处理，以减少如重金属或放射性核类的微量元素对容器的表面污染。

2.4容器或容器塞的化学和生物性质应该是惰性的，以防止容器与样品组分发生反应。如测氟时，水样不能贮于玻璃瓶中，因为玻璃与氟化物发生反应。

2.5防止容器吸收或吸附待测组分，引起待测组分浓度的变化。微量金属易于受这些因素的影响，其他如清洁剂、杀虫剂、磷酸盐同样也受到影响。

3、地表水与废气的采集及保存方法

3.1、地表水的采集按照《地表水环境质量监测技术规范》HJ 91.2-2022 执行，采样方法按照以下要求执行。

3.1.1、在同一监测断面分层采样时，应自上而下进行，避免不同层次水体混扰；

3.1.2、除标准分析方法有特殊要求的监测项目外，采样器、静置容器和样品瓶在使用前应先用水样分别荡洗2～3次；

3.1.3、采样时不可搅动水底的沉积物。除标准分析方法有特殊要求的监测项目外，采集的水样倒入静置容器中，保证足够用量，自然静置30 min。自然静置时，使用防尘盖遮挡，避免灰尘污染；

3.1.4、使用虹吸装置取上层不含沉降性固体的水样，移入样品瓶，虹吸装置进水尖嘴应保持插至水样表层50 mm以下位置。

3.2、废气采集方法。

3.2.1、无组织废气采样按《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55—2000执行。

3.2.3、地表水与废气的保存方法

	样品类别
	检测项目
	保存方式

	地表水
	PH值
	采集后立即密封保存，尽量现场测定

	
	悬浮物
	冷藏，避光

	
	化学需氧量
	用硫酸酸化，pH≤2

	
	五日生化需氧量
	1～5℃暗处冷藏

	
	氨氮
	用硫酸酸化，pH≤2

	
	总磷
	用硫酸酸化，盐酸酸化至pH≤2

	
	总氮
	用硫酸酸化，pH 1～2

	
	石油类
	用 盐酸 酸化至 pH≤2

	
	余氯
	避光，尽量现场测定

	废气
（有组织和无组织）
	氨
	避光，冷藏

	
	硫化氢
	避光，冷藏

	
	臭气浓度
	避光，室温


   八、监测质量保 证与质量控制措施
（一）污水厂化验室质量保证与控制措施

1、质量保证

1.1、建立质量体系

严格按照国家认监委国认实〔2016〕33号文件及《检验检测机构资质认证评审准则》要求建立了质量管理体系。由质量负责人主导，进行了宣贯。工作中按照评审准则及公司体系文件要求开展各项检测工作并持续改进质量管理体系。

从事污水监测的监测人员、监测仪器与设备设施等按《检验检测机构资质认定能力评价 检验监测机构通用要求》RB/T 214-2017、《HJ 630、HJ/T 373》 等相关内容执行。

污水厂检测人员: 尧立艳、付丽红、刘卿、叶敏

污水厂主要检测仪器与设备: 详见手工监测设备表
1.2、监测设施与环境

 公司具备固定的适合开展检测工作的实验场所。配备了适合开展工作的设施及满足检测工作的需要的环境条件。

1.3、监测仪器设备和实验试剂

公司监测仪器设备均按照《检验检测机构资质认定评审准则》的以及国家强检计量器具要求进行了检定、校准，在用所有监测仪器设备均在校准（或检定）有效期内；公司实验试剂均按照项目分析方法标准进行采购并验收，确保分析过程中实验试剂适用性，符合监测工作项目分析的需要。

1.4、监测方法技术能力验证

按照国家标准分析方法要求，污水厂对检测能力范围内所有项目的检出限、精密度、准确度等指标进行了方法验证，验证结果均符合方法标准要求。

2、质量控制

2.1、检测过程质量控制：

污水厂化验室的质控措施包括全程序空白样、平行样、加标回收或质控样的测定，以及仪器仪表的校准。具体措施如下：

 空白样：化验室对分析的所有污染因子实施全程序空白样，每批样品检测必带空白样检测，以屏蔽其他外在因子对水样分析结果造成影响；

平行样：对厂部所有分析水样做平行样检测，以减少实验误差对水样结果的影响；

加标回收或质控样：按检测规范要求，厂部会对检测的污染因子进行加标回收或者质控样品的测定，以验证实验结果的准确性；

仪器仪表校准：每年定期委托有资质的第三方公司对化验室仪器仪表进行调试校准，并出具校准报告；化验人员按规范对标准曲线和标准物质进行校准和标定，用标准物质对常用仪器如pH计、分光光度计等进行校准并记录。

（二）第三方检测质量保证与质量控制措施

1、质量保证：

1.1、对第三方的检测要求：

1.1.1、本污水厂委托检测的要求（检测项目、采样点位、检测频率、检测因子），第三方检测单位的检测能力应达到或优于本污水厂的要求，且符合国家有关标准和规范要求；

1.1.2、 拥有独立的专项检测实验室；

1.1.3、实验室有相关的内部质量控制管理和外部质量控制管理。

1.1.4、 需配备实验所需的检测仪器；使用的仪器设备需定期进行检定合格和校准并符合相关要求。

1.1.5、按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ493-2009规范要求，保障样品及时进入实验室；

1.1.6、样品采样、运输、检测、留样由第三方检测机构自行负责。

1.1.7、第三方检测机构采样后，按国家标准要求进行检测、填写原始记录表、出具监测报告并拍照。

1.1.8、第三方检测机构应在合同规定的时间内将每次检测的采样及样品流转记录、检测及原始记录、加盖鲜章的检测报告扫描件发送至指定邮箱并寄送纸质版至我公司。

2、第三方内部质量控制活动

2.1第三方内部质量控制技术校核

（1）每次检测样品前均制作标准曲线或应用标准溶液校准标准曲线。

（2）定期使用有证标准物质进行内部质量控制活动。

（3）使用相同或不同的方法进行重复检测。

（4）分析一个样品的不同特性结果的相关性。

（5）密码平行样品、加标样品检测等考核。

（6）对所得检测结果测量不确定度进行评定。

（7）细菌检测培养基应用参考菌种进行灵敏度实验。

2.2第三方内部质量控制计划

（1）检测部根据质量控制计划，针对不同检测项目安排开展工作。

（2）内部开展的一切质控活动的情况均应纳入每年的管理评审，进行评价。

（3）档案管理员应按质量控制的计划，及时收集有关资料并编号归档保存。

2.3、委托方对第三方检测公司的质控措施

2.3.1、查看第三方检测公司的CMA资质，需有资质检测委托的相关项目，及相应检测报告、采样及样品流转、原始记录是否符合相关标准规范；

2.3.2、查看第三方检测公司CMA认证的实验室，是否配备有相应的仪器设备及人员，所采用的检测方法是否符合相应标准规范的要求；

2.3.3、对第三方检测公司实施质控样盲样比对，频次是一年1-3次；

2.3.4、查看第三方检测公司对委托检测合同条款的履行情况。

2.4、检测及结果质量控制

2.4.1、综合部对委托检测协议书、接收样品、唯一性编号标识、检测报告领取等环节进行控制，保证实验室能充分理解客户的检测要求、检测样品的完整性，质量管理部根据委托检测协议书、检测原始记录以及其他相关材料起草检测报告，核查无误。

2.4.2、检验检测工作由培训合格的、有相关技术能力和专业背景，经本公司能力确认并由最高管理者授权的人员进行。

2.4.3、使用定期进行检定合格和校准符合要求的仪器设备，用于检验检测活动。按计划开展仪器设备的期间核查工作，保持其原有状态，防止使用不符合技术规范要求的设备。

2.4.4、尽可能使用有证标准物质，按计划开展标准物质期间核查工作，确保相关检测的结果能够溯源到国家基准。

2.4.5、对影响检测结果的化学试剂等消耗品进行质量验证，保证其使用不影响最终检测结果和质量。

2.4.6、定期开展标准查新和更换，保证检测室现场使用的检测标准、作业指导书均为现行有效版本。

2.4.7、对现场环境条件及设施进行有效监控，保证环境条件和相关设施符合检验检测活动要求。

2.4.8、检测部质量监督员对涉及检测结果的各项活动进行充分监督，尽可能运用统计技术对实验室的检测结果质量进行控制。

2.5、检测报告质量控制

2.5.1、检测报告编制人员、各级报告审查人员检查有关检测记录、检测方法、报告格式、结果判定是否满足要求，授权签字人对报告的正确性负责。

2.5.2、报告检查中，无论哪个环节发现问题，及时反馈，及时纠正，实现对报告质量的有效控制。

（五）在线运维质量保证与质量控制措施

对水污染源在线监测系统各监测仪每月进行不少于一次手动/自动校准，至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，对上位机数据、仪表数据、数采仪数据、在线平台数据进行不少于一次的一致性比对、校准。

1、运维技术要求

对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪按照 HJ-355 的要求定期进行自动标样核查和自动校准，自动标样核查结果应满足HJ-355表1要求。

对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN、pH 水质自动分析仪、温度计及超声波明渠流量计按照HJ-355要求定期进行实际水样比对试验，比对试验结果应满足HJ-355表1的要求，实际水样国家环境监测分析方法标准。

2、校验、比对试验和质控样测试工作要求。

2.1必要时对设备进行量程漂移、零点漂移和重复性测试。

（1）CODCr自动监测仪的量程漂移、零点漂移和重复性测试方法见HJ377-2019《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》。

（2）氨氮自动监测仪的量程漂移、零点漂移和重复性测试方法详见HJ/T101-2019《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》

（3）总磷总氮的量程漂移、零点漂移和重复性测试方法见HJ103-03《总磷水质自动分析仪技术要求》、HJ102-03《总氮水质自动分析仪技术要求》，具体操作参照各仪器使用说明书。

（4）操作参照各仪器使用说明书。

3、与标准方法比对试验

除流量外，运维人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行1次自动监测方法与实验室标准方法的比对试验，试验结果应满足HJ 355表1规定的要求。

4、质控样试验

运维人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行1次质控样试验，采用国家认可的两种浓度的质控样进行试验，一种为接近废水浓度的质控样品，另一种为超过相应排放标准浓度的质控样品，每种样品至少测定2次，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。

5、有效数据率

以月为周期，计算每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据的个数占应获得的有效数据的个数的百分比不得小于 90%，有效数据的判定参见 HJ-356 的相关规定。

6、其他质量控制要求

6.1应按照 HJ-91.1、HJ-493 以及本标准的相关要求对水样分析、自动监测实施质量控制。

6.2对某一时段、某些异常水样，应不定期进行平行监测、加密监测和留样比对试验。

6.3水污染源在线监测仪器所使用的标准溶液应正确保存且经有证的标准样品验证合格后方可使用。

九、监测信息公开 

我公司在省市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存五年。公开内容：企业基础信息和监测数据一并公布，若基础信息和自行监测方案有调整变化时，将在变更后的五日内公布。公开时限：监测数据将于每次监测完成后的次日公布，每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。                                                                  十、相关佐证材料

1、《关于南城县污水处理厂项目竣工环境保护验收的批复》（赣环评字【2011】155号）

2，《南城县污水处理厂项目竣工环境保护验收检测报告》（赣环监字【2010】}第001号）

3,《关于南城县污水处理厂二期建设项目环境影响报告表审批意见的函》（城环督函字【2015】04号）

4，《关于南城县城市建设投资开发有限公司南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程环境影响报告表审批意见的函》（城环督字【2019】454号）

[image: image3.jpg]MA

2009002068V

BRI R TIE AT B
WP ER

IS (2010) 55 001 5

T E &F: B E TS KA T E L TR R S B
L. FEENMER





[image: image4.jpg]&6

THERAEERUTRAS
ZBEUTES ﬁm iA'Ai:

HRGAEES

n
o)
-
§ N
(=
(=)
-

wmosreansauanes § 24

ANGR TN L PRy

Jiangxisheng Environmental Monitor Center Station

Meyk: hE-IH Add: 280 Jiangda South Road
BMEWIIAER 280 5 Nanchang, Jiangxi,PRC.

BiE. (0791)8315031 Tel: (0791)8315031.

#B 4 : 330029 Postcode: 330029

f£H . (0791)8315031 8323421 Fax: (0791)8315031 8323421

BF 4 : JXHJJCZ@163.COM E-mail: JXHJJCZ@163.COM




[image: image5.jpg]WA ZH: MmARTEAKLE (—#) S
B THRSERT RS M TR 5 %
G0t B L. VLTI IR M

EARK = % (B lf5) AES4 200303049
B TR W wRE (B 1) JEF5 200304051
WMEHRFTA: 8 & (B i) EF 3 200511028
BRERS: 8%

i (—?ﬁ):}r{;fﬁw' B AEF36 200725037
Hik (&) APy (Bl ) {EF35 200301055

w8k AR GRMD T 200304051
WS TEMTTIRAAS

L7548 R ML el

o bt TFEEEETIIKRR 280 B

B FHRE: JXHJJCZ@163. COM
B R A EHE HE




[image: image6.jpg]| AR

-Hms)lus

Xﬂﬁhﬂ&ﬂfuﬂlhﬁ&b*ﬂﬂu "'Mﬁ!
' SR ERBERe i 1 AL AR LAY R

FriTELs
EERUAHUIRELANERES KLY _ARZAE
RHE A OUTHE CREAD R GARA BB ERR
mREGALET mz{zmuewm;,ﬁ»g,m**,;“'
£ BER, BBALWHAREHOT:

—. REMRBARTAARETNR
PUA-YANELER. mu;rmnn&dmg.,;
ﬁﬂﬁl'lﬂ‘;riw"ﬂﬁ”%’«l Aezwuy«ggﬂ,‘g
i{k&»‘ic‘; FEAE: P_Li}&;(q”s\s, 33

o8





[image: image7.jpg]o
[ R L Y
o5 A DL AS K T R, UGBS 25471 F 7 ( & DA

FRWRA 2y ele, Ry e,

; (MI R ER T 2004 8 3R 16 U AT SR
P ALT RS Ry R GEAERRE TS
LY NG Ty T NGB B | B
DWPELE. 1018 B 9 s AU RSB ETD A TS

BMEEARZH. 10168 O ARGV RD G [ v Eat
REALNT puagpdiinswe. s2nL5kER
14$‘4n. Bhr@nsow, BHE (¥ ) RARUUERTHE

R, Ry CMEE. SREAES). Be

Ld. -
e CES

ot B

SARE T R AR RN MR AL ALET
ZPRITBSRR SRR D, BAR TR, HER
CH IV, BB AR AL,

=. RERENHRHEREREK

Y MEEHGEETCRAARR (REO RLGLAER
R, BEAPRUT W ,.“{,

; !m'#&mmﬁu%é HE A ABEARERE P R
WA EABUEATELARITEFARABR
-'~'wm§-’4\%:.s-’!¢§:f“‘ ‘?rfcﬁﬂ‘iWJXs- &Hl

mﬁ#%w FALBIEARRUEBEREE G
i Lo AR o U@‘fk"'?‘" L‘Ernwﬁ# ;
{GB18918-20021 4”*% E SRR AR
;awr~¢»p¢ux»wmwm4mnf§ :

ROD; 2fieg/l. §S: 2lmg/L. COD.: 60w

AARESER LA I A AR AR :





[image: image8.jpg]5%

SO IR

UL AR E S e e

BT SERCRE B
PR I AR Bocan 2006 (£1F 11036

il & 7% ih
L% % 8

83 (G812 - z(:rm





[image: image9.jpg]LHEEAERPT

L BIFES (2011155 %

AFHERAATEALE
B TSR R LA -

REMRZN (EREFALE] (—H) RELIFER
PR ES

FRUBERE) LB RE (

M\\‘ S

%), (R EFERE A 5

RPH GRUTILITARSRETTIN HHAAL, &
FREELEAURE R TRERPRARE TR
ERAERASEAER 7T?ﬁ%ﬁi%?"]”’"‘/~

5
A2 E-2 . BFR, REBU

RRERITARTRERED

ZREFERT %ﬁﬁ‘c%‘i’*k%{m EFATHELRIMEAR

“ Y




[image: image10.jpg]FHRY, BlZEZS B A4 TRy FRPBY
TEERES
ﬁﬁ%rﬂ(ﬂ‘ii‘ﬁ*ﬁ%%i EHRIT AL
RITAEN 4 F o'/d, THR—BREHE ) 7 o/d, kiii‘zj
HREFERRENALY. RELHARE 3884 7 b, E3
FRFRR 84 F T, & BEAH 100%,

TET 08 E3 AZRBTER IV RERFEOELL
RRAXRERWINIYE, A% S ARIEL TR UBFES
(20081193 8 X ¥ BU3h4, FE F 2008 5 8 AF L&, T 2009

£ ABRFEHERES, 2011 £ 9 AZFELMHCHRK T
liasﬁliﬁﬁ%&“* 137 %.
. BREANER

uTgi%ﬁ%éﬁiﬁE CHREH CUERAREY 3
MEAREAFHERARS.

1. BE&

FEMEEAFER CREFARE 7RI EHIFEY
(GB18918-2002) —ABHEER, R#UZRAELUERL
(A 3E# B, pH. COD. AK) , %5%5&%%%%%&%E
1.

2. %

FRARUALEHHEE (TLoy RAEEF RS
Y (B12348-2008) = 2 XAFAEX.

‘m\-

—_2—




[image: image11.jpg]. #mj/\fzj\‘r%‘giﬁ%_

X

(— )mﬁzﬁﬁ#%
ﬁr4§» (GB3975- =1996) £

.-WJ F%jlﬁ’@‘/‘]EAF
TEHR f?'JlikEﬂd#)\

(_)ﬁkﬂ%rﬁﬁﬁ s —%,
ﬁ,k%&éqﬁ
b XtERag ERE,

_)ﬂw%k%&ﬁﬁﬁ$ﬁ%rmkgfﬂﬂﬂ“
*%#ﬁ%(mo*)r?wﬁﬂ

TEFPR
TREY. Bups SEE, 43

B
.Té

ﬁ'
ik
C‘z- 53
a3
s

B R T T T

i REEfasunesy

(=) Eﬂ:ﬁl‘#ﬁﬂi%fﬁ% «ﬁéﬁfﬂkﬁfﬁr%;
BAED (GB18918-2002) —z5 p BARAEX

(Z) BES: spamsg ( ﬁﬁ@i%ﬁf%&%%ﬁ
Y (GB18918-2002) ZRHREE

(2) =g ﬁrﬁkpxﬂ RATYANT Rmge
FHRBATRY (6B12348-2008) HIRREER,

() BE: ARAEZMESE (Rami AL 75 gt
BATED (6B18918-2002) & « FRRENEH G Tx,

N FRUESER

AR ‘ ‘

WEREAWERE B SR HTELE, RN v

—3—




[image: image12.jpg]R ERS R

WIBET (2019] 455

R TR ELOR TR S HE P TE R AR 2 v v ik B
SRBUEIR 5K bR HhREc s TRRBR SRR
R ML e

BB LM TREEREFRARANE:

fd“\/z}ﬂﬁiié’a<<ﬁ%z%ﬁm%iﬁ&§ﬁiﬁﬁﬁféﬂmiﬁi%iﬁz
%é%ﬁmﬁgrﬁﬁ&ﬁlﬁﬂﬁ%mﬁ%imuFﬁﬁﬁ&
ERD) RER AR TRRE AR EATERRAF R AR
A RRERALEFARE RFRE TRRE Y wER>H
EE) BRE. R, ABRAFHELBL LT

— MEMEERRTBELER

(=) AAMEEL., EALEL (REXY £ 1 # & TR
REBAARHEREBHRT, FE LT E# (e sy el
giﬁﬂt,ﬁ%iﬁtﬁ&ﬁﬁﬁﬂ&&%ﬁiw%ﬁ@%mﬁs&ﬁ;@iﬁ,

(=) AAEREA, imaﬁﬁm%mmwmm




[image: image13.jpg]}2‘7
o)
b
i

¥

L 3

BREHL . WA R SR AR, RS
EREFRRBNRE LRA, RALEOARLE, R
, BEAROREY T A ARG A LA YH, E2

EEXFALE FANSE, AHFREFE K, R
B A A R B A B LR R R S
R ES L FALE T RA DR AKE 150 HTER

I

M
i
4

#w
(i

g
Ay
o
e

Z \

& 1 o A &

=
cH &
e

:
3

e
i
-

FEE.

(Z) migRpFaps, RFARIHIKERE. BIE
VEEAETERSS, RAREEREFERBIEAR, R
TRABFEGES. SEEERTEE (22: 00-KF 8 00
BN, AEGEERANRLE. BRRE. B, BL
EiEeEas, T RREERERNE (EAETITFAER
= H AR (6B12523-2011). ZEPEEEEH BRI, BE
. FRESHEEEEFE, BRLATEAE, CEHAEER
ER g, BARFROTLE, BRAEERBREARE. REH
WE, AHBRHRETRIE. MBI AR RS, BRI
FHEEEE Y LE (T Al RREHAFED
(GB12348-2008) 2 £IFEE XK.

() mgﬁ&%%ms, BAENEEARIFL, &8
AR S L BT R, R
s SRR 02 TR TR R A 41— B
5, FABHE B R T A 7 3 I LT T
&R ERENEE A HERSR. HREMAE fotiE— R K
5 wIHTHITHE—RRHEILE. — AR E R A AT (TR T
S ERERER. AF 335 A4 B AR ) (0B18599-2001) R

—3—




[image: image14.jpg]TRITARLE T, b7 H K48 116° 39 6.027 , Juts
27° 347 40.87" . TH EHLHK 6275. 84 it HEFELE 42
BTG (ERFWB 0.86%). RFE FHER 16310 m (E+
M 8500, MXIFERM 1810m ), AFEAB ES
WA FTE =, HEAH EEMNFY —REH, BEE. &
HAAHSRE, FEEPFALBEHAY, BEAT BRER
REAE GRATAIIE 55 L H M A7) (CB18918-2002 )
ToRAGE, REEANESARTARENRETE. ZAAE
BEIRIR (FHIE 1 Fn /dWKBRRELY. FE1E
17Zm B =RS. FE-KEARE. FESHLRR.
FALEE. FENEREY. FEEENEE. FESREA
ME) HEITR (FERELHE) FRIE (EAAE. 25
#=4 ).

= MBEENSEIAERERER

REEBTRET LFARALEEL (RER) REHEATFE
ER, FEAMFUT LA E:

(=) RBBARFEGE. FEHEANERETEHTEL
EEAMEIEA. BTEARERE. NEBLE, TRAE
E@Hﬁ%lﬁ@ﬁmﬁi,K%ﬁ.&ﬁﬁﬁﬁﬁﬁmrﬂﬁ
FALABERABRELTHN. EEREAETE N B R AT &
ﬁﬁm.ﬁ%%ﬁfiwﬁmﬁﬁﬁm—ﬁkﬁ,ﬁﬁ&&ﬁi
b G+ R A ﬂg‘ﬁﬂ«mﬁﬁxﬁﬁrﬁ%%#ﬁﬁ
%) (6B1891 —RAFR, RAHNFFIT,

RBE. RERSEENHIHHL, &
R NN o e i e N R e





[image: image15.jpg]HTEESTAOH
_ HEREH YAV EN Y E T ST 2T HweE ()
HEHHY TN W mEw L
WENG W LYY SRR DN "YTTRT (D)
HEREEYUW LY
¥EFHURLRLS LB EE BYL TN W EY
CMFLAE N S RWT (ESE) CFFFIEE (—)
KFLHE ‘I
.tW<%MHWR@$¢#$mm%.@
HEED Y RARBSRFEURL Y I B NTOE N i
ﬁ.ﬁﬁ%%mm,&wﬁgﬁﬁﬁﬁﬁﬁ&wWéuké«ﬁ
Eﬁ&k,$$§gﬁﬁ.§ﬁwwﬁ%%&%ﬁ$%WWEt
.Mﬁxmmmﬁmé,w@w<$ﬁwmgxﬁw%&%&%@
S HW =, SUMLREI Rl Ty oy
%tEwH&HWQ%&&ﬁ&wﬁﬁ&éa%wmﬁ%

%W&ﬁggﬂHﬂﬁt!mﬁ,H

wg





 （公章）    

        2024年6月20日

N





4





3





2





风向





江西洪城水业环保有限公司  南城县分公司





注：�为监测点


根据监测期间的风向确定点位布设，上风向设1个参照点，下风向设3个监控点。





1










