应急预案编号：

预案版本序号：

吉水污水处理厂

突发环境事件应急预案

江西洪城水业环保有限公司吉水分公司

2024年8月

发布公告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《突发环境事件应急预案管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全吉水污水处理厂突发环境事件应急体系，确保污水厂在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害，结合污水厂实际情况，制定了吉水污水处理厂《突发环境事件应急预案》。

《突发环境事件应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

年    月    日

第一部分  吉水污水处理厂

突发环境事件应急预案编制说明

1任务来源

吉水污水处理厂厂址中心坐标东经：115°7'46.05"、北纬 ：27°15'20.24"，项目总占地面积约27000平方米。项目生产规模为2万m3/d。

为贯彻实施《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)，建立健全吉水污水处理厂突发环境事件应对工作机制，科学高效有序地应对突发环境事件，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境、生命财产安全造成的危害和损失，江西洪城水业环保有限公司吉水分公司于2021年编制完成了原有应急预案。

原有应急预案已备案三年，原有应急预案实施以来未发生突发环境事件。2024年6月江西洪城水业环保有限公司吉水分公司下达了重新编制突发环境事件应急预案的任务。本应急预案为重新编制。本应急预案与原有应急预案主要建设内容、主要原辅材料及最大储存量、环保治理措施、应急措施以及应急物资均已按照现有实际情况进行修改；同时应急人员也进行了更新。

2编制过程概述

2.1技术路线

突发环境事件应急预案编制的技术路线见图2.1-1。

图2.1-1   技术路线图

2.2编制过程

2.2.1准备阶段

吉水污水处理厂于2024年6月成立了应急预案编制小组，委托污水厂办公室作为应急预案编制小组的主要负责部门，明确了编制组组长、成员组成、工作任务、编制计划及经费预算。江西洪城水业环保有限公司吉水分公司于2024年6月启动环境应急预案编制工作，并组织技术人员成立了环境应急预案编制组，编制环境应急预案。

编制组首先对相关国家和地方相关法律法规、政策、标准等文件进行了研究，而后对企业、周边环境及自然环境等相关资料进行了收集，2024年6月编制组召开内部会议，初步确定工作内容，并明确了技术关键、技术路线、时间进度和最终提交成果形式等，最终确定实施方案。至此，本预案的编制工作全面开始启动。

2.2.2 调研及评估阶段

2024年6月编制组根据实施方案对污水处理厂进行了详细的现场调研，主要针对各环境风险源、污染处理设施、周边环境敏感受体、应急组织机构、预警措施、应急处置措施、应急资源储备情况进行了调查，同时对污水处理厂环境风险隐患进行了详细排查。在此基础上编制完成了环境应急资源调查报告和突发环境事件风险评估报告。

2.2.3预案编制阶段

2024年6月，编制组在第二阶段的基础上，汇总分析各种资料、数据，同时编制组组织了内部研讨，对预案框架及内容进行讨论，在此基础上编制完成了环境应急预案（初稿）。

编制组将编制完成的环境应急预案（初稿）进行了内部讨论与评审，根据各级审核意见，编制组对环境应急预案进行了修改，完成了环境应急预案（征求意见稿）。

编制组将环境应急预案（征求意见稿）提交给江西洪城水业环保有限公司吉水分公司，向江西洪城水业环保有限公司吉水分公司征求意见，江西洪城水业环保有限公司吉水分公司提出了如下修改意见：（1）对公司基本信息进行调整；（2）对公司应急组织体系进行调整；（3）对公司应急物资装备情况进行完善细化。

编制组针对提出的修改意见进行了研讨，在此基础上对环境应急预案进行了修改，完成了环境应急预案（报审版）及编制说明。

2.2.4评审发布阶段

2024年7月，编制组及江西洪城水业环保有限公司吉水分公司组织专家对环境应急预案（报审版）进行函审，并形成专家评审意见。

编制组与江西洪城水业环保有限公司吉水分公司针对专家评审意见讨论后确定环境应急预案修改方案，并按照修改方案进行了修改，完成环境应急预案（备案版）及编制说明，突发环境事件应急预案由江西洪城水业环保有限公司吉水分公司签署后正式发布。

3重点内容说明

污水处理厂突发环境事件应急预案重点内容主要为应急救援组织体系、预警与信息报送、应急响应、应急处置等。

3.1应急救援组织体系

污水处理厂设置突发环境事件应急指挥中心，发生突发环境事件时成立现场应急指挥部。公司应急救援体系见图4-1。

图3.1-1   应急救援体系图

3.2预警与信息报送

3.2.1报警、通讯联络方式

1、污水处理厂环境应急工作日常办事机构设在中控室，实行24小时值班制度。24小时负责人为厂长。

2、污水厂应急指挥中心成员手机24小时开机，发生紧急情况时可通过手机联系、传递有关应急信息和命令。

3、厂区污水进、出水口设置了自动在线监测系统，可实时监控进出水水质情况。

3.2.2信息上报

污水厂发生突发环境事件后，启动Ⅰ级应急响应级别的，污水厂应急指挥中心及时向吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局  报告，若涉及安全生产事故导致的突发环境事件，及时上报吉水县应急管理局。

突发环境事件的信息报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

1、初报

初报是发现或者得知突发环境事件后首次上报。污水处理厂应急指挥中心在发现或者得知突发环境事件信息后，立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

初报可采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

2、续报

续报在查清突发环境事件有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，当按照变化后的级别报告信息。

3、处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告在突发环境事件处理完毕后立即报送。

3.3企业应急响应分级

突发环境事件应急等级启动条件见表3.3-1。

表3.3-1   突发环境事件应急等级启动条件一览表

| 响应级别 | 响应主体 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局 | 污水处理装置故障、停电等引起超标污水较长时间排放，进入周边河流，可能危及周边环境安全 |
| Ⅱ级 | 吉水污水处理厂 | ①污水输送管道破裂、污水处理效率降低等引起污水超标排放，但未污染到周边河流、土壤、地下水，公司可控； ②次氯酸钠等危险化学品因人误操作等导致泄漏，可能造成泄漏区域内环境危害或人员损伤； 以上事件发生后经研判厂区可控，可能危及厂区范围内环境安全或公众安全 |
| Ⅲ级 | 事故班组 | ①污水处理装置故障，事故班组人员及时修复，未对出水水质产生影响； ②实验室危化品以及次氯酸钠小剂量泄漏，未造成泄漏区域环境危害或人员损伤； 以上事件发生后班组可控，可能危及事故工段内环境安全或公众安全。 |

当启动Ⅰ级响应时，污水厂应急指挥中心在10分钟内向吉水县人民政府和吉安市吉水生态环境局报告。

3.4应急处置

3.4.1次氯酸钠泄漏环境风险处置措施

1、次氯酸钠泄漏源的控制

（1）断源

现场救援人员佩戴个人防护用品切断泄露源点。

（2）堵漏

针对不同泄漏的加药罐等情况进行堵漏，具体的堵漏方法见表3.4-1。

表3.4-1次氯酸钠泄漏源的堵漏方法

| 泄漏形式 |  | 堵漏方法 |
| --- | --- | --- |
| 包装罐、加药罐 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进泄漏孔堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、封堵套管、堵漏夹具堵漏 |
| 包装罐、加药罐 | 破碎 | 中和后转移至另一个干净的桶内等待专业人员处理 |

2、现场处置方法

小剂量泄漏时，救援人员佩戴个人防护用品，采用砂土等进行吸附、中和。大量泄漏时，立即向指挥中心报告，并及时设立警戒线。然后救援人员佩戴个人防护用品，将泄漏次氯酸钠通过耐酸输转泵收集至收容桶内，对无法收集的次氯酸钠，采用砂土等进行吸附中和，并将收集的废物送至具有专业危险废物处理机构进行处理。

3.4.2地表水泄漏环境风险处置措施

1、泄漏

若公司污水输送管道破裂等情况下，污水发生泄漏造成地面漫流，作业人员及时关闭上游阀门，并采用堵漏工具进行处理或更换。

2、污水超标排放

若因进水水质或水量超出污水厂进水要求而对污水厂造成冲击、运行参数控制不当、污泥活性降低或装置故障等，进而导致污水处理站运行不稳定，处理效率降低的污水超标排放事故；公司应急指挥中心通过控制污水流量、生化反应时间、水力停留时间、调整污泥沉降比、排泥时间等运行参数最大限度保证污水厂处理效率，同时采取在污水外排口投加化学药剂(如聚合次氯酸钠铝等)、控制进水等方法，确保废水达标排放。

3、污水处理设备故障

污水厂关键工序如粗格栅、细格栅、污水提升泵、污泥进料泵、污泥脱水机等均设有备用设备。同时污水厂生化处理系统，各系统均独立运行，单组处理系统故障情况下，可利用其处理系统进行水量重新分配，确保不出现污水直接排放的情况。

若经公司应急指挥中心判断，超出公司应急响应能力时，及时上报吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局  ，并采取先期处置措施。公司应急指挥中心迅速采取应急治理措施，在周边河流适宜位置设置拦截吸附设施，防止超标污水扩散，并对拦截的超标污水进行处理，对周边水体开展应急监测。

3.5桌面推演情况

企业根据《预案》开展了桌面推演，应急指挥中心以及应急处置队伍包括抢修救援组、警戒疏散组、后勤保障组、环境监测组的负责人共9余人参加。

此次桌面推演，主要推演内容为企业可能出现的突发环境事件如：次氯酸钠泄露、废水污染治理设施异常；通讯或运输系统故障事故。推演结束后，参与人员对推演情况进行总结分析，并且对推演中暴露的问题提出了解决措施（具体见表3.5-1）。

表3.5-1推演暴露问题及解决措施清单

| 序号 | 存在问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各应急处置小组互相衔接薄弱 | 组织开展预案专项培训，切实加强预案实际演练，增强各小组对预案的熟悉程度，提升各小组配合衔接的默契。 |
| 2 | 处置小组部分成员对厂内治污设施操作不熟练 | 开展治污设施培训，加强员工操作能力。 |
| 3 | 应急救援指挥部及各应急处置小组不能流利使用对讲机进行应急指挥 | 安排应急救援指挥部及各应急处置小组熟悉对讲机使用。 |
| 4 | 医疗救护组人员急救知识不熟悉 | 全厂范围内，开展人员安全急救讲座，做到人人懂急救。 |

4征求意见及采纳情况说明

《预案》评审前，在公司内部广泛征求意见，收到了若干关于完善应急预案的意见，主要的意见如下：

1、补充污水、雨水网管图。

2、补充应急演练照片。

3、增加环境周边敏感点应急联系方式。

会后，预案编制工作组采纳了这些意见，并对《预案》进行了完善。

5评审情况说明

5.1评审代表

2024年7月，编制组及江西洪城水业环保有限公司吉水分公司组织专家对环境应急预案进行了函审，专家组评审意见为同意通过评审。

5.2评审意见

为确保《预案》的编制更加全面、具体，在进行预案编制和内部审核时，邀请了员工代表和当地居民参与到编制和审核的工作中，并征求了他们的意见和建议。本预案在编制过程中，征求到的意见及建议主要为：

运营过程中涉及突发环境事件的重点岗位主要为次氯酸钠储罐区、次氯酸钠发生器管理岗位以及在线监控岗位，需重点分析事故状态下的信息报告程序及应急处置措施等。本预案编制过程中对上述意见均予采纳，并对预案相应内容进行完善。编制小组对提出的建议进行了汇总，并对应急预案进行了完善。

第二部分  吉水污水处理厂

突发环境事件应急预案

目  录

前言	1

1总则	2

1.1编制目的	2

1.2编制依据	2

1.3适用范围	5

1.4事件分级	5

1.5应急预案关于说明	6

1.6工作原则	7

2公司基本情况	9

2.1单位的基本情况	9

2.2生产的基本情况	9

2.3危险化学品的基本情况	11

2.4周边环境状况及环境保护目标情况	11

3.5近五年发生过的火灾、爆炸、泄漏及其他环境污染事件	12

3环境风险源识别与风险评估	13

3.1环境风险源识别	13

3.2环境风险评估	13

4应急组织体系与职责	15

4.1指挥机构的组成	15

4.2外部应急救援机构	19

5应急能力建设	20

5.1应急处置队伍	20

5.2应急设施和物资	20

6预防与预警机制	23

6.1预防	23

6.2预警	26

6.3报警、通讯联络方式	29

6.2信息报告与处置	30

7应急响应和措施	32

7.1分级响应机制	32

7.2现场应急措施	34

7.2.1次氯酸钠泄漏环境风险处置措施	34

7.3企业外部救援	36

7.4人员紧急撤离和疏散	37

7.5应急监测	37

7.6应急终止	40

8后期处置	44

8.1现场恢复	44

8.2环境恢复	44

8.3善后赔偿	45

9保障措施	46

9.1通信与信息保障	46

9.3应急物资装备保障	46

9.4经费及其他保障	47

10应急培训和演练	48

10.1培训	48

10.2演练	49

11奖惩	52

11.1责任	52

11.2奖励	52

11.3惩罚	52

12预案的评审、发布和更新	53

12.1预案评审、备案	53

12.2预案更新	53

13预案的实施和生效的时间	55

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目环境风险保护目标分布图

附图三  平面布置图

附图四  雨水、污水管线图

附图五  应急物资分布图

附图六  应急疏散路线图

附图七  部分应急演练照片

附图八 部分风险告知牌

附件：

附件1   公司应急救援组织机构名单及联系方式

附件2  外部应急救援组织机构联系方式

附件3  标准格式文本

附件4  排污许可证

附件5  环评批复

附件6  验收批复

前言

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。突发环境事件具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，事件对环境可能造成严重污染和破坏，给人民的生命和财产造成重大损失。

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生或突然发生的各类突发环境事件，保障人民群众身体健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律要求和环境保护部门的有关规定，江西洪城水业环保有限公司吉水分公司根据吉水污水处理厂生产运行情况，制定了吉水污水处理厂《突发环境事件应急预案》。预案主要包括环境风险源识别与风险评估、突发环境事件应急组织体系与职责、应急能力建设、预警与信息报送、应急响应和措施、后期处置、保障措施等内容。重点加强对吉水污水处理厂生产过程中各个环节的日常管理和环境安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系，以增强吉水污水处理厂应对突发环境事件的科学性、实效性和可操作性。

该预案由江西洪城水业环保有限公司吉水分公司制定，由江西洪城水业环保有限公司吉水分公司批准发布并实施。

原有应急预案已备案三年，原有应急预案实施以来未发生突发环境事件。2024年6月江西洪城水业环保有限公司吉水分公司下大了重新编制突发环境事件应急预案的任务。本应急预案为重新编制。本应急预案与原有应急预案主要建设内容、主要原辅材料及最大储存量、环保治理措施、应急措施以及应急物资均已按照现有实际情况进行修改；同时应急人员进行更新。

1总则

1.1编制目的

为建立健全吉水污水处理厂突发环境事件的应急机制，强化环境风险管理，科学有序高效应对突发环境事件，预防、预警突发性环境污染、破坏事件的发生，提高吉水污水处理厂应对突发环境事件的能力，将突发环境事件损失和社会危害降低到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命财产安全和环境安全，保护环境，促进吉水污水处理厂全面、协调、可持续发展，特制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），1989 年12月26日通过，2014年4月24日修订，于2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，1996年5月15日颁布，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2001年1月1 日实施，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日施行；

（6）《中华人民共和国安全生产法》，2002年11月1日实施，2021年6月10日修订，2021年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国消防法》，2021年4月29日修订并施行。

1.2.2政策法规

（1）《危险化学品安全管理条例》，2002年1月 6日公布，2013年12月4日第二次修订，2013年12月7日施行；

（2）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监 督总局令第89号），2017年3月6日施行；

（3）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理 总局令第 45 号），2015年7月1日施行；

（4）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令17号），2011年5月1日施行；

（5）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），2015年1月8日印发；

（6）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号），2013 年2月7日印发；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号），2012年7月3日公布；

（8）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三 〔2011〕142 号），2011年7月1日公布；

（9）《危险化学品目录》(2015年版)；

（10）《国家危险废物名录》 （2021年版）（2021年1月1日起施行）；

（11）《重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）；

（12）《重点环境管理危险化学品目录》（环办〔2014〕33 号），2014年4月4日印发；

（113）《危化品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）；

（14）《国务院办公厅秘书局关于进一步加强应急预案管理的通知》（国办秘函〔2016〕46 号）；

（15）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119 号）；

（16）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年74号）；

（17）《环境应急资源调查指南（试行）》（生态环境部办公厅）2019年3月19日；

（18）《江西省突发事件应对条例》；

（19）《江西省突发事件预警信息发布管理办法》（赣府厅发〔2014〕1号）；

（20）《江西省突发事件总体应急预案》（2021年7月）；

（21）《江西省突发环境事件应急预案》（2021年11月）；

（22）《江西省突发事件应急预案管理办法》（赣府厅发[2013]30 号）；

（23）《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（赣环应急（2018）1 号）。

（24）《吉安市突发环境事件应急预案》（2022年12月21日）；

（25）《吉安市突发事件总体应急预案》（2016年12月26日）。

1.2.3技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

（3）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（4）江西省地方标准《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2023）；

（6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020 ）；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（8）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（9）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。

1.3适用范围

本预案适用于吉水污水处理厂由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件。

1.4事件分级

结合本公司实际情况，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程序、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将公司突发环境事件从重到轻依次分为重大环境事件（I 级社会级）、较大环境事件（Ⅱ级厂区级）和一般环境事件（Ⅲ级班组级）。

1、重大环境事件（I级）

发生事故时，其影响范围已超出厂界外，且事故暂未能得到有效的控制，并需要请求外部的应急能力。可能造成地表水体污染，或者一次造成直接经济损失大。如整个厂区发生火灾、大量废水超标排放。

2、较大环境事件（Ⅱ级）

发生事故时，其影响范围未超出厂界外，能控制在厂界内的，通过调动全厂的应急资源，能有效地控制事故的。可能造成一定的污染，或者一次造成直接经济损失较大。如污水输送管道破裂或次氯酸钠泄露等，能够及时控制，不会超出厂界范围。

3、一般环境事件（Ⅲ级）

发生事故时，影响范围控制该班组区域内，现场作业人员能及时处理、控制和消除，同时不会影响到周边岗位或发生连锁反应的。可能造成很小的污染， 或者一次造成直接经济损失较小。如污水处理装置故障，事故班组人员及时修复，未对出水水质产生影响；次氯酸钠小量泄露等，能够及时控制，不超出班组范围。

1.5应急预案关于说明

1.5.1本预案与内部其他应急预案关系说明

公司内部应急预案是以污水厂为实施主体的应急预案。

本预案是污水厂《事故应急救援综合应急预案》的支持文件，与污水处理厂《安全生产应急预案》、《消防应急预案》等应急预案相并列。

同时本预案是《污水厂突发事件应急预案》的专项预案，是污水厂应急响应专项预案。

图1.5-1  污水处理厂内部应急预案关系图

1.5.2本预案与公司外部应急预案关系说明

与吉水污水处理厂突发环境事件应急预案相衔接的预案为吉水县相关政府部门及吉水县突发环境事件应急预案。当突发环境事件超出污水厂突发环境事件应急响应能力时上报吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局。应急预案衔接情况见图1.5-2。

图1.5-2  本预案与外部救援应急预案关系说明

1.6工作原则

1、救人第一、环境优先

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。在保证生命安全和健康的前提下，环境优先于财物。

2、先期处置、防止危害扩大

在突发环境事件发生后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响，防止危害扩大化。

3、预防为主、减少危害

坚持预防为主、常备不懈，经常性地做好事故防范意识教育，加强各类环境突发事件的预防和预警工作，尽量减小和避免事故的发生，减少事故发生后的环境危害。

4、分类管理，分级响应

接受政府生态环境部门的指导，与各级政府环境应急预案的有机衔接，加强公司各部门之间的协同合作，针对不同污染源环境污染特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势。

5、快速反应，协同应对

加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制；加强先期处置措施及应对能力，防止危害扩大。

6、科学预防，高效处置

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

2公司基本情况

2.1单位的基本情况

吉水污水处理厂位于吉水县文峰镇万里大道以西，滨江北大道东南侧的朱山村委泥家洲，中心坐标:东经： 115°7'46.05"、北纬 ：27°15'20.24"。厂区占地面积：27000平米，厂址周边范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区等环境敏感区。项目设置的卫生防护距离内无居民居住。

吉水污水处理厂基本信息见表2.1-1。

表2.1-1   吉水污水处理厂基本信息一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 江西洪城水业环保有限公司吉水分公司 |
| 2 | 单位所在地 | 吉水县文峰镇万里大道以西，滨江北大道东南侧的朱山村委泥家洲 |
| 3 | 中心坐标 | 东经： 115°7'46.05"；北纬 ：27°15'20.24" |
| 4 | 联系方式 | 0796-8689060 |
| 5 | 企业规模 | 日处理量：2万吨/天 |
| 6 | 隶属公司 | 江西洪城水业环保有限公司 |
| 7 | 所属集团 | 南昌水业集团责任有限公司 |

2.2生产的基本情况

吉水污水处理厂主要收集吉水县城镇生活污水，2020年吉水污水处理厂进行提标改造，尾水由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级B标准，提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 A标准。改造后处理工艺氧化沟增加了中层曝气，新增高效沉淀+纤维转盘过滤工艺，紫外消毒变更为次氯酸钠消毒，增加污泥干化工艺，将剩余污泥的含水率减低至60%，便于处理，外运处理；生活垃圾交由环卫部门处理。污水厂进出水水质要求见表2.2-1。

表2.2-1吉水污水处理厂进出水水质要求     单位：mg/L

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 220 | 120 | 200 | 25 | 35 | 3.0 |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 |

2.2.1主要原辅材料

吉水污水处理厂涉及使用的原辅材料主-要为PAM、聚合氯化铝、次氯酸钠等，主要原辅材料使用情况见表2.2-2。

表2.2-2   主要原辅材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 储存方式 | 包装规格 | 储存地点 | 最大储存量 | 是否为环境 风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳离子PAM | 固态 | 袋装 | 25kg | 脱泥机房 | 2t | 否 |
| 2 | 聚合氯化铝 | 液态 | 储药罐 | 30t | 加药间 | 40t | 否 |
| 3 | 阴离子PAM | 固态 | 袋装 | 25kg | 药品储存间 | 2t | 否 |
| 4 | 乙酸钠 | 固态/液态 | 袋装/储药罐 | 25kg/30t | 药品储存间/加药间 | 10t/30t | 否 |
| 5 | 5%次氯酸钠 | 液态 | 储药罐 | 60t | 加药间 | 60t | 是 |

2.2.2生产工艺流程

本污水处理厂生产工艺流程图见图2.2-1。

图2.2-1吉水污水处理厂工艺流程图

2.3危险化学品的基本情况

吉水污水处理厂实验室内涉及的危险化学品主要包括硫酸等。危险化学品情况见表2.3-1。

表2.3-1吉水污水处理厂危险化学品情况一览表

| 序号 | 名称 | 年使用量(t) | 最大储存量(t) | 储存方式 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 45L | 50L | 瓶装，酸碱pp柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 2 | 盐酸 | 1L | 2.5L | 瓶装，酸碱pp柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 3 | 硝酸 | 1L | 2.5L | 瓶装，酸碱pp柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 4 | 硫酸汞 | 100g | 100g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 5 | 碘化汞 | 300g | 500g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 6 | 氢氧化钠 | 1500g | 3000g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 7 | 铬酸钾 | 50g | 500g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 8 | 重铬酸钾 | 150g | 500g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 9 | 过硫酸钾 | 1650g | 3000g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 10 | 硝酸钾 | 30g | 500g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |
| 11 | 硝酸银 | 20g | 200g | 瓶装，保险柜 | 汽车 | 化验室 水质检测用 |

2.4周边环境状况及环境保护目标情况

污水厂周边环境保护目标情况见表2.4-1。

表2.4-1主要环境保护目标

| 类别 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 泥家洲移民村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 80 |
|  | 东山金色海岸小区 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 298 |
|  | 周家边 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 301 |
|  | 朱山村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 489 |
|  | 红岭 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 495 |
|  | 大库岗 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 1182 |
|  | 磨下 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 2621 |
|  | 沙排 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 2710 |
|  | 排路上 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 2915 |
|  | 吴家坊 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WS | 2219 |
|  | 双溪 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WS | 1555 |
|  | 南岸村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WS | 1991 |
|  | 曾家岭背 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 1871 |
|  | 王家岭背 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 2080 |
|  | 罗家岭下 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 1847 |
|  | 金滩社区 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 1712 |
|  | 坝溪村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 592 |
|  | 甫里 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 592 |
|  | 叶家 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 854 |
|  | 塔下 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 1701 |
|  | 源头 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 2717 |
|  | 上枫山 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 2270 |
|  | 上坝溪 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 846 |
|  | 下坝溪 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 1375 |
| 水环境 | 赣江 | 大河 | 大河 | III类标准 | W | 145 |
|  | 巴邱水厂取水口 | 取水口 | 取水口 | II雷标准 | 下游 | 39100 |

2.5近五年发生过的火灾、爆炸、泄漏及其他环境污染事件

据调查，吉水污水处理厂自成立以来没有发生火灾、泄漏及其他环境污染事件。

3环境风险源识别与风险评估

3.1环境风险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，吉水污水处理厂在生产环节过程中涉及次氯酸钠等危险物质，同时考虑到公司外排口下游水体的敏感性，本次将超标污水作为环境风险物质。

本项目次氯酸钠浓度为5%，次氯酸钠最大储量为60t，故次氯酸钠含量为60t*5%=3t。吉水污水处理厂的环境风险物质情况见表3.1-1。

表3.1-1   环境风险物质情况一览表

| 序号 | 环境风险 物质名称 | 状态 | 储存方式 | 数量 | 最大储存量 | 临界量(t) | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超标污水 | 液态 | -- | -- | 2万t/d | -- | 否 |
| 2 | 次氯酸钠 | 液态 | 罐装 | -- | 3t | 5 | 否 |

备注：环境风险物质识别参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录B中突发环境事件风险物质清单，同时考虑到污水厂外排口下游水体的敏感性，本次将超标污水作为环境风险物质；重大危险源判定参考《危险化学品重大危险源辨别》(GB18218-2009)中有关规定。

3.2环境风险评估

次氯酸钠属于腐蚀品，本体不燃，可致人体灼伤，具有致敏性。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

超标污水主要影响外环境地表水及地下水，可能造成地表水和地下水污染。

根据吉水污水处理厂生产、使用及贮存过程中环境风险物质的品种、数量、危险性质以及可能引起环境风险事故的特点，吉水污水处理厂环境风险源风险评估结果见表3.2-1。

表3.2-1环境风险评估结果一览表

| 序号 | 潜在风险源 | 事件情景 | 事件原因 | 产生污染物 | 危害对象 | 波及范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 泄漏 | 加药罐破损 | 腐蚀性气体、液体 | 地表水、环境空气土壤 | 消毒间 |
| 2 | 污水处理池 | 泄漏、污水超标排放、污水事故排放。 | ①阀门失灵，设备故障或防渗层受损等； ②停电； ③污水处理运行不稳定； ④自然灾害、极端天气、不利气象条件等 | 超标污水 | 地表水、地下水、土壤 | 厂区、赣江 |

4应急组织体系与职责

为应对突发环境事件，吉水污水处理厂成立应急指挥中心，发生突发环境事件时成立现场应急指挥部，并建立应急办公室和应急处置小组，包括综合协调组、现场处置组、后勤保障组、应急监测组以及专家组，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

4.1指挥机构的组成

4.1.1应急救援组织体系

吉水污水处理厂设突发环境事件应急指挥中心，发生突发环境事件时成立现场应急指挥部。应急救援体系见图4.1-1。

图4.1-1   应急救援体系图

表4.1-1  组织机构构成和职责一览表

| 应急机构 | 责任人和联系方式 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |  |  |
| 总指挥 | 何光辉：15179106681 | 运营五部负责人 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定； （2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； （3）保障企业突发环境事件应急保 障经费的投入。 | （1）接受政府的指令和调动； （2）决定应急预案的启动与终止； （3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； （4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； （5）发布应急处置命令； （6）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 副总指挥 | 卢凯翔：13807950941 | 运营五部副部长 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； （2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； （3）监督应急体系的建设和运转， 审查应急救援工作报告。 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务； （2）事故现场应急的直接指挥和协调； （3）对应急行动提出建议； （4）负责企业人员的应急行动的顺利执行； （5）控制现场出现的紧急情况； （6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
|  | 万吨：13755769689 | 运营五部部长助理 |  |  |
| 应急办公室 | 万吨：13755769689 | 运营五部部长助理 | （1）负责组织应急预案制定、修订工作； （2）负责本公司应急预案的日常管理工作； （3）负责日常的接警工作； （4）组织应急的培训、演练等工作。 | （1）上传下达指挥安排的应急任务； （2）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； （3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； （4）负责保护事故发生后的相关数据。 |
| 应急处置小组 |  |  |  |  |
| 综合协调组 | 赵倩：15170675277 | 厂长 | （1）熟悉疏散路线； （2）管理好警戒疏散的物资； （3）负责用电设施、车辆的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场； （2）负责现场车辆疏导； （3）根据指挥部的指令及时疏散人员； （4）维持厂区内治安秩序； （5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； （6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通； （7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； （8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源 |
|  | 宋飞飞：13667962520 | 生产部长 |  |  |
| 现场处置组 | 鞠敏林：13766262231 | 机修班长 | （1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作； （2）熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工 作，保证事故下的及时抢险抢修。 | （1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； （2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； （3）负责抢救遇险人员，转移物资； （4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施； （5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。 |
| 应急监测组 | 廖芬：15979694139 | 化验班长 | （1）负责日常大气和水体的监测； （2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等； （3）负责应急监测设备的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监 测方案。 | （1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助环保局或监测站进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作； （4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
| 后勤保障组 | 罗秋萍：13979689188 | 综合部长 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作； （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急 救；及保护、转送事故中的受伤人员； （2）负责车辆的安排和调配； （3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）； （4）负责应急时的后勤保障工作； （5）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； （6）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |
| 应急专家组 | / | 至少1名环保类专家 | 指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等 | 为现场应急处置行动提供技术支持。 |

4.1.2人员替岗规定

建立职务代理人制度。当公司总指挥不在岗位时，由副总指挥履行应急指挥部总指挥职责，副总指挥不在岗位时，由被授权的组长履行应急响应小组组长职责，其他主管人员不在岗时，由其职务代理人履行其职责。

4.2外部应急救援机构

公司与吉安市吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局、周边居民建立应急联动机制。发生事故时，由公司应急指挥办公室与外部相关单位进行联系，外部相关单位的联系方式详见“附件1”

当污染事故较严重时，我公司将向吉水县人民政府和吉安市吉水生态环境局请求支援；当污染事故超出我公司和吉水县政府的救援力量应急能力时，公司应急救援总指挥立即向吉安市生态环境局、吉安市人民政府等上级部门请求支援。由吉水县政府决定启动《吉水县突发环境事件应急预案》、《吉水县突发事件总体应急预案》，由吉安市人民政府决定启动《吉安市突发环境事件应急预案》、《吉安市突发事件总体应急预案》。

一旦启动上级主管部门的应急预案，我公司的应急组织归上级政府突发环境事件应急救援总指挥部调度和指挥，各小组全力配合应急处置、参与应急保障等工作。公司应急指挥办公室（万吨：13755769689）负责联络汇报、配合有关部门协调各项工作。

5应急能力建设

5.1应急处置队伍

吉水污水处理厂设立了应急指挥中心，事故现场设立现场应急指挥部。应急指挥中心由技术专家组、现场应急指挥部、应急处置小组组成。涉及多个生产设施或影响重大的事故，由吉水污水处理厂应急指挥中心负责应急救援协调指挥工作，组织有关部门成立现场指挥部。

吉水污水处理厂通过日常针对性地开展应急防治与救灾演练，提高其应对突发事件的素质和能力。抢险救援组配备专业堵漏技能工人，负责维护抢修工作。同时充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急力量的保障。

5.2应急设施和物资

吉水污水处理厂根据自身突发环境事件应急救援的需要和特点，储备有关物资和装备，统一管理、登记应急物资和装备的类型、数量、性能和存放位置，建立完善的保障措施。当突发环境事件超出吉水污水处理厂应急能力时，吉水污水处理厂应急指挥中心可向吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局等部门申请救援。

5.2.1应急救援物资装备

吉水污水处理厂现有应急救援物资装备情况见表5.2-1。

表5.2-1   应急救援物资装备一览表

| 序号 | 类型 | 装备 | 数量 | 存放位置 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备 | 中央控制系统 | 1套 | 值班室 | 罗秋萍 | 13979689188 |
| 2 |  | 视频监控系统 | 3套 | 中控室、进出水在线监测小屋 |  |  |
| 3 | 救援防护设备 | 应急照明灯 | 2盏 | 综合楼 | 易秋秀 鞠敏林 | 13979668620 13766262231 |
| 4 |  | 微型消防站（含配套消防防护用品） | 1套 | 综合楼 |  |  |
| 5 |  | 正压式呼吸器 | 1套 | 仓库 |  |  |
| 6 |  | 有害气体检测仪 | 1台 | 仓库 |  |  |
| 7 |  | 安全带 | 2套 | 仓库 |  |  |
| 8 |  | 救生衣 | 30件 | 中控室、处理池 |  |  |
| 9 |  | 急救药箱 | 1个 | 中控室 |  |  |
| 10 |  | 救生圈 | 30个 | 处理池、仓库 |  |  |
| 11 |  | 防毒面具 | 2副 | 药品间、配电房 |  |  |
| 12 |  | 护目镜 | 10副 | 化验室、维修间、仓库 |  |  |
| 13 |  | 雨靴 | 22双 | 工具间、维修间 |  |  |
| 14 |  | 雨衣 | 4件 | 工具间、维修间 |  |  |
| 15 |  | 救生绳 | 1条 | 综合楼 |  |  |
| 16 |  | 灭火器 | 27个 | 配电房、综合楼、机修间、进出水小屋、厨房、化验室、药品间、综合楼、配电间、脱泥机房、加药间等 |  |  |
| 17 |  | 绝缘棒 | 2套 | 综合楼、配电房 |  |  |
| 18 |  | 拉闸杆 | 1套 | 配电房 |  |  |
| 19 |  | 绝缘鞋 | 2双 | 配电房 |  |  |
| 20 |  | 安全帽 | 15个 | 配电房、综合楼、机修间 |  |  |
| 21 |  | 绝缘手套 | 2付 | 配电房 |  |  |
| 22 |  | 高压验电器 | 1套 | 配电房 |  |  |
| 23 | 抢险堵漏物资 | 铁锹 | 3把 | 维修间 | 鞠敏林 | 13766262231 |
| 24 |  | 水管 | 50米 | 维修间 |  |  |
| 25 |  | 潜水泵 | 1台 | 维修间 |  |  |
| 26 |  | 绳索 | 2条 | 维修间 |  |  |
| 27 |  | 备用水泵 | 1台 | 仓库 |  |  |
| 28 |  | 絮凝剂 | 0.5吨 | 脱泥车间 |  |  |

5.2.2环境监测设备

超出自身环境监测能力时，吉水污水处理厂应急指挥中心上报吉水县人民政府，由政府协调吉水县环境监测站实施监测。吉水污水处理厂环境监测设备情况见表5.2-2。

表5.2-2   环境监测设备一览表

| 序号 | 器材名称 | 数量(台/套) | 型号 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD消解装置 | 2台 | 6B-6C型及GGC-12C（12位） | 廖芬 | 15979694139 |
| 2 | 通风柜 | 1 | TFG |  |  |
| 3 | 超纯水机 | 1 | FST-IV-20 |  |  |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1 | UV-5200 |  |  |
| 5 | 电子天平 | 1 | GT2004B精度：0.1mg） |  |  |
| 6 | 电子天平 | 1 | GT263（精度：1mg） |  |  |
| 7 | 生物显微镜 | 1 | XSP-2CA |  |  |
| 8 | 高温电阻炉 | 1 | SX2-4-10 |  |  |
| 9 | 电炉温度控制器 | 1 | KSW-4D-11 |  |  |
| 10 | 高压灭菌器 | 1 | DSX-24L |  |  |
| 11 | 真空汞 | 1 | 2XZ-1 |  |  |
| 12 | 台式PH计 | 1 | PHS-3G |  |  |
| 13 | 磁力搅拌器 | 1 | CJ-4 |  |  |
| 14 | 空气除湿机 | 1 | S1-381E |  |  |
| 15 | 生化培养箱 | 1 | SPX-250B-Z |  |  |
| 16 | 电热恒温干燥箱 | 1 | DHG-9202-1 |  |  |
| 17 | 电冰箱 | 1 | BCD-202GM |  |  |
| 18 | 电热恒温水浴锅 | 1 | HH-S2 |  |  |
| 19 | 进出水水质采样器 | 2 | 杭州科盛SBC-6000 |  |  |
| 20 | 进水PH计 | 1 | 哈希PD1R1 |  |  |
| 21 | 出水PH计 | 1 | 哈希PD1R1 |  |  |
| 22 | 进水COD检测仪 | 1 | 哈希CODMAX LPG420 |  |  |
| 23 | 出水COD检测仪 | 1 | 哈希CODmaxII |  |  |
| 24 | 出水SS检测仪 | 1 | 哈希SC100 |  |  |
| 25 | 出水TP/TN检测仪 | 1 | 岛津TP-4210 |  |  |
| 26 | 出水数采仪 | 1 | 广州博控K37A |  |  |
| 27 | 进水数采仪 | 1 | 广州博控K37A |  |  |
| 28 | 进水氨氮检测仪 | 1 | 岛津 NHN-4210 |  |  |
| 29 | 出水氨氮检测仪 | 1 | 哈希Amtax Compact |  |  |

6预防与预警机制

6.1预防

6.1.1预防管理制度

（1）重视污水处理厂的运行管理。建立了污水处理厂运行管理的规章制度，按照环境保护的有关要求，逐步制定和完善了环保方面的各项规章制度、管理办法等。

（2）确保每天一次的设施运行分析频率，能及时发现问题和纠正设施不正常运行的状态，保证有分析数据控制下的设施正常运行条件，发挥污水处理厂良好的运行效益。

6.1.2化学品、危险废物管理措施

（1）厂区水处理使用辅助化学药剂，包括次氯酸钠、PAM、PAC等药剂。厂区已建立了完善的管理制度，有毒有害物质信息卡张贴于作业现场。

（2）在次氯酸钠液态储罐区设置了导流沟，泄漏的废液可经导流管导流回污水处理厂。

（3）加药间内配套了设置了导流沟，PAC、PAM各设置了1个应急储罐。

（4）PAC、PAM等固态药剂均分别设置存放区，分类单独存放。

（5）危险废物暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间进行防腐、防渗，设置导流沟（或拖盘）双重保险，同时设置了备用容器，及时将破损的盛装容器转入备用的盛装容器中，用消防沙等将泄漏的实验室废液吸附，吸附后的废物作为危险废物处置。

6.1.3污泥清运管理措施

经过压滤机脱水后的污泥（含水率为60%以下），脱水后的污泥直接送入污泥运输车，车满后运至政府指定地点处置。

6.1.4人员巡查及视频监控措施

污水处理厂设置了一线工人生产四班三运转制，规定24小时每隔2个小时对生产设施、设备进行巡查。

厂区设置了可视监控探头，对厂区重要位置进行实时监控，保证生产运行中出现的问题能够及时上报处理，确保生产正常运行。

6.1.5设备设施防范措施

（1）污水处理厂各污水处理水池间均设置阀门，发生泄漏时，可第一时间切断泄漏的事故段。

（2）厂内设有实验室，可对雨水排放口进行检测，同时也委托了委托具有CMA资质的第三方检测公司定期对厂区废水、无组织废气、厂界噪声及雨水进行监测；确保监测数据真实、有效。

6.1.6运行监控措施

（1）厂区进出水口均设置在线监测、监控系统，每隔两个小时对厂区进口水质指标、出水水质指标进行监测、监控，并同步传输给省、市、县生态环境部门；在线监测设施已进行比对，并委托符合要求的第三方运维公司进行运行维护，确保在线监测设施正常运行；

（2）厂区设置了生产中控室，安排了专业技术人员进行 24小时值班管理。及时收集生产班组（主要是：污水处理线、污泥深度脱水车间、配电室）的生产数据作为生产工艺调控的依据；

（3）厂区化验室（班）每天根据生产调控的需要对进出水水质、生产过程的各项指标进行检测，提供给生产管理人员作为工艺、工况调整的依据。

6.1.7土壤污染防治措施

（1）厂区污泥、加药间车间、储罐区均采用水泥硬化地面；

（2）污水处理水池均为钢砼结构，并设置防腐层。

（3）污水均通过防渗管道接入污水处理设施处理，处理达标后排放。

（4）排水管道和污水处理设施定期巡查及维护，预防污水泄漏事故；

（5）加药间地面硬化及设置收集沟，防止四处溢流，进入土壤；

（6）危险废物暂存间进行防腐、防渗，设置导流沟（或拖盘）双重保险，同时设置了备用容器。

6.1.8地下水污染事故防范措施

（1）分区防渗措施

为了有效减少项目对地下水的影响，建设单位根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目重点防渗区主要为污水池、污泥间、加药间、消毒剂间、危险废物暂存间污水导流沟；一般防渗区主要为厂区道路及非重点防渗区地面。简单防渗区主要为办公区。

对于重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则——地下水环境（HJ610-2016）》，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则——地下水环境（HJ610-2016）》，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

对于简单防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）》，防渗技术要求为：一般地面硬化。

（2）定期对重点防治区进行巡视和检查，发现破损及时修复。

6.2预警

6.2.1监控预警方案

污水处理厂采用视频监控、人工巡查及水质在线、日常监测相结合的监控形式，当通过监控视频、人工巡查、水质监测发现可能发生突发环境事件时，现场人员立即报告当班负责人，当班负责人视现场情况组织现场处置，并报告应急领导小组。应急领导小组确定预警条件、预警级别后，立即向各当班负责人、员工通报相关情况，采取相应的预警措施。

6.2.2预警条件

吉水污水处理厂突发环境事件预警条件见表6.2-1。

表 6.2-1   预警条件及信息获得方式一览表

| 风险源 | 预警条件 | 监控信息获得方式 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | ①发现污水管道、阀门破损时； ②发现污水处理设备故障，无法正常运行时； ③发现进出水水质在线监测数据异常，数据超时； ④发现进出水水质日常监测数据异常，数据超时。 | 视频监控、人工巡查、在线及日常监测 |
| 次氯酸钠发生器 | 发现次氯酸钠发生器故障时 | 视频监控与人工巡查 |
| 次氯酸钠储罐 | 发现储罐区储罐破损时 | 视频监控与人工巡查 |
| PAC加药罐 | 发现储罐区储罐破损时 | 视频监控与人工巡查 |
| PAM加药罐 | 发现储罐区储罐破损时 | 视频监控与人工巡查 |
| 厂区 | 发现厂区内部电路出现故障，导致厂区停电时； | 视频监控与人工巡查 |
| 其它 | ①供电部门等通知停电时； ②气象部门等通知有强降雨、台风等天气发生时。 | 电视、短信、网络、电话等方式 |

6.2.3预警分级

根据吉水污水处理厂突发环境事件的严重性、紧急程度和可能影响的范围，吉水污水处理厂突发环境事件的预警分为三级，预警级别由高到低，分别为红色、黄色和蓝色预警，对应社会级、厂区级、班组级突发环境事件。

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

表 6.2-2 预警分级及分析判定方法一览表

| 预警级别 | 对应突发环境事件等级 | 预警等级分析研判方式 |
| --- | --- | --- |
| 红色 | 社会级 | 可能发生污染事故，且事故发生后，由吉水污水处理厂应急响应后仍处理不了，需请求外部相关部门应急救援才能处理的事件。 |
| 黄色 | 厂区级 | 可能发生污染事故，且事故发生后，需由污水处理厂各部门统一调度处置，对周边环境影响较小，且能在污水处理厂应急响应后消除污染影响的污染事件。 |
| 蓝色 | 班组级 | 可能发生轻微污染事件，事故发生后可在事故发生部门（岗位）内迅速消除影响的污染事件。 |

6.2.4预警措施

1、预警负责人

由应急领导小组确定是否发布预警；应急办公室负责预警发布；

2、预警方式

a.当面告知；b.电话、公司通讯群通知各部门，手机短信等方式通知各员工；

3、预警信息内容

突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

图 6.2-1  预警信息发布流程图

根据事态发展情况和预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员和物资，并进行妥善安置，采取相应的预警措施

（1）蓝色预警（班组级）事件：由第一发现者直接现场处理，将事态控制在本岗位职责范围内，并将事故报告当班负责人及应急办公室。

（2）黄色预警（厂区级）事件：由第一人发现者报告当班负责人及应急办公室，再由当班负责人及应急办公室报告应急领导小组，由应急领导小组组织事故排查，各应急工作小组做好应急响应准备。

（3）发生社会级应急预警事件时，由第一人发现者报告当班负责人及应急办公室， 再由当班负责人及应急办公室报告应急指挥部，由应急总指挥启动相应社会级应急响应。 同时报告相关主管部门，请求支援。

表6.2-3  预警发布人员一览表

| 预警级别 | 预警信息发布单位/人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 一级（社会级） | 应急指挥部/总指挥 | 何光辉：15179106681 |
| 二级（公司级） | 应急指挥部/副总指挥 | 卢凯翔：13807950941 |
| 三级（岗位级） | 应急办公室 | 万吨：13755769689 |

6.2.5预警调整与解除

1、预警等级调整

当事故不受控制，有向更高级别的事件扩大的趋势时，应急指挥部应及时提高预警等级，并通报应急人员。

2、预警解除

（1）预警解除程序

当事故得到控制，事故条件已经消除，事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发的可能，事故危害程度已消除，由应急指挥部确认并同意后解除。

（2）预警解除条件

事故得到控制，事故条件已经消除，事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发的可能，事故危害程度已消除：

A、进出水水质恢复正常；

B、供电部门的停电消息解除或突发停电但很快恢复供电，未影响生产；

C、设备经检查后无异常；

D、管网经检查后无破损；

E、化学品可能泄漏的原因已解除；

（3）解除方式

集合当面通知、召开会议、下发文件通知、电话通知等。

6.3报警、通讯联络方式

1、吉水污水处理厂环境应急工作日常办事机构设在中控室，实行24小时值班制度。24小时负责人为厂长，值班电话为15170675277。

2、污水厂应急指挥中心成员手机24小时开机，发生紧急情况时可通过手机联系、传递有关应急信息和命令。

3、厂区污水进、出水口设置了自动在线监测系统，可实时监控进出水水质情况。

6.2信息报告与处置

吉水污水处理厂突发环境事件责任人或负有监管责任的人员发现突发环境事件后，立即采取应对措施，并立即向污水厂应急指挥中心报告，同时组织现场调查。

污水厂应急指挥中心接到突发环境事件报告后，立即组织开展应急救援，同时根据现场事态发展情况，决定是否向周边企业请求支援，若超出企业应急救援能力时，立即向吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局报告。

6.2.1信息上报

吉水污水处理厂发生突发环境事件后，启动Ⅰ级应急响应级别的，污水厂应急指挥中心及时向吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局  报告，若涉及安全生产事故导致的突发环境事件，及时上报吉水县应急管理局。

突发环境事件的信息报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

1、初报

初报是发现或者得知突发环境事件后首次上报。吉水污水处理厂应急指挥中心在发现或者得知突发环境事件信息后，立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

初报可采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

2、续报

续报在查清突发环境事件有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，当按照变化后的级别报告信息。

3、处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告在突发环境事件处理完毕后立即报送。

6.2.2信息搜集与发布

突发环境事件发生后，为了让社会了解客观事实真相，防止不利于吉水污水处理厂和社会安定的谣言和信息产生、流传，吉水污水处理厂立即开展信息搜集工作，并及时向吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局报告，由政府有关部门发布准确信息。

7应急响应和措施

7.1分级响应机制

根据国家突发环境事件应急预案，突发环境事件分级标准按照突发事件严重性和紧急程度，可分为特别重大环境事件(Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）、一般环境事件（Ⅳ级），具体分级标准见表7.1-1。

表7.1-1   突发环境事件分级标准

| 事件级别 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 特别重大环境事件(Ⅰ级） | 1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的; 3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的; 4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的; 5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的; 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的;放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的; 7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大环境事件 （Ⅱ级） | 1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的; 3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的; 4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的; 5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的; 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的; 7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 较大环境事件 （Ⅲ级） | 1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的; 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的; 4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的; 5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的; 6.Ⅲ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的; 7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 一般环境事件 （Ⅳ级） | 1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的; 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的; 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的; 4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的; 5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的;放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的;铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的; 6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

根据国家突发环境事件应急预案突发环境事件风机原则，吉水污水处理厂可能发生的突发环境事件为一般环境事件。

同时，吉水污水处理厂按照厂区可能发生的突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围及可控性，将自身突发环境事件分为三级：①Ⅰ级响应级别——超出公司的范围，可能造成厂区及周边范围影响的突发环境事件；②Ⅱ级响应级别——超出班组的范围，可能造成厂区范围影响的突发环境事件；③Ⅲ级响应级别——事故班组影响范围内的突发环境事件。

突发环境事件应急等级启动条件见表7.1-2。

表7.1-2   突发环境事件应急等级启动条件一览表

| 响应级别 | 响应主体 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局 | 污水处理装置故障、停电等引起超标污水较长时间排放，进入周边河流，可能危及周边环境安全 |
| Ⅱ级 | 吉水污水处理厂 | ①污水输送管道破裂、污水处理效率降低等引起污水超标排放，但未污染到周边河流、土壤、地下水，公司可控； ②次氯酸钠等危险化学品因人误操作等导致泄漏，可能造成泄漏区域内环境危害或人员损伤； 以上事件发生后经研判厂区可控，可能危及厂区范围内环境安全或公众安全 |
| Ⅲ级 | 事故班组 | ①污水处理装置故障，事故班组人员及时修复，未对出水水质产生影响； ②实验室危化品以及次氯酸钠小剂量泄漏，未造成泄漏区域环境危害或人员损伤； 以上事件发生后班组可控，可能危及事故工段内环境安全或公众安全。 |

当启动Ⅰ级响应时，吉水污水处理厂应急指挥中心在10分钟内向吉水县人民政府和吉安市吉水生态环境局报告。

污水厂应急响应分级流程见图7.1-1。

图7.1-1   应急响应分级流程图

7.2现场应急措施

7.2.1次氯酸钠泄漏环境风险处置措施

1、次氯酸钠泄漏源的控制

（1）断源

现场救援人员佩戴个人防护用品切断泄露源点。

（2）堵漏

针对不同泄漏的储罐等情况进行堵漏，具体的堵漏方法见表7.2-1。

表7.2-1次氯酸钠泄漏源的堵漏方法

| 泄漏形式 |  | 堵漏方法 |
| --- | --- | --- |
| 加药罐 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进泄漏孔堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、封堵套管、堵漏夹具堵漏 |
| 加药罐 | 破碎 | 中和后转移至另一个干净的桶内等待专业人员处理 |

2、现场处置方法

小剂量泄漏时，救援人员佩戴个人防护用品，采用砂土等进行吸附、中和。

大量泄漏时，立即向指挥中心报告，并及时设立警戒线。然后救援人员佩戴个人防护用品，将泄漏次氯酸钠通过耐酸输转泵收集至收容桶内，对无法收集的次氯酸钠，采用砂土等进行吸附中和，并将收集的废物送至具有专业危险废物处理机构进行处理。

7.2.2地表水环境风险处置措施

1、泄漏

若公司某条输送管道发生破裂，污水可能泄漏至厂区地面漫流，发现后作业人员及时关闭该输送管道上游阀门，由维修人员对管道进行维修，污水厂厂区地面除绿化部分外全部硬化处理，泄漏污水可通过厂区雨污管网回流至污水处理设施进水口，重新处理。

2、进水水质超标

污水处理厂设置进水水质在线自动监测装置，同时化验室员工日常定期取样化验进水水质，一旦发现进水水质超标，立即联系上游重点排污单位，对其污水排放情况进行收集，并要求其立即停止排放超标污水，待其污水达标后方可向收水管网排水，同时针对超标污染物，对污水处理设施运行参数进行调整，确保已收污水达标排放。

3、出水水质超标

污水处理厂设置出水水质在线自动监测装置，同时化验室员工日常定期取样化验出水水质，一旦发现出水水质超标，立即检查各污水处理设施运行情况并暂停出水外排。若出现单套处理设施运行参数控制不当、污泥活性降低或装置故障等，进而导致污水处理站运行不稳定，处理效率降低的污水超标排放事故时，公司应急指挥中心通过控制污水流量、生化反应时间、水力停留时间、调整污泥沉降比、排泥时间等运行参数最大限度保证污水厂处理效率，确保废水达标排放。

4、污水处理设备故障

污水厂关键工序如粗格栅、细格栅、污水提升泵、污泥进料泵、污泥脱水机等均设有备用设备。同时污水厂现有生化处理系统，各系统均独立运行，各组生化处理系统均设置2组子单元并列运行，一旦单组处理系统故障情况下，可通过污水厂流量分配管路对其余各组处理系统进水水量重新分配，确保不出现污水直接排放的情况。

泵房清砂及需要停产检修设备时候需将整个泵房排空，为降低对现有环境的影响，采取以下应急方式：在粗格栅集水池放入水泵，由放入的水泵对进水进行抽取至氧化沟进行处理。

5、突发性自然灾害等

一旦出现不可抗拒的外部原因，如地震等突发性自然灾害等情况可能导致污水未处理外排时，立即要求接管企业停止向污水厂收水管网排污，确保无超标废水外排，保证下游赣江水体功能安全。

若经公司应急指挥中心判断，超出公司应急响应能力时，及时上报吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局，同时采取先期处置措施并对赣江水体开展应急监测。

7.3企业外部救援

公司应急指挥中心根据现场情况调查和评估事件的可能发展方向，预测事件的发展趋势，根据评估结果决定是否请求外援，并在明确事件不能得到有效控制，超出公司应急响应能力时，进一步向吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局  申请救援。

在外部救援队伍到来后，现场指挥部向救援人员详细介绍现场所涉及的风险源情况，并说明其它相关危险情况；依托有关部门或单位对企业周边环境进行监测，以确定突发环境事件的影响程度。

7.4人员紧急撤离和疏散

1、事故现场隔离方法

在事故发生后，由警戒疏散组组织人员在确定的隔离范围内设置警戒线，并在明显的路段标明警示标志。

2、隔离措施

事故现场在主要进出点由警戒疏散组把守，划定现场警戒区域，禁止与事故处理无关人员进入现场。

3、事故现场周边区域的交通

在事故发生后，根据需要由警戒疏散组协助公安、交通部门对事故发生区域的相关道路进行交通管制，在相关路口设专门人员疏导交通。

7.5应急监测

7.5.1应急监测组

发生突发环境事件时，吉水污水处理厂环境监测组应迅速组织监测人员赶赴事故现场，负责配合吉水县环境监测站或者其他有资质检测单位，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对突发环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。

7.5.2应急监测要求

应急监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》、《突发环境事件应急监测技术规范》等规定进行采样和分析。

根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测指标、监测方 法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由应急监测组长分配好任务。现场采样与监测，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。

应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行追踪监测。

7.5.3环境风险监测方案

需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。现场应急监测的仪器和方法应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。现场应急监测方法按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

实验室监测方法参考《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）等。

对于所有采集的样品，应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；事故应急状态终止后，应对环境风险源及影响范围，继续对区域大气、地表水进行跟踪监测，24小时一次进行取样直至恢复到自然水平。

7.5.4点位布设、采样及检测方法的选择

1、布点原则

（1）采样段面(点)的设置一般以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑地表水、地下水、土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。

（2）对被污染的地表水设置对照断面(点)、控制断面(点)，必要时对地表水设置削减断面，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

2、布点采样方法

（1）对于地表水环境污染事故

厂区污水发生泄漏后，若不采取有效的应急措施或采取的应急措施不完善，污染物可能流至周边地表水体，因此加强对事故发生地及周边地表水的水质监测。

①监测点位以事故发生地为主，根据赣江水流方向、扩散速度(或流速)和地形地貌等进行布点采样，同时测定流量。

②对赣江雨水泵站下游50m、100m、200m、500m、1000m、1500m、2000m处设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面。

（2）对于空气环境空气污染事故

厂区外部应急监测点位布设推荐点位为附近几个居民点。

3、监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，参见表7.5-1。

表7.5-1   应急监测频次

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境污染事故 | 事故发生地 | 初始加密(不少于2小时采样一次)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地下游若干点 |  |
|  | 事故发生地上游对照点 |  |
| 火灾、爆炸 | 周边居名点 | 初始加密(2h/次)监测，随着污染物浓 度的下降逐渐降低频次，直至事故结 束回复正常 |

应急监测组应尽快向应急救援总指挥报告有关便携式监测仪的监测结果，定期或不定期编写监测快报（一般水污染在4小时内，气污染在2小时内作出快报）。污染跟踪监测则根据监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告。

7.5.5应急监测内容

应急监测内容见表7.5-2。

表7.5-2   应急监测项目、点位、频率情况一览表

| 污染源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 进水口、污水排放出口 | COD、BOD5、SS、pH、总磷、总氮、氨氮、色度、粪大肠菌群 | 事件期间每小时一次，直至事件结束 | / |
|  | 雨水排放口 |  | 初始加密 1 次/2 小时监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次（4 次/天），直至事故结束后为止（两次监测浓度低于同等级地表水标准值或接近可忽略水平为止） | / |
| 地表水 | 雨水排放口上游500米、下游1000米；污水排放口上游500米、下游1000米； |  | 初始加密 1 次/2 小时监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次（4 次/天），直至事故结束后为止（两次监测浓度低于同等级地表水标准值或接近可忽略水平为止） | / |
| 废气 | 附近居民点 | 臭气浓度、 氨、硫化氢、甲烷 | 事件期间每小时一次，直至事件 结束 | / |
|  | 厂内 | 甲烷 | 事件期间每小时一次，直至事件结束 | / |
| 环境空气 | 周边下风向最近敏感点 | 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷、NOx、CO | 事件期间每小时一次，直至事件结束 | / |

应急监测方法见表7.5-3。

表7.5-3  应急监测方法（部分）

| 序号 | 监测项目 |  | 检测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水、地下水 | pH | pH试纸、《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 |
| 2 |  | SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》( GB/T 11901-1989) |
| 3 |  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009) |
| 4 |  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GBT 11893-1989) |
| 5 |  | COD | 《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》(GB/T11914-1989) |
| 6 |  | 大肠杆菌 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)》(HJT 347-2007) |

7.5.6监测人员的保护措施

1、进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护没备（如防护服、防毒呼器等）时未经现污水处理厂厂长、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测；

2、应急监测时，至少应有2人同行。进入事故现场进行采样监测，应经污水处理厂厂长、警戒人员的许可，在确认安全的情况下，按规定配备必需的防护设备（如防护服、防毒呼器等）；

3、进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳），以防安全事故；

4、对需送实验室进行分析的有毒有害或性状不明样品，特别是污染源样品应用特别的标识（如图案、文字）加以注明，以便送样、接样和分析人员采取适处置对策，确保他们自身的安全；

5、对含有有毒有害化合物的样品，特别是污染源样品，不得随意处置，应做无害化处理或送至有资质的处理单位进行无害化处理。

7.6应急终止

7.6.1应急终止的条件

超出公司应急能力的应急终止由上级部门最高响应级别总指挥进行应急终止；未超出公司应急能力的由应急指挥中心根据下列规定进行应急终止。

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）受污染监测点水质及土壤已降至规定限值以内；

（3）事故造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

7.6.2应急终止的程序

（1）若已启动公司上一级突发环境事件应急预案时，由吉水县人民政府下达应急终止命令。

（2）若启动公司突发环境事件应急预案，由公司现场应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场应急指挥部核查后，经应急指挥中心批准。

（3）应急指挥中心向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（4）应急状态终止后，相关类别的专业救援队伍根据上级主管部门的指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

（5）应急指挥中心对紧急救援工作进行总结、上报。

（6）组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

（7）抢修救援组指导各车间恢复生产。

7.6.3应急终止后的行动

（1）对现场暴露工作人员、应急救援人员和受到影响的区域进行清理。

（2）全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

（3）应急终止后，由吉水县人民政府会告知周边社会关注区及人员环境事件危险已解除。

（4）应急指挥中心指导有关部门及突发环境污染事故单位查找事故原因，防止类似问题的重复出现。

（5）有关环境事故专业主管部门负责编制环境事故总结报告，重、特大环境污染事故于应急终止后15天内，将事故总结报告上报有关部门。

（6）对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等，总结经验，并及时修订应急预案。

（7）应急状态终止后，突发环境事件专业应急指挥部应根据吉水县人民政府或吉安市吉水生态环境局  有关指示和实际情况，委托吉水县环境监测站继续对波及区域环境进行跟踪监测，直至其他补救措施无需继续进行为止。

7.6.4应急终止后的环境管理

突发环境事件终止后，公司在上级政府环境保护行政部门和上级政府的领导下，做好突发环境事件应急终止后的环境管理工作。主要内容包括：

（1）环境应急过程评价；

（2）环境污染事故原因、事故损失调查与责任认定；

（3）提出补偿措施；

（4）编制突发环境事件应急总结报告；

（5）根据应急响应过程中出现的问题进一步修订应急预案；

（6）在吉水县人民政府的领导下向社会通报。

8后期处置

突发环境事件应急响应终止后，公司应急指挥中心按照突发环境事件损害评估办法及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

次氯酸钠和超标污水等均为液态，若发生泄漏和扩散后，可能会在厂区漫流造成污染，若超标污水事故排放，可污染地表水(赣江)、地下水。

8.1现场恢复

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在次氯酸钠泄漏事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其他人员严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

8.2环境恢复

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。通过对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、气象条件和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织善后处理组人员，按照“消毒要及时、彻底、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消。

事故应急状态终止后，若涉及可能污染地下水的突发环境事件，公司应急指挥中心委托吉水县环境监测站针对环境风险源及影响范围，继续对下游区域地下水进行跟踪监测，直至恢复到自然水平。

8.3善后赔偿

根据相应的法律、法规，制定有关突发事件补偿、赔偿的规定，确定补偿、赔偿数额等级标准，应急终止后，按法定程序进行相应的补偿和理赔。对事故造成的经济损失进行赔偿，对因参与应急救援工作的劳务人员给予一定的经济报酬，对于因参与应急处置工作而伤亡的人员，给予相应的褒奖或抚恤。善后赔偿工作由善后处理组负责。

吉水污水处理厂建立了突发环境事件社会保险机制，办理财产险、公众责任险、社会责任险，及时联系保险部门现场勘查，进行理赔事宜。

9保障措施

9.1通信与信息保障

吉水污水处理厂建立和不断完善环境应急指挥系统、环境应急处置全公司联动系统和环境安全科学预警系统，建立完善救援力量和资源信息数据库，规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时环境应急指挥中心和有关部门及现场各专业应急小组间的通讯畅通。

利用网络、板报、宣传栏等媒体进行环境污染防治及应对突发性环境事件灾害知识的宣传，对全公司职工开展环境事件灾害避险、自救、互救等知识教育，增强全体职工防灾减灾意识。

吉水污水处理厂设立应急办公室24小时值班备勤，配备各类通信设备应对突发环境事件。

9.2应急队伍保障

吉水污水处理厂设立了应急指挥中心，事故现场设立现场应急指挥部。应急指挥中心由技术专家组、现场应急指挥部、应急救援小组组成。涉及多个生产设施或影响重大的事故，由吉水污水处理厂应急指挥中心负责应急救援协调指挥工作，组织有关部门成立现场指挥部。

吉水污水处理厂通过日常针对性地开展应急防治与救灾演练，提高其应对突发事件的素质和能力。抢修救援组配备专业堵漏技能工人，负责维护抢修工作。同时充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急力量的保障。

9.3应急物资装备保障

吉水污水处理厂根据自身突发环境事件应急救援的需要和特点，储备有关物资和装备，统一管理、登记应急物资和装备的类型、数量、性能和存放位置，建立完善的保障措施。当突发环境事件超出吉水污水处理厂应急能力时，吉水污水处理厂应急指挥中心可向吉水县人民政府、吉安市吉水生态环境局  等部门申请救援。

9.4经费及其他保障

1、经费保障

吉水污水处理厂后勤保障组做好事故应急救援必要的资金准备，保障救援物资、危险源监控、应急队伍建设、物资设备购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传教育等工作资金需求。环境事件应急响应经费，由吉水污水处理厂后勤保障组统一列支和分配。

2、技术保障

吉水污水处理厂积极与吉水县人民政府及环保部门加强联系，充分利用自身的环境监测设施和消防救援队等应急队伍，确保在突发环境事件发生后，能迅速组织对环境事件进行应急处理。

3、后勤保障

建立环境污染事故应急车辆征用和群众应急生活保障机制，保证发生突发环境污染事故时能有效的疏散转移群众，保证发生环境污染事故时，事发地群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要的医疗条件，确保正常秩序。

10应急培训和演练

10.1培训

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便快速、有序、有效地开展应急救援，吉水污水处理厂至少每年开展一次应急救援培训。应急培训意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司应急指挥中心负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训做好记录和培训评估，记录培训的时间、内容、参加人员等信息，并建立培训档案。

应急培训的内容和方式见表10.1-1。

表10.1-1   应急培训的内容和方式一览表

| 项目 | 培训对象 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 培训内容 | 应急管理人员 | a.环境风险源的分布与事故风险，重点针对次氯酸钠泄漏事故、污水处理站事故； b.事故报警与报告程序、方式； c.环境风险事故抢险处置措施； d.各种应急设备设施及防护用品的使用； e.应急疏散程序与事故现场的保护； f.医疗急救知识与技能。 |
| 培训内容 | 应急人员 | a.可能的重大环境风险事故及其后果； b.事故报警与报告； c.急救设施的正确使用； d.泄漏处置与化学品基本防护知识； e.疏散撤离的组织、方法和程序； f.自救与互救的基本常识。 |
|  | 监测人员 | a.环境监测技术规范； b.应急监测的基本方法； c.便携式现场应急监测仪器的使用方法； d.污染物的快速监测方法； e.监测布点和频次基本原则； f.现场监测人员自身防护的要求； g.应急监测设备、耗材和试剂的日常维护和保养等。 |
| 培训方式 | -- | 培训的形式可以根据实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料等，使教育培训形象生动。 |
| 培训要求 | -- | a.针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容； b.周期性：每年至少组织一次培训。 |

10.2演练

10.2.1应急演练的目的

演练的目的是评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

10.2.2应急演练范围与频次

应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。除定期进行全面的演练和训练外，还要针对通讯、医疗、泄漏控制、监测、净化和清洁以及人员疏散等关键要素进行演练。

吉水污水处理厂根据自身特点，每年组织至少一次本单位的应急预案演练。

10.2.3应急演练的准备和实施

1、编制演练方案

预案演练由应急指挥中心负责组织，并确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

2、制定演练现场规则

演练现场规则是指确保演练安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

3、培训评估人员

应急指挥中心确定评估人员数量和应具备的专业技能，指定评估人员，分配各自所负责评估的应急组织和演练目标。

4、预案演练实施

利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。

10.2.4预案评估和修正

1、预案评估

企业经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。

评估的内容有：

（1）通过演练发现的主要问题；

（2）对演练准备情况的评估；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

（5）对演练指挥部的意见等。

2、预案修正

（1）事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

（2）应急救援危险目标内的设备、装置有所变化，应对原预案及时进行修正。

（3）当国家相关法律法规发生变化，工程外部环境发生变化时，应对原预案及时进行修正。

10.2.5应急演练总结

演练结束后，要进行总结和评估，以检验是否达到演练目标、应急准备水平是否需要改进。应急指挥中心在演练结束期限内，根据在演练过程中收集和整理资料，编写演练报告。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练总结报告等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，将相应资料报有关部门备案。

11奖惩

11.1责任

吉水污水处理厂应急处置工作实行行政领导责任制和责任追究制。

11.2奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，依据有关规定给予奖励：

1、出色完成应急处置任务，成绩显著的；

2、防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

3、对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其它特殊贡献的。

11.3惩罚

吉水污水处理厂应急指挥中心对迟报、谎报、瞒报和漏报重特大突发环境事件重要情况或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照相关法规和吉水污水处理厂管理制度规定对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

12预案的评审、发布和更新

12.1预案评审、备案

1、内部评审

由吉水污水处理厂根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门和专家对应急预案进行评审，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。评审时间和评审方式依具体情况而定。

2、外部评审

应急预案发布前，应报送受理备案登记的环境保护主管部门组织专家审查。

3、备案

应急预案经评审修改完善后，由江西洪城水业环保有限公司吉水分公司总经理签发后正式发布，并抄送给有关部门、社区和政府部门，建立发放登记，记录发放时间、发放分数、接收部门、接收时间、签收人等有关信息。同时按规定报有关部门备案。

更新后的应急预案重新进行评审发布并及时备案。

12.2预案更新

应急预案每三年至少修订更新一次，有下列情况之一的，对应急预案进行及时更新：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2、生产工序生产工艺和技术发生变化的；

3、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

4、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

5、重要应急资源发生重大变化的；

6、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

7、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

8、环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

9、公司按照环境风险评估报告中整改计划整改后；

10、环境保护主管部门或者公司认为适时修订的其它情形。

13预案的实施和生效的时间

1、本预案由江西洪城水业环保有限公司吉水分公司制定发布，由江西洪城水业环保有限公司吉水分公司负责解释与组织实施。

2、本预案自发布之日起生效。

第三部分  吉水污水处理厂

突发环境事件风险评估报告

目  录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

3资料准备与环境风险识别	6

3.1周边环境概况	6

3.2公司基本信息	8

3.4周边环境风险受体情况	10

3.5涉及环境风险物质情况	11

3.6生产工艺	13

4突发环境事件及其后果分析	17

4.1突发环境事件情景分析	17

4.2突发环境事件情景源强分析	20

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	23

4.4突发环境事件后果分析	错误!未定义书签。

5突发环境事件风险等级	39

5.1突发环境事件风险等级划分流程	39

5.2计算风险物质数量与临界量比值（Q）	39

6.现有环境风险防控和风险措施差距分析	32

6.1 环境风险管理制度	32

6.2 环境风险防控与应急措施	32

6.3 环境应急资源	34

6.4 历史经验教训总结	34

6.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	35

7.完善环境风险防控和应急措施的实施计划	37

7.1 进一步完善环境风险管理制度	37

7.2 环境风险防控措施、环境应急能力建设	37

8建议	39

1前言

吉水污水处理厂厂址中心坐标东经：115°7'46.05"、北纬 ：27°15'20.24"，项目总占地面积约27000平方米。项目生产规模为2万m3/d。

为落实《中华人民共和国环境保护法(2014年修订)》和《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令[2015]第34号)中相关要求，建立和完善突发环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件的防范和处理能力，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，吉水污水处理厂开展了突发环境事件风险评估工作，并编制本次风险评估报告。本次风险评估依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）相关要求，主要结合污水厂生产工艺特点，辨识生产、使用、存储或释放过程中可能造成水体、土壤及大气污染的环境风险物质，排查现有环境风险防控与应急措施、现有应急物资与装备、应急救援队伍及安全生产管理情况，找出存在的差距，对可能发生的突发环境事件及其后果进行分析，结合污水厂环境风险物质的情况，明确污水厂环境风险等级，提出环境风险防控与应急救援的措施、建议，尽可能的减少突发环境风险和降低对环境的污染程度，最终完成本次突发环境事件风险评估报告。

2总则

2.1编制原则

1、突出环境管理原则

从环境保护角度出发，重点对环境风险物质和后果分析、对周边环境风险受体的影响以及环境保护各项要求落实情况进行风险评估。

2、全面彻底原则

通过调查污水厂各类排污节点和风险源，全面排查可能存在的环境风险。

3、强调协调联动原则

通过整合污水厂环境应急资源，实现污水厂各部门协调联动，资源共享，快速有力地实施应急处置措施，提升企业风险防控和应急管理水平。

4、科学性原则

评估选择的基础资料和数据应真实、有代表性，选择的分析方法应简单、适用，评估的结论应科学、可信。

2.2编制依据

2.2.1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），1989 年12月26日通过 ，2014年4月24日修订，于2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订， 2020年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，1996年5月15日颁布，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2001年1月1 日实施，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日施行；

（6）《中华人民共和国安全生产法》，2002年11月1日实施，2021年6月10日修订，2021年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国消防法》，2021年4月29日修订并施行。

2.2.2政策法规

（1）《危险化学品安全管理条例》，2002年1月 6日公布，2013年12月4日第二次修订，2013年12月7日施行；

（2）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监 督总局令第89号），2017年3月6日施行；

（3） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理 总局令第 45 号），2015年7月1日施行；

（4）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令17号），2011年5月1日施行；

（5）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），2015年1月8日印发；

（6）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号），2013 年2月7日印发；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号），2012年7月3日公布；

（8）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三 〔2011〕142 号），2011年7月1日公布；

（9）《危险化学品目录》(2015年版)；

（10）《国家危险废物名录》 （2021年版）（2021年1月1日起施行）；

（11）《重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）；

（12）《重点环境管理危险化学品目录》（环办〔2014〕33 号），2014年4月4日印发；

（13）《危化品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）；

（14）《国务院办公厅秘书局关于进一步加强应急预案管理的通知》（国办秘函〔2016〕46 号）；

（15）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119 号）；

（16）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年74号）；

（17）《环境应急资源调查指南（试行）》（生态环境部办公厅）2019年3月19日；

（18）《江西省环境保护条例》；

（19）《江西省突发事件应对条例》；

（20）《江西省突发事件预警信息发布管理办法》（赣府厅发〔2014〕1号）；

（21）《江西省突发事件总体应急预案》（2021年7月）；

（22）《江西省突发环境事件应急预案》（2021年11月）；

（23）《江西省突发事件应急预案管理办法》（赣府厅发[2013]30 号）；

（24）《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（赣环应急（2018）1 号）。

2.2.3技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

（3）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（4）江西省地方标准《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2023）；

（6） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020 ）；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（8）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（9）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(11)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)。

3资料准备与环境风险识别

3.1周边环境概况

3.1.1地理位置

吉水县位于江西省中部，赣江中游，吉泰盆地东北部，京九铁路中南段。东邻永丰县，北接峡江县，西界吉安县，南连青原区。赣江与恩江合行洲渚 间，形若“吉”字，吉水由此得名。赣江把全县分成东西两部分，境内长约55 公里，乘船可直达吉安、赣州、南昌、九江，吉水赣江大桥将水东水西连为一体。境内赣粤高速公路、京九铁路、105 国道、赣江水道四条大动肪纵贯而过。县城位天文峰镇，居赣江与恩江交汇处，常住人口10 余万人，北距南昌196 公里、北京1650 公里，南离广州640 公里、深圳720 公里，距离吉安市区23公里、井冈山机场30 公里。上赣粤高速到以上海为中心的长江三角洲，以广州、深圳为中心的珠江三角洲，以厦门、泉州为中心的闽南经济圈和华中工商重地武汉、长沙等地区，10 小时内均可轻松抵达。县内114 县乡条公路纵横交错，基本实现乡乡镇镇通油路，村村通公路，水、陆、空运输极为便利。

2015 年，吉水县辖15 个镇（文峰镇、阜田镇、盘谷镇、枫江镇、黄桥镇、金滩镇、八都镇、双村镇、醪桥镇、螺田镇、白沙镇、白水镇、丁江镇、乌江镇、水南镇）3 个乡（尚贤乡、水田乡、冠山乡），278 个村（居）委员会，2325 个村小组。2015 年末总人口556845 人。县人民政府驻文峰镇万里大道。

3.1.2地形地貌

吉水县地处江西省中部，赣江中游。地处北纬25°52′至27°33′，东经114°38′至115°36′之间，横跨赣江两岸，东南与永丰县接壤，北与峡江县相连，西南与吉安市、吉安县交界。县城文峰镇，西南距吉安市23km，北距省会南昌196km，东至永丰县城57km，西北至峡江县城75km，至省会南昌196公里。县境南北相距80公里，东西最狭处22公里，吉水县幅员面积2509.73平方公里。吉水县地形兼有山地、丘陵、平原三大类，以丘陵为主。东、北、南三面地势稍高，西与西北稍低，并依序由东向西倾斜形成一个半开口的盆地，盆地底部为吉泰平原；东南与西北两头大，中部狭窄。最高点为县城东北部的大东山，海拔891.3米；最低处为县城北新码头，海拔仅38.0米。

3.1.3气候特征

吉水县位于江西省中部、赣江中游。东和东南与永丰县接壤；南与吉安市青原区相连；西与吉安市吉州区、吉安县毗邻；北与峡江县交界。吉水县城主要河流是赣江，其次为恩江、文石水、金滩水等，赣江城区段属于峡江水利枢纽工程水库库区。吉水县城区文峰镇属亚热带湿润气候、东亚季风区，一年当中的气候特征是：春夏梅雨多，秋冬降雨少，春秋季较短，冬夏季较长，春寒夏热，秋凉冬冷，结冰期短，无霜期及日照时间长，相对湿度大，四季变化明显。据吉水站气象资料统计：吉水县城区文峰镇多年平均气温18.3℃，极端最高气温41.3℃（出现在1971年7月31日），极端最低气温-7.6℃（出现在1967年1月17日）；多年平均相对湿度78%，最小相对湿度为8%（出现于1979年10月23日）；多年平均风速为2.1m/s，最大风速17.0m/s（出现在1984年7月20日），相应风向为西南（SW）风，年最大风速多年平均值为11.8m/s。多年平均蒸发量1519.8mm（20cm直径蒸发皿），多年平均日照小时数1664h，多年平均无霜期291天。

3.1.4水文水系

吉水县域赣江水面面积共212548亩。境内径流属赣江水系，赣江自西南向东北穿流而过，境内流域面积195km2，河面宽375～1100m，丰水期水深3.7～10.3m，枯水期水深1～7.6m；年径流量468.9×108m3，径流深度790.1mm；最大流量6720m3/s，最小流量389m3/s，平均流量1566m3/s，90%保证率月平均最枯流量约120m3/s；最高洪水位51.52m；平均流速达0.27m/s，最大流速0.36m/s。

恩江：恩江全长171km，流域面积3883km2（县境1719.5km2），全流域平均径流量33.4亿m3，境内多年平均径流量32.7亿m3，多年平均流量97m3/s。枯水期平均宽度100m，深度1.5m，流量52m3/s，流速为0.2m/s，水力坡度0.87‰。地下水多含在砂砾层间和裂隙间，主要为松散层地下水。由第四系全新统冲积层，中更新统冲积层组成，地下水位埋藏较浅，颗粒较粗，结构松散，恩江两岸河谷一级阶地，地下水位埋藏深度一般在0.5～3m左右，水位年度变化幅度1m。

3.1.5环境功能区划

项目所在地纳污水体赣江段地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

3.1.6环境质量现状

1、地表水环境质量状况

根据吉水县监测站数据，本项目附近赣江水质达到GB3838-2002的Ⅲ类标准。

2、大气环境质量状况

根据吉水县监测站数据，评价区域内大气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），大气环境质量状况良好。

3.2公司基本信息

吉水污水厂位于江西省吉安市吉水县文峰镇朱山村委泥家洲，江西洪城水业环保有限公司于2010年4月与吉水县人民政府签订了《吉水污水处理厂特许经营权协议》，负责吉水污水处理厂的运营管理，其中一期于2010年7月开始正式以BOT模式运营，一期（第二步）于2014年年底建设完工，以BOT模式运营，提标改造工程于2020年年底建设完工，以BOT模式运营。目前江西洪城水业环保有限公司吉水分公司法定代表人为赵倩，统一社会信用代码为91360822558452452U，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围为城市生活污水处理。

吉水污水处理厂位于吉水县文峰镇万里大道以西，滨江北大道东南侧的朱山村委泥家洲，中心坐标:东经： 115°7'46.05"、北纬 ：27°15'20.24"。厂区占地面积：27000平米，厂址周边范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区等环境敏感区。项目设置的卫生防护距离内无居民居住。

吉水污水处理厂主要收集吉水县城镇生活污水，2020年吉水污水处理厂进行提标改造，尾水由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 B 标准，提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 A 标准。改造后处理工艺氧化沟增加中层曝气，新增高效沉淀+纤维转盘过滤工艺，紫外消毒变更为次氯酸钠消毒，增加污泥干化工艺，将剩余污泥的含水率减低至60%，便于处理，外运处理；生活垃圾交由环卫部门处理。吉水污水处理厂基本信息见表3.2-1。污水厂进出水水质要求见表3.2-2。

表3.2-1   吉水污水处理厂基本信息一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 江西洪城水业环保有限公司吉水分公司 |
| 2 | 单位所在地 | 吉水县文峰镇万里大道以西，滨江北大道东南侧的朱山村委泥家洲 |
| 3 | 中心坐标 | 东经： 115°7'46.05"、北纬 ：27°15'20.24" |
| 4 | 联系方式 | 0796-8689060 |
| 5 | 企业规模 | 日处理量：2万吨/天 |
| 6 | 隶属公司 | 江西洪城水业环保有限公司 |
| 7 | 所属集团 | 南昌水业集团责任有限公司 |

表3.2-2吉水污水处理厂进出水水质要求     单位：mg/L

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 220 | 120 | 200 | 25 | 35 | 3.0 |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 |

污水厂主要原辅材料见表3.2-3。

表3.2-3   主要原辅材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 储存方式 | 包装规格 | 储存地点 | 最大储存量 | 是否为环境 风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳离子PAM | 固态 | 袋装 | 25kg | 脱泥机房 | 2t | 否 |
| 2 | 聚合氯化铝 | 液态 | 储药罐 | 30t | 加药间 | 40t | 否 |
| 3 | 阴离子PAM | 固态 | 袋装 | 25kg | 药品储存间 | 2t | 否 |
| 4 | 乙酸钠 | 固态/液态 | 袋装及储药罐 | 25kg/30t | 药品储存间/加药间 | 10t/30t | 否 |
| 5 | 5%次氯酸钠 | 液态 | 储药罐 | 60t | 加药间 | 60t | 是 |

3.4周边环境风险受体情况

本次吉水污水处理厂风险评估报告根据污水厂存在的风险类型，分别确定环境空气、地表水环境风险受体。

1、环境空气环境风险受体

根据厂区环境风险物质情况及厂区周边敏感目标，确定污水厂厂区范围为环境空气环境风险受体。

表3.4-1   环境空气环境风险受体一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥家洲移民村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 80 |
| 东山金色海岸小区 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 298 |
| 周家边 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 301 |
| 朱山村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 489 |
| 红岭 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 495 |
| 大库岗 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 1182 |
| 磨下 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 2621 |
| 沙排 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 2710 |
| 排路上 | 居住区 | 人群 | 二类区 | ES | 2915 |
| 吴家坊 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WS | 2219 |
| 双溪 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WS | 1555 |
| 南岸村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WS | 1991 |
| 曾家岭背 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 1871 |
| 王家岭背 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 2080 |
| 罗家岭下 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 1847 |
| 金滩社区 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WN | 1712 |
| 坝溪村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 592 |
| 甫里 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 592 |
| 叶家 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 854 |
| 塔下 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 1701 |
| 源头 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 2717 |
| 上枫山 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 2270 |
| 上坝溪 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 846 |
| 下坝溪 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 1375 |

2、地表水环境风险受体

吉水污水处理厂主要收集处理生活用水，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准进入赣江。本次评估选取赣江雨水泵站至下游10km范围作为地表水环境风险受体。具体地表水环境风险受体见表3.4-2。

表3.4-2   地表水环境风险受体一览表

| 序号 | 风险受体 | 距污水厂最近距离(m) | 方位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣江 | 145 | 西 | GB 3838-2002III类 |

3、土壤及地下水环境风险受体

厂区所在区域土壤及浅层地下水作为环境风险受体，环境风险受体情况见表3.4-3。

表3.4-3   地下水环境风险受体一览表

| 类别 | 保护目标 |
| --- | --- |
| 地下水 | 厂址及下游区域土壤及地下水 |

3.5涉及环境风险物质情况

吉水污水处理厂在生产环节过程中涉及次氯酸钠、污水等。本次风险评估根据《企业突发环境事件风险分级方法》附录B中突发环境事件风险物质清单，公司进水水质(CODCr浓度≤220mg/L或NH3-N浓度≤25mg/L)不属于清单中的环境风险物质，但考虑到污水厂外排口下游水体的敏感性，本次风险评估将超标污水作为环境风险物质。同时，污水厂处理生活废水，其污泥不属于危险废物，为一般工业固体废物，因此不再将污泥作为环境风险物质考虑。依据《企业突发环境事件风险分级方法》，吉水污水处理厂环境风险物质识别情况见表3.5-1。

表3.5-1   环境风险物质识别情况

| 序号 | 环境风险 物质名称 | 状态 | 储存方式 | 数量 | 最大储存量 | 临界量(t) | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超标污水 | 液态 | -- | -- | 2万t/d | -- | 否 |
| 2 | 次氯酸钠 | 液态 | 罐装 | -- | 3t | 5 | 是 |

备注：环境风险物质识别参考《企业突发环境事件风险分级方法》附录B中突发环境事件风险物质清单，同时考虑到污水厂外排口下游水体的敏感性，本次将超标污水作为环境风险物质；重大危险源判定参考《重大危险源识别》(GB18218-2009)中有关规定。

由表3.5-1可知，吉水污水处理厂环境风险物质储存量均未超过GB 18218-2009中规定的临界量，未构成重大风险源。

表3.5-2   次氯酸钠理化性质表

| 物质名称 |  |  | 次氯酸钠 漂白水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称： |  |  | Sodium hypochlorite solution |  |
| 理化特性 |  |  |  |  |
| 危险化学品编号 | 83501 | UN 编号：无资料 |  | CAS.No.：7681-52-9 |
| 分子式 | NaClO；NaOCl | 分子量 |  | 74.44 |
| 熔点（℃） | -6 | 沸点（℃） |  | 102.2 |
| 相对密度（水=1） | 1.10 | 相对蒸汽密度（空气=1） |  | 无资料 |
| 饱和蒸汽压（k Pa） | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol) |  | 无意义 |
| 临界压力(MPa) | 无资料 | 临界温度(℃) |  | 无资料 |
| 闪点(℃) | 无意义 | 引燃温度(℃) |  | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V) | 无意义 | 爆炸下限%(V/V) |  | 无意义 |
| 溶解性 | 溶于水。 |  |  |  |
| 主要用途 | 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等 |  |  |  |
| 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |  |  |  |

危险性及消防措施

| 燃爆危险 | 本品不燃，有毒，具刺激性。 |
| --- | --- |
| 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。 |
| 有害分解产物 | 氯化物。 |
| 健康危害 | 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用 次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。 |
| 灭火方法 | 雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。 |

应急处理及急救措施

| 禁配物 | 强酸、强氧化剂。 |
| --- | --- |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏， 利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |
| 吸入 | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |
| 食入 | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |

健康危害数据

| 急性毒性 | LD508500mg/kg(小鼠经口) |
| --- | --- |
| 职业接触限值 | 按 GBZ2.1-2007 进行确定。 |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸防护系统 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护 | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
| 手防护 | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护 | 工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

3.6生产工艺级三废处理情况

本污水处理厂生产工艺流程图见图3.6-1。

图3.6-1吉水污水处理厂工艺流程图

3.6.2“三废治理情况”

1、废水

本项目污水处理工艺：预处理（粗格栅+细格栅+沉砂池）+ A 2/O池（一、二期采用氧化沟）+二沉池+高效沉淀池+深床反硝化滤池+次氯酸钠消毒，总处理规模2万m 3/d，处理后的污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2、废气

本项目废气为无组织废气，主要来自细格栅及曝气沉砂池、生化池、污泥脱水间。无组织废气主要通过设置卫生防护距离，种植绿植的方式，使废气排放对周围环境及工作人员的影响减至最小，无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表4的二级标准。

3、噪声

该项目噪声通过将噪声源设备采取基础减振、建筑隔声、安装吸声、消声材料等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物

本项目所产生的固体废物主要来源于污泥、栅渣、沉砂和生活垃圾，均为一般固废。格栅渣、沉砂和生活垃圾由当地环卫部门统一清运收集后送至垃圾填埋场填埋。

污泥经浓缩、叠螺脱水机脱水、低温干化处理后含水率降低至60%以下，外运至政府部门制定地点。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求执行。危险废物（在线监测仪表废液、化验室废液等）委托具有相应危废资质的单位处置；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2023）的要求执行。

3.7环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施

3.7.1环境风险单元

1、原辅材料及三废污染物风险识别

根据统计，公司主要的风险物质为次氯酸钠。涉及的风险单元为：加药间、实验室、危废暂存间、污水池等。

2、固体废弃物危险性识别

固体废弃物主要源于粗、细格栅捞除的栅渣（栅渣为普通固废物，危险性低），混合沉淀池污泥及污水处理过程中产生的剩余污泥以及实验室废液。实验室废液属于危险废物，如若发生泄露可能会污染地下水及土壤。

3、生产设施风险识别

污水处理厂主要设备潜在危险识别见表 3.7-1。

表3.7-1 污水处理厂主要危险识别

| 生产装置 | 环境风险类型 |
| --- | --- |
| 系统构筑物及设备、阀门等 | 系统构筑物连接管线破损、阀门破损等，可能导致外来水进入管线或污水溢流，造成污染事故；系统设备发生故障，或者备用设备无法正常启用时，将引起进厂废水不能正常处理从而导致超标排放；处理池爆裂，将引起大量污水泄漏，超标排放。 |
| 进水口 | 进水水质超标，引起处理效率下降，可能导致出水超标； 长时间停水，引起微生物大量死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，一定时间内处理效率大幅下降，导致污水超标排放。 |
| 出水口 | 出水口超标，导致超标废水外排，对周边地表水产生一定的影响。 |
| 变电房、中控室 | 外网停电、电网电压不稳、暴雨等自然灾害、中控室操作系统故障都可能引发突然停电，导致污水厂污水无法正常处理，出现超标排放。 |
| 污泥处理车间 | 污泥在汇集、管道输送过程中，由于有机质的腐败，其中部分硫转化成硫化氢，在某些场合如通风不良，硫化氢积聚，造成硫化氢浓度过高，危害作业及巡查人员的健康。 |
| 格栅井、配水井、沉砂池、主反应池 | 格栅井、配水井、沉砂池、主反应池会有少量的硫化氢等有毒有害气体产生，在检修时存在突发中毒事件的可能性。 |
| 污泥暂存间、危废暂存间 | 污泥暂存间、危废暂存间地面破损或未做好防腐防渗，污泥或危险废物泄露，可能会污染地下水及土壤。 |
| 实验室、加药间、消毒剂间 | 实验药剂、PAC、PAM、次氯酸钠发生泄露，可能会污染地下水及土壤；如化学品泄露到了雨水沟，会通过雨水管网排入到地表水，影响周边地表水。 |

4、外界因素风险识别

（1）自然灾害的风险识别

处理厂所在的地区内，有干旱、暴雨及冰雹等自然灾害。当出现强风灾害时，可能导致污水处理厂工程结构遭到严重的破坏，从而致使污水处理系统不能正常运行，大量未经生化处理或处理不完全的污水直接排放到外环境，可能会对外界水体造成污染。

（2）停电的风险识别

当处理厂在所在区域大范围停电时或厂内主要设备供电设施破损、故障无法正常供电的情况下，处理厂的主要设备停运，污水处理设施无法正常运行等情况，可能会对处理系统的处理效果造成影响，最终可能会影响出水水质。但外部收集的污水无法进入处理系统，在一定程度上减小了处理厂的环境风险。

（3）进水水质异常的风险识别

由于生物处理是利用微生物的作用处理污水，因此必须满足微生物在反应器内连续繁殖的条件。如果进水的水质满足不了微生物的最佳生存条件，可能会导致生化池内微生物大量失活，从而降低污水处理效率与效果，影响出水水质。当进水指标单项超过设值的10%时，就已经会对处理系统的处理效果造成一定的影响；当进水指标单项超过设值的 10%~50%时，就已经对处理系统造成一定的冲击，如果相应的应急措施未能得到及时的实施，直接导致尾水超标排放；当进水指标单项超过设计值的 50%时，可能直接导致厂内生化系统破坏，出水不能达标。

如果进水中的有机物浓度与营养盐类过高或不足，可能会导致处理水质恶化和活性污泥膨胀等问题。收水范围内，由一些外部原因致使进厂水质变动幅度较大，负荷突增，或对微生物有害的物质等误入管网，会造成生化池微生物活性下降，降低污水处理效率与效果，影响出水水质。

（4）进水量激增

当遇上暴雨天气或一些外部环境事件导致污水处理厂处理水量激增，远超设计的最大运行负荷，会对反应器造成冲击，影响处理效果，最终可能会影响出水水质。

4突发环境事件及其后果分析

4.1突发环境事件情景分析

4.1.1同类突发环境事件案例

表4.1-1   同类型企业突发环境事件资料

|  | 案例一 | 案例二 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2013年1月11日上午 | 2010年6月21日 |  |
| 地点 | 南京栖霞区的铁北污水处理厂 | 石河子污水处理厂 |  |
| 事故类型 | 超标排放事件 | 超标排放事件 |  |
| 引发原因 | 北十里长沟西支的污水中含有洗涤剂成分，同时居民生活用水中也存在大量洗涤剂成分，加之当时铁北污水处理厂处于调试阶段，设备运行不稳定，导致超标排放 | 石河子污水处理厂存在工艺设计和建设上的先天缺陷，加上石河子市生活污水和工业污水长期混合在一起，由城市下水管网排入城市污水处理厂，另一方面工业污水水量大、成分复杂、可生化性差、出泥跟不上等因素，导致该厂长期不能稳定运行，造成超标排放。 |  |
| 事故污染物 | 含活性剂污水 | 有机物 |  |
| 时间影响 | 附近整条小河白花花一片，并散发出臭味，造成环境污染，影响周围居民的生活 | 大部分污水未经处理直接排入蘑菇湖水库，对水库水体造成污染 |  |
|  | 案例三 | 案例四 |  |
| 时间 | 2012年5月6日 | 2011年10月25日 |  |
| 地点 | 淮安市四季青污水处理厂 | 沐阳县经济开发区沂北化工♘区污水处理厂 |  |
| 事故类型 | 恶臭污染 | 超标排放 |  |
| 引发原因 | 由于化工处理厂超标排放，导致活性污泥全部变黑，有毒物质杀死了污水处理厂的生化微生物，大量微生物尸体发酵腐烂 | 治污设施长期不正常运行，超标准接纳化工废水，入新沂河排污口有大量黑液外排，多个化工处理厂设施简陋、工艺落后 |  |
| 事故污染物 | 臭气 | 化工污水 |  |
| 时间影响 | 四季青污水处理厂周围的数万居民每日被恶臭影响生活，仍未知是否对人身健康有害 | 超量的化工污水直接排入新沂河 |  |
|  | 案例五 | 案例六 |
| 年份日期 | 2011年 | 2016年 |
| 地点 | 石家庄开发区良村污水处理厂 | 温州市瓯海电镀园区污水处理厂 |
| 事故 | 污水超标排放 | 次氯酸钠泄漏跟周边呈酸性的污水进行了化学反应，生成了大量含氯气的综合性刺激性气体 |
| 装置规模 | / | 次氯酸钠桶 |
| 引发原因 | 进水水质超标，高浓度制药废水进入 污水厂，导致生化池内细菌大量死亡 | 次氯酸钠桶老化，导致破裂 |
| 物料泄漏量 | 未统计 | 5吨 |
| 影响范围 | 尾水排放区域 | 厂区及园区周边企业 |
| 应急措施 | 关闭尾水排放口，超标废水循环至前 段工序再次进行处理 | 停止生产，将泄漏的废液导入污水处理水池 |
| 事件损失 | 经济损失未统计 | 经济损失未统计 |
| 对环境及人造成的影响 | 未造成人员伤亡，对外环境影响较小 | 此次事故造成了41名工人身体不适被送往医院，其中8人留院观察，无生命危险 |

4.1.2突发环境事件情景分析

根据国内外事故统计资料以及污水行业本身的实际情况来看，

污水处理行业事故发生通常有以下情况：

（1）涉污水类：污水超标排放、水量突增（突降暴雨）影响污水处理厂处理工艺等；

（2）涉废气类：恶臭浓度过高等；

（3）涉固废类：危废泄漏等；

（4）泄漏事故：危化品泄露等。

以及水厂突发环境事故状态造成直接污染、伴生污染、次生污染。下面将分述以上情况。

4.1.2.1 出水超标

出水水质是验证污水处理厂是否正常运行的重要指标。污水处理厂出水超标将对赣江水体造成严重的危害。如果影响是短期的，通过赣江的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减少，如果是长期的超标，将严重污染排入的赣江，造成严重的经济和环境损失。

4.1.2.2 突降暴雨（水量突增）

夏季经常有暴雨出现，暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运。由于进水口有闸门，所以当汛期排涝站水位上涨时，关闭闸门，河水不会倒灌进入厂区，所以在汛期也不会出现河水倒灌污水处理厂的现象。

4.1.2.3电力中断、设备故障

污水处理厂是城市重要的基础公用设施，污水处理厂运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使大量污水下泄，对地表水环境造成影响。

根据污水处理厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的风险主要有以下几种。

（1）长时间停水造成的环境危险性：分析城市污水排水干网破裂，导致污水处理厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。

（2）计划停电及临时停电造成的环境危险性分析： 区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在处理池内满溢后直接排放，导致废水超标排放。

（3）污水处理厂发生故障造成的环境危险：主要是污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致讲场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。

4.1.2.4 危险品、危险废物泄漏

危险化学品的卸车、搬运、备料由于误操作导致包装及容器损坏造成泄漏，液体物料如不能被妥善控制，将存在通过污水系统排放至外界水环境，可能导致水体污染的风险，以及泄露的危化品会表面蒸发扩散到大气中，导致环境空气污染。

危险废弃物是具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等一种或几种危险特性的物质。存在危险废弃物不按要求贮存，现场乱扔乱放，运输过程中抛洒、泄露，随意排放、贮存，受雨水冲刷或本身渗滤液通过地面往地下渗入、扩散，会污染水体和土壤，以及危险废物不处理或不规范处理处置也会所带来的大气、水源、土壤等的污染。

4.1.2.5其他突发事件情景分析

（1）进水水质过低；

（2）管道破损；

（3）污泥膨胀；

（4）中毒、坠池。

4.2突发环境事件情景源强分析

4.2.1次氯酸钠泄漏源强估算

次氯酸钠药剂桶在加药间，采用立式储罐储存次氯酸钠溶液，因此出现泄漏事故采用柏努利方程进行源强计算。次氯酸钠药剂桶容积60m3，最大储存量5%次氯酸钠为60吨。

储罐阀门及输送管道破损发生的次氯酸泄漏速率按环境风险评价导则附录A.2.1 推荐的液体泄漏模式进行计算。泄漏状态选取见表4.2-1。

表4.2-1  泄漏状态选取一览表

| 名称 |  |  | 泄漏事故规模 | 泄漏方式 | 泄漏时运行状态 | 裂口面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险单元 | 装置 | 物质 |  |  |  |  |
| 次氯酸钠储罐区 | 次氯酸钠储罐 | 次氯酸钠 | 考虑储罐与管道接头处破裂 | 液体泄漏 | 发生事故储罐有效容积约30m3，容器内压力常压，5%次氯酸钠溶液密度为1.1g/cm3；储罐裂口液位高度为2.0m | 0.002m2 |

液体泄漏速度QL用柏努利方程计算，公式如下。

QL=CdAρ2P-P0ρ+2gh

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，取0.64；

A——裂口面积，m2；计算值为0.002m2；

P——容器内介质压力，Pa，P=P0；

P0——环境压力，Pa，P=P0；

ρ——液体密度，5%次氯酸钠的密度为1.1g/cm3。

g——重力加速度，取值9.81N/kg；
h——裂口之上液位高度，m，取2.0m

对于次氯酸溶液储罐来说，罐体结构比较均匀，发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小，泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的接头处，接头位于罐体底部。设定泄漏发生在接头处，裂口尺寸取管径的100%，泄漏孔径约为 0.05m， 由上式估算得出，事故条件下次氯酸溶液泄漏速率为0.0088kg/s。单个储罐泄漏量为30t，完全泄漏时间约为39.4天。

2、地表水环境影响分析

吉水污水处理厂主要收集处理吉水县生产生活污水，污水厂进水水质要求COD含量为220mg/L，氨氮25mg/L。污水厂各污水处理池容积和约为2万m3，若污水处理设备故障或运行不稳定等情况时，超标污水可能排入赣江，造成地表水体污染。采用《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中推荐的预测公式。对于 COD、NH3-N 等非持久性污染物，采用《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中推荐的河-8 模式：河流混合段的稳态混合衰减累积流量的岸边排放模式，预测结果如下：污水处理厂事故排放状态下，CODcr 混合污染带长度为排放口以下 50m，排污口以下 5000 m 左右的 CODcr 浓度约 15.1 mg/L，浓度值较高。污水处理厂事故排放状态下，NH3-N 混合污染带长度为排放口以下 1000m，排污口以下 5000m 左右的 NH3-N 浓度约 0.9328 mg/L，接近标准值。因此，事故排放状态对枯水期赣江水环境的影响较大，应予以杜绝。

事故排放水赣江的影响范围为排污口上游50m至排污口下游5000m。

污水厂进、出水口设有自动在线监测系统，对进出水水质进行监测。同时，污水厂组织化验室人员进行日常定期监测，一旦发现单条生化处理单元处理水质超标，立即上报污水厂，将事故单元污水分流至其他生化处理单元，同时立即排查事故原因并进行修复。如若出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，污水厂立即要求接管工厂停止向管道排污，同时关闭厂内各污水处理设施阀门，防止未处理超标污水大量外排，确保事故状态下废水不排入赣江，待污水厂恢复正常运行满足要求后再向赣江排水。停留在污水处理设施中污水将延长处理时间直至处理达标后排放，同时及时上报吉安市吉水生态环境局。

若外部的进水水质出现异常，企业会加大进水口、处理环节、出水口的监测频次，根据监测结果的趋势预测可能引起的事故，并提前做好应急的准备。当外来因素的突发性风险，较难防控，企业会立即通知政府，提前做好应急措施，尽量降低事故的危害。对于外界的因素如污水中含有不明化学物质对本厂污水处理中的生物造成冲击，影响了污泥生物的生化过程，则通过工艺调整如加大曝气，必要时投加 PAC，提高污泥浓度等措施来控制污水的达标处理。 此外，企业应加强进水的管理，加大对出水口处的巡查频率，保证进水正常。如发现进水异常时，应第一时间通过调整工艺以应对进水异常对污水处理系统的冲击。当水质异常的来水量较大时，企业应做好对环保主管部门的上报工作同时采取相应措施，以降低事故的危害；日常加强对各闸门的保养与维护检查工作，在闸门处设置相关的指示牌。

3、地下水、土壤影响分析

根据吉水污水处理厂区域水文地质情况，该区域主要分布松散地层孔隙和基岩地层的岩地层的岩溶裂隙水，区域岩性粗、砂层厚，地下水径流与排泄畅通。

为有效防止超标污水事故排放渗漏对地下水的影响，吉水污水处理厂配备了潜水泵、水管等应急设备。但一旦防渗层遭到破坏，未处理污水可能通过厂区地面下渗，进而污染区域土壤及地下水。

4、臭气异常排放环境事故影响分析

污水在生化处理阶段产生少量的甲烷、硫化氢和氨气等恶臭气体，日常情况下是不会对环境产生影响的，但若在事故状态下，污水处理系统非正常运行的，可能会有臭气的非正常排放，若此部分臭气不能够得到有效的处理，可能会对人体产生不适。其中，甲烷达到一定浓度时，将会对居民健康造成威胁（空气中甲烷达到 25%~30% 时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、失调。若不及时远离，可窒息死亡）。而硫化氢是具有刺激性和窒息性的无色气体，低浓度接触仅有呼吸道及眼的局部刺激作用，高浓度时全身作用较明显，表现为中枢神经系统状态和窒息症状。硫化氢具有“臭鸡蛋”气味，但极高浓度的硫化氢会很快引起嗅觉疲劳而不觉其味。氨气则对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用，可以吸收皮肤组织中的水分，使组织蛋白变性，并使组织自脂肪皂化，破坏细胞膜结构。因氨的溶解度极高，所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用，常被吸附在皮肤黏膜和眼结膜上，从而产生刺激和炎症。

综上所述：生活污水在处理过程中产生的少量臭气不对环境产生较大危害，若因污水处理系统故障等原因产生非正常臭气排放到外环境，将影响外界大气环境和居民健康的可能。

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

污水处理厂属于主要为生活污水处理工艺，前端增设工业污水预处理设施用来处理少量工业废水。主要危险事故有：进水水质、尾水排放超标、管道故障、设备故障、电力中断、极端天气（暴雨）、危险废物泄露、危化品泄露、人员中毒和坠池等。

4.3.1进水水质、尾水排放超标

4.3.1.1释放环境风险物质的扩散途径分析

污水处理厂进水超标一般为污水收集进水一项或多项指标严重超标；排水超标一般为系统出现异常，导致系统异常情况则有多种原因：员工操作失误、设备异常、管道堵塞、污泥膨胀、污泥脱水系统处理量跟不上、来水超过设计量、来水水质异常、水温异常（过高/过低）、人员中毒等。

4.3.1.2涉及环境风险防控与应急措施分析

防控措施分析：操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故；做好污水管道的日常清理工作，保持管道的畅通；关注汛期台风暴雨天气预报，做好防汛排涝准备工作；对进出水实行24小时在线监测。

应急措施分析：进水超标时，应立即向厂长报告，及时调整生化池控制参数，减少异常进水对生化系统的冲击；及时将进水异常情况向有关部门报告。

尾水排放超标时，用沙包袋进行临时封堵，将超标尾水切换到污水处理系统前端水解调节池中，利用水解调节池预留蓄水能力，再次进入污水处理系统循环处理重新对水质进行处理，如果厂区内污水即将超过日处理能力，必须立即同相关部门联系，减少来水水量。同时由系统处理工程师至现场，查找原因及调整处理工艺，直至污水达标排放。

4.3.1.3应急资源分析

厂区配备了pH值、COD、氨氮、总磷、总氮检测仪器，防汛用
的相关物质等。

4.3.2管道故障

4.3.2.1释放环境风险物质的扩散途径分析

管道故障一般表现为管道堵塞或破损泄漏，污水处理厂的污水主要为生活污水，生活垃圾较多，因此在污水输送的过程中容易造成管道堵塞，而管道的长时间的使用，来自污水的冲刷和腐蚀会导致管道的破损。

4.3.2.2涉及环境风险防控与应急措施分析

污水处理厂外部管道由政府部门负责，内部管道由污水处理厂负责，污水处理厂安排专人对内外部管道进行定期巡查。如发现管道破损，立即通知企业关闭废水排口，由企业负责对破损管道进行修复。

内部管道堵塞可以通过对来水进行格栅处理减小管道故障的概率；污水处理厂内可以通过安装备用管道或临时管道来争取管道维修和疏通的时间。

4.3.3危化品、危险废物泄露

4.3.3.1释放环境风险物质的扩散途径分析

风险物质在仓库内装卸时发生泄漏事故，以及生产车间使用过程中发生泄露事故，若为液态污染物，通过地面渗入地下，污染土壤及地下水，若地面采取了防渗处理以及建立收集措施，则可使污染物经封闭的管道送入污水调节池，经处理后排放，这样可使污染事故得到控制。若为易挥发的液态污染物等将迅速挥发进入大气环境中造成污染。气态污染物则不容易控制，一旦发生泄漏则迅速进入大气环境中造成污染、人员中毒，甚至引发爆炸、火灾等。此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于排放量，还同当时的气象条件密切相关。

危险废弃物随意排放、贮存，受雨水冲刷或本身渗滤液通过地面往地下渗入、扩散，会污染水体和土壤，以及危险废物不处理或不规范处理处置也会所带来的大气、水源、土壤等的污染。

4.3.3.2涉及环境风险防控与应急措施分析

1、防控措施分析

（1）危化品

① 确认包装容器与物料特性符合性，以及确认容器包装物完好性。

②严格执行生产区动火、检修制度。

③危化品贮存仓库要保持阴凉、干燥和通风，注意防潮和雨水浸入。各项危险化学品要按规定摆放，根据灭火方法不同分开储存。

④做好生产线、管线、设备等定期巡检及日常维护保养工作，防止泄露。

⑤设置气体泄露报警装置。

（2）危险废物

①不同品种危险废物分别存放在不和容器中，不得混合。

②每个危险废物的容器上粘贴“危险废物”标签。

③固体危险废物：包装完整，不渗落。

④液体危险废物：容器密封、有盖子。

⑤危险废液暂时存放应采取防渗落、防外溢措施。

⑥废弃或暂时不用的空油桶应送交废弃库存集中存放，避免油污点污染地面比雨水洗刷后污染地水。

2、应急措施分析

（1）危化品进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

①进入现场救援人员必须配备必要的个人防护用品。

②如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区，开展人员的撤离。

③应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。

④在发生泄漏时，首先熄灭所有明火，隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸。

⑤不得用水冲洗地面，防止污染区域扩大；

⑥可通过控制泄漏源来消除危废品的溢出或泄漏；

⑦现场泄漏物及时进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。

（2）危化品泄漏源控制

①关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。

②堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（3）危化品泄漏物处理

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点；设有围堤的，关闭紧急切断阀门；进行中和。

②稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容（集）：当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

④废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入事故应急池。

4.3.3.3应急资源分析

应配备橡胶耐酸手套、防毒面具等。

4.3.4污泥膨胀

4.3.4.1释放环境风险物质的扩散途径分析

1、污泥膨胀产生的原因

污泥膨胀有两种类型，一是由于活性污泥中大量的丝装均菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀，二是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质（如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多糖类）而引起的非丝状菌性膨胀。污泥丝状菌膨胀可根据丝状微生物对环境条件和基质种类的要求不同而划分为五类类型：

①进水水质：污泥膨胀（SVI值很高，污泥在沉淀池内很难沉淀、压缩）主要是丝状菌大量繁殖所引起，污水水质是造成污泥膨胀的最主要原因：含溶解性碳水化合物高的废水往往发生由浮游球衣细菌引起的丝状膨胀；含硫化合物高的废水往往发生由硫细菌引起的丝状膨胀。

②pH值：pH小于6时，容易发生膨胀；

③水温：水温低于10℃时，容易发生膨胀；

④营养失调：污水中碳、氮、磷的比例对发生丝状膨胀影响很大，氮和磷不足都易发生丝状膨胀；

⑤污泥负荷：曝气池中的污泥负荷高，也容易发生污泥膨胀。

4.3.4.2涉及环境风险防控与应急措施分析

（1）防控措施分析：

①日常加强管理，调整好水、气、泥的三者关系，保持良好的运转；

②做好日常的巡视管理，及时发现问题；

（2）应急措施分析：

①控制曝气量，使曝气池好氧段保持适量的溶解氧（污水处理中的溶解氧控制在2左右）；

②调整pH值至中性左右；

③如氮、磷的比例失调，可适量投加氮化合物和磷化合物；

④调整污泥负荷，若污泥负荷过高，可适当提高MLSS值；

⑤投加一些化学药剂（如铁盐絮凝剂、有机阳离子絮凝剂，黄泥等惰性物质以及漂白粉等）。但投加药剂费用较贵，停止加药后又会恢复膨胀，并且并不是对各类膨胀都有效。

4.3.4.3应急资源分析

应配备如絮凝剂、有机阳离子絮凝剂，黄泥等惰性物质以及漂白粉等化学药剂。

4.3.5安全生产

4.3.5.1涉及环境风险防控与应急措施分析

（1）防控措施分析：

①对现场维修、巡检人员经常性进行安全教育、培训，并监督其安全操作；公司制定了受限空间安全作业规程及审批流程，按规定严格执行；

②随时配备安全工具：安全绳、安全帽、救生圈、防毒面具等；

③对员工进行“如何救护他人”相关方法进行培训。

（2）应急措施分析：

①立即通知上级领导和拨打120；

②在知道如何救援情况下，按照公司制定的《受限空间安全作业规程》规范要求进行施救。

4.3.5.2应急资源分析

厂区配置防毒面具、救生圈等应急物资。应在易产生有毒有害气体区域安装报警设施。

4.3.6电力中断

4.3.6.1涉及环境风险防控与应急措施分析

（1）防控措施分析：

①电线老化，导致电线线路断开；

②计划性停电；

③临时停电。

（2）应急措施分析：

项目采用双回路电源，在停电时，立即启用备用电源

4.3.6.2应急资源分析

项目采用双回路电源，在停电时，立即启用备用电源。

4.3.7火灾

4.3.7.1释放环境风险物质的扩散途径分析

若发生火灾，当发展到轰燃之后，火势猛烈，逐渐向其他空间蔓延。向其他空间蔓延的途径主要有：未设适当的防火分隔，使火灾在未受到限制的条件下蔓延扩大；外窗形成的竖向和水平蔓延；通风管道及其周围缝隙造成火灾蔓延等。

本厂若发生火灾，释放的环境风险物质有消防废水、火灾衍生的废气。消防废水的扩散途径：经污水管道排入周边水体。火灾衍生的废气的扩散途径：随风飘散到大气环境。

4.3.7.2涉及环境风险防控与应急措施分析

1、防控措施分析：

（1）严格执行动火作业票制度。

（2）易燃易爆物品禁止存放于靠近高温区域。

（3）做好管线、设备等定期巡检及日常维护保养工作，防止泄露。

（4）按规范要求合理配置消防监视系统以及消防灭火系统。

（5）生产区内一律严禁吸烟；操作工一律禁止携带火柴、打火机等一切引火物进入仓库和危险生产区域；职工禁止将易燃易爆物品存放在岗位上。

2、应急措施分析：

（1）生产车间发生火灾爆炸事故应急处置措施：

①发现人员立即用最近的消防器材扑救，以免延误战机火灾扩大。用灭火器直打火点，直至灭火。尽可能切断电源。

②设备着火，立即用干粉灭火器扑救，断电情况下可用消防水等扑救。立即开启就近消防栓，连接水带用水枪对起火容器及其周围设施进行扑救；启动消火栓泵加压灭火；同时应尽快转移临近可燃物料。遇到火势无法控制，严重威胁灭火人员人身安全时，应撤离退至安全地带。

③应急人员佩戴好防护装备，在上风向进行灭火；同时安排人员迅速迅速围堵、堵漏接漏。按照三级防控体系，将事故水控制在围堰等设施内。

（2）仓库发生火灾爆炸事故的处置措施

①先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

②扑救人员应占领上风或侧风阵地。

③进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

④正确选择最适和的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

⑤对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

⑥储罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料。

⑦如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏，用大量水进行覆盖。

4.3.7.3应急资源分析

项目在每个车间外设置消防泵、车间内设置灭火器、视频监控等。仓库外设置消防泵、仓库内设置烟感、应急灯及灭火器、便携式气体检测器等。配备防毒口罩、应急药物箱、重型防护服、耐酸碱手套、耐酸工作服等应急用品。

4.3.8进水水质低于协议约定水质

①当进水水质长期低于进水设计标准时，污水处理厂调整运行参数，确保出水水质稳定达标。

②当进水水质长期低于进水设计标准50%时，立即向当地相关上级政府主管部门和总部汇报。调整运行参数，尽量确保出水水质稳定达标。

③当进水水质中一项或多项数据长期低于以下进水指标时，立即向当地相关上级政府主管部门和总部汇报。由于进水浓度过低，极大影响厂区生化系统正常运行，请当地相关上级政府主管部门尽快查找原因，并解决进水浓度过低问题。

4.3.9次氯酸钠泄漏应急处置措施

1、泄露处理

迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物。尽可能切断泄露源。小量泄露用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄露：构筑堤坝或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。

2、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣服，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难、给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐就医。

3、灭火方法

采用雾状水，二氧化碳、沙土灭火。

4、应急物资

应急队伍1支，每人分发个人防护用品1套，灭火器、消防沙、洗眼器等应急物资，快速堵漏应急物资包括硅酸钠、聚氨酯泡沫、聚氨酯堵漏剂等。

5现有环境风险防控和风险措施差距分析

在充分调研水厂现有应急能力和管理制度的基础上，根据水厂涉及环境风险物质的种类及数量、环境风险受体等实际情况，结合可能发生的突发环境事件分析，从以下五方面对现有环境风险防控和应急措施存在的问题进行分析，找出差距，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

5.1 环境风险管理制度

环境管理制度的要求和公司建立环境管理制度情况见表5.1-1。

表5.1-1  环境管理制度情况

| 序号 | 具体要求 | 污水处理厂现状 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是 否建立，环境风险防控重点岗位 的责任人或责任机构是否明确， 定期巡检和维护责任制度是否落 实。 | 已建立相应措施制度，环境风险 防控重点岗位责任人或责任机构 明确，巡检、维护制度落实。 | 无差距 |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险 防控和应急措施要求是否落实 | 环评及环评批复要求已落实 | 无差距 |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和 环境应急管理宣传和培训。 | 定期对员工开展应急演练。 | 无差距 |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告 制度，并有效执行。 | 已建立突发环境事件信息报告制度，水厂应急预案已明确。 | 无差距 |

5.2 环境风险防控与应急措施

表5.2-1  环境风险防控与应急措施差距分析

| 评估指标 | 相关内容 | 污水处理厂现状 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1.各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； 2.前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 污水处理厂车间地面设置导流沟，污水经收集可全部进入污水处理系统。日常运行有专人负责管理 | 无差距 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 |  |  |
| 事故排水收集措施 | 1.存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2.事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； 3.设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 因企业属于生活污水处理厂，政策上对应急池没有强行要求。 事故废水可进入污水厂内的调节池，分批混入污水处理系统进行处理。 | 无差距 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措 施不符合上述任意一条要求的 |  |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1.不涉及清净下水； 2.厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 不涉及 | 无差距 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的 清净下水系统防控措施但不符合上述2要求 的 |  |  |
| 雨水排水系统防控 措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 污水处理厂雨水经厂区雨水管道收集后进入污水处理系统处理后外排 | 无差距 |
|  | 不符合上述要求的 | 不涉及 |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排； 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理； ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水 处理系统处理，则废水处理系统应设置事故 水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 本污水处理厂为生活污水处理厂，接受外吉水县县城范围内生活污水，为厂区污水进出口均安装了污水在线监控设施，实时监控排水水质情况。入超标排放会及时关闭排放口，防止超标废水外排。 | 无差距 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的 |  |  |
| 毒性气 体、可燃 气体泄漏 紧急处置 装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体 （如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯 气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 本污水处理厂生 产过程中只有少毒性有害气 体，不存在大量 泄漏等情况。 | 无差距 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的 |  |  |
| 毒性气 体、可燃 气体泄漏 监控预警 措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体 （如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯 气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏 监控预警措施。 | 本污水处理厂生 产过程中只有少毒性有害气 体，不存在大量 泄漏等情况。 | 无差距 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监 控预警措施的 |  |  |
| 环评及批 复的其他 风险防控 措施落实 情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环 境风险防控设施的 | 均按环评及批复文件的要求落实 | 无差距 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控 设施要求的 |  |  |

5.3 环境应急资源

表5.3-1企业环境应急资源情况

| 序号 | 相关要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配备必要的应急物质和应急装备（包括应急监测） | 配备必要的应急物质和应急装备，应急监测委托专业监测单位进行 |
| 2 | 设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置应急救援队伍 |
| 3 | 与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物质、应急装备和救援队伍等情况） | 未签订，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。 |

差距分析：污水处理厂应与其他组织或单位签订应急救援协议后互助协议，

事故发生时，可以第一时间通知签订协议的单位及时参与救助，水厂未与周边企业签订救助协议，在事故状态下，水厂物资储备不完善情况下无法及时处理。

建议：及时与周边企业签订救援互助协议，并统计互助企业应急物资。

5.4 历史经验教训总结

为了预防，企业针对防止类似事件发生采取了以下措施：

（1）建立环保设施运行记录，专人负责设施运行维护，以确保环保设施运行良好；设立分析化验室，定期监测出口浓度；废水处理系统设置双回路电源（设一个备用发电机）中，配备备用风机和水泵，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。

（2）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

（3）企业发生火灾的情况必须采用水灭火或灭火器灭火，建设单位应在厂区配置一定量电器灭火器以满足消防需要。

（4）水泵均采取一用一备设置。

（5）厂区雨、污分流，并且纳管排放。

（5）建立应急预案，并定期培训演练。

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）说明需要整改的项目内容；

长期（6个月以上）：定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；

中期（3-6个月）：对环境风险防控重点岗位进行定期巡检和维护工作，对不达标的消防设施进行整治；建议企业做应急管道，在进行管道维修时，可以立即切换备用管道，不影响系统的正常运行；

短期（3个月以内）：

1、明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作；

2、建议企业配备临时备用设备（可移动），在出现异常时使用；

3、建议应急疏散图粘贴在显眼的位置，让每位员工记在心里；

4、建议增加吨桶等收集物资。

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善环境风险防控与应急措施，有效防范和妥善应对突发环境事件，紧紧围绕“全面推进、突出重点、建设队伍、提高素质、搞好演练”的总体思路，结合本公司实际情况，并制定完善环境风险防控与应急措施的实施计划。

6.1 进一步完善环境风险管理制度

本公司将环境风险防控与应急措施的建设工作作为环境保护工作的一项重要内容狠抓落实。切实加强组织领导，统抓环境风险防控和应急措施工作，全面开展环境风险源调查，加大隐患治理力度，同时，加强环境应急管理的机构建设、组织建设和制度建设。

一是健全应急管理工作体系，对环境应急管理工作体系进行重新梳理，完善应急管理工作领导小组机构，提高应急指挥体系运转效率；

二是认真做好应急值守工作，完善政务值班制度，值班人员坚持 24 小时坚岗位，不得擅自离岗，保持信息畅通，确保重大、突发事件得到及时有效处理；

三是重点加强环境影响评价审批和建设项目竣工环境保护验收工作中的环境风险评价和风险防范措施的落实。全面落实防范环境风险的责任和要求，构建全防全控的环境应急管理体系。

6.2 环境风险防控措施、环境应急能力建设

1、完善突发环境应急预案。

健全和完善《吉水污水处理厂突发环境事件应急预案》，并将预案呈报备案，提高预案科学性、可操作性和有效性。 建立职责明确、规范有序、高效运行的应急指挥体系和工作网络，有效预防并

及时控制和消除突发环境事故的危害，指导和规范突发环境事故的应急处置工 作，提高对突发环境事故的综合防范能力。

2、制定应急演练工作计划，做好处置演练。科学制定应急演练计划，加强应急设备定期维护，督促重点风险源企业储备必要的应急处置物资，确保关键时刻应急设施、设备和物资能充分发挥作用。紧紧围绕本公司环境应急管理工作需要，以保障环境安全最大化为目标，进一步加大环境风险隐患排查和整

治力度，加强职能部门职责和企业环境应急能力建设，不断提高应对突发事件能力，有效防范和坚决遏制环境安全事故的发生，确保不发生重特大环境污染事故。通过处置演练，查找问题，及时总结经验，吸取教训，举一反三制定整改措施，及时修订、完善应急预案，增强可操作性。

3、风险防控措施实施计划

以下从环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。针对企业需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划见表6.2-1。

表6.2-1  环境风险防控和应急措施整改内容及实际计划

| 序号 | 整改或完善项目 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识 | 赵倩 | 长期任务 |
| 2 | 对环境风险防控重点岗位进行定期巡检和维护工作，对不达标的消防设施进行整治； | 宋飞飞 | 2024年11月 |
| 3 | 明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作； | 宋飞飞 | 2024年11月 |
| 4 | 建议企业配备临时备用设备泵（可移动），在出现异常时使用； | 宋飞飞 | 2024年11月 |
| 5 | 建议应急疏散图粘贴在显眼的位置，让每位员工记在心里； | 宋飞飞 | 2024年11月 |
| 6 | 增加铁盐絮凝剂、絮凝剂、黄泥等药剂以备污泥膨胀时使用； | 宋飞飞 | 2024年11月 |

7突发环境事件风险等级

7.1突发环境事件风险等级划分流程

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对吉水污水处理厂环境风险等级进行划分。具体突发环境事件风险等级划分流程见图5.1-1。

图5.1-1   突发环境事件风险等级划分流程图

7.2计算风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中企业突发环境事件风险等级划分方法，对吉水污水处理厂突发环境事件风险等级进行划分。根据对吉水污水处理厂环境风险物质分析，对比《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）突发环境事件风险物质及临界量清单。吉水污水处理厂涉及环境风险物质最大存在量及临界量见表5.1-1。

表5.1-1   环境风险物质最大存在量与临界量一览表

| 环境风险物质 | CAS号 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超标污水 | / | 2万t | / | / | 《企业突发环境事件风险分级方法》 |
| 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 3t | 5 | 0.6 |  |
| 合计 | / | / | / | 0.6 | / |

环境风险物质数量与临界量比值(Q)计算方法如下：

以上计算可知吉水污水处理厂环境风险物质数量与临界量为Q0水平，根据《企业突发环境事件风险分级方法》附件要求，Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示，因此吉水污水处理厂环境风险等级为“一般-大气（Q0）；一般-水（Q0）”。

由于企业风险等级以企业突发大气环境事件风险和突发水环境风险等级较高者确定企业突发环境事件风险等级，企业突发大气环境事件风险等级为：一般-大气（Q0）；企业突发水环境事件风险等级为：一般-水（Q0）。因此江西洪城水业环保有限公司吉水分公司突发环境事件风险等级：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

8结论与建议

8.1结论

1、根据评估，吉水污水处理厂为一般环境风险等级，表征为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

2、在完善相应的事故应急设施，备齐应急物资和应急器材等的情况下，吉水污水处理厂潜在的环境风险是可以接受的。吉水污水处理厂应有高度的风险意识，不断完善风险防范措施和环境事故应急预案，并应在日常管理中严格落实，作好安全生产和环境保护工作，把环境风险降低到最大程度，确保环境安全。

8.2建议

1、公司定期委托相关有资质的单位对出水在线自动监测系统进行检定，并定期进行检修、维护，确保其正常使用；同时对出水水质进行日常化验，确保出水长期稳定达标排放。

2、定期组织员工进行突发环境事件演练，并根据实际情况进行评估和修订。

3、对污水处理厂各构筑物严格防渗，并对其防渗层定期检修维护。

第四部分  吉水污水处理厂突发环境应急资源调查报告

目  录

1调查概述	1

1.1环境应急资源调查工作目的	1

1.2调查主体	1

1.3调查内容	1

1.4调查分类	1

1.5调查时间	2

2调查过程	3

3 调查结果与结论	4

3.2环境应急队伍	4

3.3应急保障	8

3.4应急资源充分性评估	11

3.5调查结论及建议	11

3.6应急处置卡	13

3.7调查表	16

1调查概述

1.1环境应急资源调查工作目的

开展环境应急资源调查，收集和掌握本地区、本公司第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全重点环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。

应急资源是突发环境事件的应急处置基础。目前大部分企业自身应急资源不足应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进，据此编制本应急资源调查报告。

为建立健全吉水污水处理厂突发环境事件应急机制，强化环境风险管理，调查污水厂可调用的环境应急资源，科学、有序、高效应对突发环境事件，为污水厂应急队伍建设、应急资源规划与配备、应急预案编制提供指导，特编制《吉水污水处理厂环境应急资源调查报告》。

1.2调查主体

吉水污水处理厂。

1.3调查内容

调查内容包括单位第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

1.4调查分类

根据本公司应急资源的来源，分为单位应急资源调查和外协应急资源调查。

单位应急资源调查是指对单位内部第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所的调查。

外协应急资源调查是指对单位外部可请求援助或协议援助的应急资源的调查。

1.5调查时间

于2024年6月24日至2024年6月28日对单位的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况进行调查。

2调查过程

吉水污水处理厂应急资源调查过程见表2-1。

表2-1  调查过程

| 项目 | 工作内容 | 进度安排 |
| --- | --- | --- |
| 一、调查启动 | 为编制《环境应急资源调查报告》本单位2024年6月24日成立了应急资源调查小组。应急资源调查随着编制小组的成立而正式启动，由信息联络组人员兼职应急资源调查组。 | 2024年6月24日 |
| 二、调查动员与培训 | 为了环境应急资源调查能有序开展，让各相关责任人重视环境应急资源调查工作，切实提升调查实效，由总指挥组织参与调查，全体开展了调查动员会。会议开展期间，总指挥向大家详细讲解了《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号），重点强调了此次应急资源的调查内容。发生或可能发生突发环境事件时，第一时间可以调用的环境应急资源情况，包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源，并对环境应急资源的管理、维护、获得方式与保存时限等进行调查。总指挥对调查工作进行分工，明确各自的职责。 | 2024年6月24日 |
| 四、数据采集 | 将应急调查组成员分为两组，采取填表调查、电话调查、入户访问、网络调查等相结合的方式收集有关信息，填写调查表格。 | 2024年6月25日至2024年6月27日 |
| 五、调查信息分析 | 汇总收集到的信息，通过逻辑分析、人员访谈、现场抽查等方式，查验数据的完备性、真实性、有效性，分析应急资源调动的实际操作性，模拟调动路线，比较应急资源的到场时间，重点环境应急资源应进行现场勘查，筛选最优方案。 | 2024年6月28日 |
| 六、调查报告编制 | 按照《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）附录C编制调查报告，调查报告一般包括调查概要、调查过程及数据核实、调查结果与结论，并附以环境应急资源信息清单、分布图、调配流程及调查方案等必要的文件。 | 2024年6月28日 |

3 调查结果与结论

3.1环境风险评估结论

根据《吉水污水处理厂突发环境事件风险评估报告》分析结论，吉水污水处理厂的风险等级为：一般[一般-大气（Q0））+一般-水（Q0）]”，即一般风险。

3.2环境应急队伍

3.2.1应急救援组织体系

吉水污水处理厂设置突发环境事件应急指挥中心，发生突发环境事件时成立现场应急指挥部。应急救援体系见图3.2-1。

图3.2-1   应急救援体系图

3.2.2应急指挥机构组成及职责

应急指挥机构的组成及职责见表3.2-1。

表3.2-1  组织机构构成和职责一览表

| 应急机构 | 责任人和联系方式 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |  |  |
| 总指挥 | 何光辉：15179106681 | 运营五部负责人 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定； （2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； （3）保障企业突发环境事件应急保 障经费的投入。 | （1）接受政府的指令和调动； （2）决定应急预案的启动与终止； （3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； （4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； （5）发布应急处置命令； （6）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 副总指挥 | 卢凯翔：13807950941 | 运营五部副部长 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； （2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； （3）监督应急体系的建设和运转， 审查应急救援工作报告。 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务； （2）事故现场应急的直接指挥和协调； （3）对应急行动提出建议； （4）负责企业人员的应急行动的顺利执行； （5）控制现场出现的紧急情况； （6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
|  | 万吨：13755769689 | 运营五部部长助理 |  |  |
| 应急办公室 | 万吨：13755769689 | 运营五部部长助理 | （1）负责组织应急预案制定、修订工作； （2）负责本公司应急预案的日常管理工作； （3）负责日常的接警工作； （4）组织应急的培训、演练等工作。 | （1）上传下达指挥安排的应急任务； （2）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； （3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； （4）负责保护事故发生后的相关数据。 |
| 应急处置小组 |  |  |  |  |
| 综合协调组 | 赵倩：15170675277 | 厂长 | （1）熟悉疏散路线； （2）管理好警戒疏散的物资； （3）负责用电设施、车辆的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场； （2）负责现场车辆疏导； （3）根据指挥部的指令及时疏散人员； （4）维持厂区内治安秩序； （5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； （6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通； （7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； （8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源 |
|  | 宋飞飞：13667962520 | 生产部长 |  |  |
| 现场处置组 | 鞠敏林：13766262231 | 机修班长 | （1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作； （2）熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工 作，保证事故下的及时抢险抢修。 | （1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； （2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； （3）负责抢救遇险人员，转移物资； （4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施； （5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。 |
| 应急监测组 | 廖芬：15979694139 | 化验班长 | （1）负责日常大气和水体的监测； （2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等； （3）负责应急监测设备的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监 测方案。 | （1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助环保局或监测站进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作； （4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
| 后勤保障组 | 罗秋萍：13979689188 | 综合部长 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作； （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急 救；及保护、转送事故中的受伤人员； （2）负责车辆的安排和调配； （3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）； （4）负责应急时的后勤保障工作； （5）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； （6）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |
| 应急专家组 | / | 至少1名环保专家 | 指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等 | 为现场应急处置行动提供技术支持。 |

3.2.3外部应急救援组织机构

在发生突发环境事件时，除依靠污水厂自身应急救援队伍外，污水厂还可向其他相关部门、单位请求援助，公司应急救援组织机构外部单位名单及联系方式见表3.2-2。

表3.2-2   外部应急救援组织机构名单及联系方式

| 序号 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉水县应急管理局 | 0796-8689865 |
| 2 | 吉安市吉水生态环境局 | 0796-8680832 |
| 3 | 吉水县人民医院 | 120 |
| 4 | 吉水县消防救援大队 | 119 |
| 5 | 吉水县人民政府 | 0796-8680881 |
| 6 | 吉水县城北学校 | 13576872277 |
| 7 | 峡江县自来水厂公司 | 0796-3663600 |
| 最近居民点联系方式 |  |  |
| 8 | 仁文社区 | 0796-3528616 |

3.2.4周边企业应急救援物资情况

污水处理厂周边单位救援物资及装备情况见表5.3-3。

表5.3-3  周边应急救援物资及装备情况表

| 序号 | 设施与物资 | 数量 | 用途 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防栓 | 15 | 火灾抢险 | 城北学校 |
| 2 | 灭火器 | 30 | 火灾抢险 |  |
| 3 | 应急药箱 | 2 | 医疗救援 |  |
| 4 | 担架 | 2 | 医疗救援 |  |
| 5 | 防毒面具 | 1 | 现场消防堵 |  |

3.3应急保障

3.3.1通讯与信息资源

吉水污水处理厂建立并不断完善环境应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统，建立完善救援力量和资源信息数据库，规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时环境应急指挥中心和有关部门及现场各专业应急小组间的通讯畅通。

利用网络、广播等媒体进行环境污染防治及应对突发性环境事件灾害知识的宣传，对全公司职工开展环境事件灾害避险、自救、互救等知识教育，增强全体职工防灾减灾意识。

吉水污水处理厂设立应急办公室，实行24小时值班制度，配备了各类通信设备以应对突发环境事件。

3.3.2应急物资装备资源

吉水污水处理厂应急指挥中心建立应急物资台帐，记录所有应急物资名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还包括管理人员姓名、联系电话，替代人员姓名、联系电话等。

所有应急物资有专人管理，保证完好、有效、随时可用。失效、过期的药品、器材及时更换，并有相应的跟踪检查制度和措施，并及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。吉水污水处理厂应急物资装备资源见表3.3-1。

表3.3-1   应急救援物资装备一览表

| 序号 | 类型 | 装 备 | 数量 | 存放位置 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备 | 中央控制系统 | 1套 | 值班室 | 罗秋萍 | 13979689188 |
| 2 |  | 视频监控系统 | 3套 | 中控室、进出水在线监测小屋 |  |  |
| 3 | 救援防护设备 | 应急照明灯 | 2盏 | 综合楼 | 易秋秀 鞠敏林 | 13979668620 13766262231 |
| 4 |  | 微型消防站（含配套消防防护用品） | 1套 | 综合楼 |  |  |
| 5 |  | 正压式呼吸器 | 1套 | 仓库 |  |  |
| 6 |  | 有害气体检测仪 | 1台 | 仓库 |  |  |
| 7 |  | 安全带 | 2套 | 仓库 |  |  |
| 8 |  | 救生衣 | 30件 | 中控室、处理池 |  |  |
| 9 |  | 急救药箱 | 1个 | 中控室 |  |  |
| 10 |  | 救生圈 | 30个 | 处理池、仓库 |  |  |
| 11 |  | 防毒面具 | 2副 | 药品间、配电房 |  |  |
| 12 |  | 护目镜 | 10副 | 化验室、维修间、仓库 |  |  |
| 13 |  | 雨靴 | 22双 | 工具间、维修间 |  |  |
| 14 |  | 雨衣 | 4件 | 工具间、维修间 |  |  |
| 15 |  | 救生绳 | 1条 | 综合楼 |  |  |
| 16 |  | 灭火器 | 27个 | 配电房、综合楼、机修间、进出水小屋、厨房、化验室、药品间、综合楼、配电间、脱泥机房、加药间等 |  |  |
| 17 |  | 绝缘棒 | 2套 | 综合楼、配电房 |  |  |
| 18 |  | 拉闸杆 | 1套 | 配电房 |  |  |
| 19 |  | 绝缘鞋 | 2双 | 配电房 |  |  |
| 20 |  | 安全帽 | 15个 | 配电房、综合楼、机修间 |  |  |
| 21 |  | 绝缘手套 | 2付 | 配电房 |  |  |
| 22 |  | 高压验电器 | 1套 | 配电房 |  |  |
| 23 | 抢险堵漏物资 | 铁锹 | 3把 | 维修间 | 鞠敏林 | 13766262231 |
| 24 |  | 水管 | 50米 | 维修间 |  |  |
| 25 |  | 潜水泵 | 1台 | 维修间 |  |  |
| 26 |  | 绳索 | 2条 | 维修间 |  |  |
| 27 |  | 备用水泵 | 1台 | 仓库 |  |  |
| 28 |  | 絮凝剂 | 0.5吨 | 脱泥车间 |  |  |
| 29 |  | 吨桶 | 3个 | 补充 | 鞠敏林 | 13766262231 |

3.3.3交通运输资源

应急办公室协调后勤保障组做好应急车辆保障，公司办公车辆可在紧急情况下随时调用；保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输安全畅通。确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。必要时，警戒疏散组协助上级管理部门对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。

3.3.4经费资源

污水厂后勤保障组会做好事故应急救援必要的资金准备，保障救援物资、危险源监控、应急队伍建设、物资设备购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传教育等工作资金需求。环境事件应急响应经费，由江西洪城水业环保有限公司财务部门统一列支和分配。

3.3.5后勤资源

污水厂建立了环境污染事故应急车辆征用和群众应急生活保障机制，保证发生突发环境污染事故时能有效的疏散转移群众，保证发生环境污染事故时，事发地群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要的医疗条件，确保正常秩序。

3.4应急资源充分性评估

1、应急资源不足与差距分析

本公司应急资源及外部可依托的社会资源基本能够满足应急需求，可以应对突发的安全事故应急救援，应急资源储备及管理方面暂无不足。建议补充购置吨桶等应急物质与装备；3个月内补充完整。

2、应急资源保障措施

本公司应急资源储备的品种包括防火、应急抢险类及其它，储备名录由安全监察部根据公司实际情况确定，加强实物储备。本公司负责对所属应急物资进行日常管理和维保，保持其完好可用状态。对已消耗或损坏的应急物资要在规定时间内，根据公司实际配备要求及标准，重新购置。

3.5调查结论及建议

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查和走访，本公司虽然配备了安全、消防等要求的应急设施和装备，但由于突发事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，自身应急资源有限，通过本次调查走访，摸清周边可依托的政府及个人应急救援资源，日常加强属地联系，建立应急联动机制，为今后快速响应突发事件非常有利。

3.6应急处置卡

表 3.6-1危化品泄露——实验室内危化品泄露应急处置卡

| 事故类型 | 1、涉及环境风险物质：硫酸银、浓硫酸、浓盐酸等； 2、事故可能发生地点：实验室； 3、事故类型：实验室内危化品瓶因破损或倾倒发生泄漏，泄漏后洒落在实验室地面上。 |
| --- | --- |
| 应急预警与响应程序 | 事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司应急办公室、应急领导小组报告，根据事故情况，启动三级应急预警及相应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：泄漏发生的地点、事故性质、物料泄漏现状等基本情况。 联系电话：赵倩15170675277。 |
| 应急责任人 | 赵倩15170675277。 |
| 应急物资与装备 | 抹布、扫把； |
| 疏散与撤离 | 无需疏散与撤离； |
| 应急处置措施 | ①应急处理人员，不要直接接触泄漏物； ②用抹布或扫把清理洒落的危化品； ③清理的危化品做危废交由有资质单位处置。 |
| 应急监测方案 | 可不安排监测 |
| 应急注意事项 | 应急处置时，注意带橡胶手套。 |

表 3.6-2污水处理系统故障——污水超标排放应急处置卡

| 事故类型 | 1、涉及环境风险物质：污水； 2、事故可能发生地点：污水处理系统； 3、事故类型： （1）因人为操作、停电等原因导致污水处理设备出现故障或无法运行，将导致污水未经处理或有效处理的污水超标排放，进入地表水赣江。 （2）因污水处理系统发生污泥膨胀等原因，导致污水处理系统处理效率下降，导致超标废水排放，进入地表水贡赣江。 （3）因连续高温或低温等自然条件，导致污泥中微生物大面积死亡，导致污水处理系统处理效率下降，导致超标废水排放，进入地表水赣江。 |
| --- | --- |
| 应急预警与响应程序 | 当出水口在线监测系统出现数据超标时，事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小 及发展态势向公司应急办公室、应急领导小组报告，并启动一级应急预警及相应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故类型、发生的地点、排放浓度等基本情况。 联系电话：赵倩15170675277； |
| 应急责任人 | 赵倩15170675277 |
| 应急物资与装备 | / |
| 疏散与撤离 | 无需疏散与撤离； |
| 应急处置措施 | 第（1）种事故类型的应急处置措施： ①当出水口在线监测系统出水出现异常时，应急处理人员，应立即关闭出水阀门，同时立即启动污泥回流泵，将二沉池泥水泵入生化池，防止二沉池排水。 ②立即组织队伍对污水处理系统故障原因进行排查及维修。 第（2）中事故类型的应急处置措施： ①当出水口在线监测系统出水出现异常时，并发现严重污泥膨胀现象时，应急处理人员，应立即关闭二沉池出水阀门，同时立即启动污泥回流泵，将二沉池泥水泵入 生化池，防止二沉池排水。 ②加大曝气量，抑制产生污泥膨胀的丝状菌的生长。 ③在沉淀池加大絮凝剂投加量，减少膨胀污泥外排。 第（3）事故类型的应急处置措施： ①当因连续高温或低温，出水口在线监测系统出水出现异常时，发现大量污泥死亡，应急处理人员，应立即关闭二沉池出水阀门，同时立即启动污泥回流泵，将二沉池泥水泵入生化池，防止二沉池排水。 ②在二沉池加大絮凝剂投加量，加速死亡污泥沉淀，并及时启动剩余污泥泵，将死亡污泥抽至污泥浓缩及脱水系统。 ③同时，关闭沉砂池出口阀门。 ④立即联系其他污水处理厂，并向其购入活性污泥，并进行培养驯化。 |
| 应急监测方案 | 地表水水质监测： （1）监测因子：CODcr、NH3-N。 （2）监测断面： 若大量超标废水排入赣江时，监测断面如下： ① 废水排放口 ②污水排口入赣江上游 100 m，入江口下游 500 m 范围内布设一个点位，监测影响范围。 |
| 应急注意事项 | / |

表3.6-3  污水处理系统故障——地面输水管道破裂应急处置卡

| 事故类型 | 1、涉及环境风险物质：污水； 2、事故可能发生地点：出水管（地面上）； 3、事故类型：因常年腐蚀导致地面输水管发生破裂导致污水泄露时，若未有效截流，可能导致未经处理的污水经雨水管道排入排水沟进而进入地表水赣江。 |
| --- | --- |
| 应急预警与响应程序 | 当中控室发现地面管道破裂发生污水泄露时，事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司应急办公室、应急领导小组报告，并启动一级应急预警及相应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故类型、发生的地点、排放浓度等基本情况。 联系电话：赵倩15170675277； |
| 应急责任人 | 赵倩15170675277； |
| 应急物资与装备 | 阀门扳手（维修间） |
| 疏散与撤离 | 无需疏散与撤离； |
| 应急处置措施 | ①当中控室发现地面管道破裂发生污水泄露时，应急处理人员，应立即赶往现场关闭出水阀门，防止污水经管道继续泄露。同时，应立即根据泄露污水的流向关闭雨 水排口阀门，开启切换阀门，并及时开启事故水泵，将泄漏的污水泵入沉砂池。 ②立即开启阀门，将未经处理的污水排入调节池或者沉砂池； ③立即组织队伍对泄露管道进行维修。 ④管道维修完毕后，及时将污水泵入池进行后续处理。 |
| 应急监测方案 | 地表水水质监测： （1）监测因子：CODcr、NH3-N。 （2）监测断面： 若大量超标废水排入赣江时，监测断面如下： ①废水排放口 ②泄露雨水排放口 ③雨/污水排口入赣江上游 100 m，入江口下游 500 m 范围内布设一个点位，监测影响范围。 |
| 应急注意事项 | / |

表2.7-4   外部风险源事故排放导致进水水质超标应急处置卡

| 事故类型 | 1、涉及环境风险物质：污水； 2、事故可能发生地点：污水处理系统； 3、事故类型：涉及重金属的企业废水事故排放进入本污水处理厂，可能导致进水水质超标。 |
| --- | --- |
| 应急预警与响应程序 | 当进水口在线监测系统出现数据超标时或接到事故排放公司应急电话时，事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司应急办公室、应急领导小组报告，并启动二级应急预警及相应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故类型、发生的地点、排放浓度等基本情况。 联系电话：赵倩15170675277； |
| 应急责任人 | 赵倩15170675277； |
| 应急物资与装备 | 絮凝剂（PAM） |
| 疏散与撤离 | 无需疏散与撤离 |
| 应急处置措施 | ①当进水口在线监测系统出水出现异常时或接到事故排放公司的应急电话时，应急处理人员，应立即赶往现场关闭沉砂池出水阀门，防止污水进入生化池。 ②立即组织人员对废水水质进行监测分析（着重监测重金属等特征污染物），然后视监测结果采取分类处理： A、若监测结果显示特殊污染物浓度较小时，可将沉砂池内废水泵人进行后续处理； B、若监测结果显示特殊污染物浓度较高，可能影响污水处理系统处理效率时，应针对特殊污染物进行预处理，如针对重金属等投加絮凝剂或碱性物质进行沉淀等方法降低特征污染物浓度，处理合格后，将沉砂池内废水泵入进行后续处理。 |
| 应急监测方案 | 地表水水质监测： （1）监测因子：CODcr、NH3-N。 （2）监测断面： 若大量超标废水排入赣江时，监测断面如下： ①废水排放口 ②雨/污水排口入赣江上游100m，入江口下游500m范围内布设一个点位，监测影响范围。 |
| 应急注意事项 | / |

3.7调查表

企事业单位环境应急资源调查报告表

| 调查概述：本次主要调查吉水污水厂环境应急资源，企业设立环境应急队伍和应急指挥及其联系电话、应急拦截措施与应急物资存放位置与责任人、应急疏散路线、应急保障措施等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2024年6月24日 | 调查结束时间 | 2024年6月28日 |
| 调查负责人姓名 | 罗秋萍 | 调查联系人/电话 | 13979689188 |
| 调查过程 | （1）收集资料，收集环境应急队伍和应急指挥及其联系电话、应急拦截措施与应急物资存放位置与责任人、应急疏散路线、应急保障措施等。 （2）信息核实、汇总：将收集到的环境应急资源资料进行核实、汇总成表。 |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 48 种(企业整改后)； 是否有外部环境应急支持单位： 有, 6家；□无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：有；□无 是否建立了调查信息档案：有；□无 是否建立了调查更新机制：有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；□满足；基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 包括以下附件： 环境应急资源信息汇总表，见企事业单位环境应急资源调查表。 |  |  |  |

企事业单位环境应急资源调查表

调查人及联系方式：罗秋萍 13979689188；宋飞飞13667962520

审核人及联系方式：赵倩 15170675277

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 江西洪城水业环保有限公司吉水分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  |  | 厂区 |  |  | 经纬度 |  |  |  | 东经：115°7'46.05"；北纬 ：27°15'20.24" |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 |  | 赵倩 |  |  |  | 联系人 |  | 姓名 |  |  | 罗秋萍 |  |
|  |  | 联系方式 |  | 15170675277 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 13979689188 |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 存放地点 |  | 型号/规格 |  | 单位 |  | 储备数量 | 主要功能 |  | 备注 |
| 1 | 中央控制系统 |  |  |  | 值班室 |  | / |  | 套 |  | 1 | 监控 |  |  |
| 2 | 视频监控系统 |  |  |  | 中控室、进出水在线监测小屋 |  | / |  | 套 |  | 3 | 监控 |  |  |
| 3 | 应急照明灯 |  |  |  | 综合楼 |  | / |  | 套 |  | 2 | 救援防护 |  |  |
| 4 | 微型消防站（含配套消防防护用品） |  |  |  | 综合楼 |  | / |  | 套 |  | 1 | 救援防护 |  |  |
| 5 | 正压式呼吸器 |  |  |  | 仓库 |  | / |  | 套 |  | 1 | 救援防护 |  |  |
| 6 | 有害气体检测仪 |  |  |  | 仓库 |  | / |  | 台 |  | 1 | 救援防护 |  |  |
| 7 | 安全带 |  |  |  | 仓库 |  | / |  | 套 |  | 2 | 救援防护 |  |  |
| 8 | 救生衣 |  |  |  | 中控室、处理池 |  | / |  | 件 |  | 30 | 救援防护 |  |  |
| 9 | 急救药箱 |  |  |  | 中控室 |  | / |  | 个 |  | 1 | 救援防护 |  |  |
| 10 | 救生圈 |  |  |  | 处理池、仓库 |  | / |  | 个 |  | 30 | 救援防护 |  |  |
| 11 | 防毒面具 |  |  |  | 药品间、配电房 |  | / |  | 副 |  | 2 | 救援防护 |  |  |
| 12 | 护目镜 |  |  |  | 化验室、维修间、仓库 |  | / |  | 副 |  | 10 | 救援防护 |  |  |
| 13 | 雨靴 |  |  |  | 工具间、维修间 |  | / |  | 双 |  | 22 | 救援防护 |  |  |
| 14 | 雨衣 |  |  |  | 工具间、维修间 |  | / |  | 件 |  | 4 | 救援防护 |  |  |
| 15 | 救生绳 |  |  |  | 综合楼 |  | / |  | 条 |  | 1 | 救援防护 |  |  |
| 16 | 灭火器 |  |  |  | 配电房、综合楼、机修间、进出水小屋、厨房、化验室、药品间、综合楼、配电间、脱泥机房、加药间等 |  | / |  | 个 |  | 27 | 救援防护 |  |  |
| 17 | 绝缘棒 |  |  |  | 综合楼、配电房 |  | / |  | 套 |  | 2 | 救援防护 |  |  |
| 18 | 拉闸杆 |  |  |  | 配电房 |  | / |  | 套 |  | 1 | 救援防护 |  |  |
| 19 | 绝缘鞋 |  |  |  | 配电房 |  | / |  | 双 |  | 2 | 救援防护 |  |  |
| 20 | 安全帽 |  |  |  | 配电房、综合楼、机修间 |  | / |  | 个 |  | 15 | 救援防护 |  |  |
| 21 | 绝缘手套 |  |  |  | 配电房 |  | / |  | 副 |  | 2 | 救援防护 |  |  |
| 22 | 高压验电器 |  |  |  | 配电房 |  | / |  | 套 |  | 1 | 救援防护 |  |  |
| 23 | 铁锹 |  |  |  | 维修间 |  | / |  | 吨 |  | 3 | 救援防护 |  |  |
| 24 | 水管 |  |  |  | 维修间 |  | / |  | 米 |  | 50 | 抢险堵漏 |  |  |
| 25 | 潜水泵 |  |  |  | 维修间 |  | / |  | 台 |  | 1 | 抢险堵漏 |  |  |
| 26 | 绳索 |  |  |  | 维修间 |  | / |  | 条 |  | 2 | 抢险堵漏 |  |  |
| 27 | 备用水泵 |  |  |  | 仓库 |  | / |  | 台 |  | 1 | 抢险堵漏 |  |  |
| 28 | 絮凝剂 |  |  |  | 脱泥车间 |  | / |  | 吨 |  | 0.5 | 抢险堵漏 |  |  |
| 29 | 收容桶 |  |  |  | 仓库 |  | / |  | 个 |  | 1 | 抢险堵漏 |  |  |
| 环境应急支持单位信息 序号; 部门/职务; 联系人; 联系电话; 地址. 1; 吉水县应急管理局; /; 0796-8689865; /. 2; 吉安市吉水生态环境局; /; 0796-8680832; /. 3; 吉水县人民医院; /; 120; /. 4; 吉水县消防救援大队; 119; /. 5; 吉水县人民政府; /; 0796-8680881; /. |